| Toruń, październik 2015 r. /styczeń 2016 r. |  |
| --- | --- |

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁMŻA

DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W KIEŁBASINIE

Opracowanie:
mgr inż. arch. Aleksandra Lewna

mgr Joanna Dokurno

(STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa prawna	4

1.2.	Powiązania opracowania z innymi dokumentami	4

2.	Cel, zakres i metody opracowania	5

2.1.	Cel	5

2.2.	Zakres	5

2.3.	Metoda	5

3.	Charakterystyka stanu  i funkcjonowania środowiska obszaru objętego projektem planu	6

3.1.	Ogólna charakterystyka terenu	6

a.	Budowa geologiczna i rzeźba terenu	6

b.	Gleby	6

c.	Warunki wodne	6

d.	Warunki klimatyczne	7

e.	Warunki akustyczne	7

f.	Fauna i flora	7

g.	walory kulturowo- krajobrazowe	8

h.	źródła promieniowania elektromagnetycznego	8

3.2.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu planu	8

3.3.	Istniejące problemy i cele w zakresie ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu	8

a.	Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	9

b.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa	9

3.4.	Przewidywane znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz na środowisko	9

a.	Obszar Chronionego Krajobrazu	10

4.	Ocena uwarunkowań istotnych ze względu na realizację projektu planu	10

4.1.	W zakresie ekofizjografii terenu	10

4.2.	W zakresie wymogów ochrony środowiska	11

4.3.	W zakresie innych uwarunkowań	11

5.	Ustalenia planu	11

6.	Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. możliwości i sposoby ich ograniczania, zapobiegania i kompensacji.	14

a.	Wpływ na różnorodność biologiczną	15

b.	Wpływ na zdrowie ludzi	15

c.	Wpływ na faunę i florę	16

d.	Wpływ na wody	16

e.	Wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny	17

f.	Wpływ na  klimat	17

g.	Wpływ na powierzchnię terenu	18

h.	Wpływ na krajobraz	18

i.	Wpływ na zasoby naturalne	18

j.	Wpływ na zabytki	18

k.	Wpływ na dobra materialne	18

l.	Wpływ na obszary Natura 2000	18

7.	Analiza możliwych  rozwiązań alternatywnych	19

8.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu	19

9.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	19

10.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	19

# Wstęp

## Podstawa prawna

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227).

Procedurę prawną rozpoczęła Uchwała Nr VII/52/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie.

Dodatkowo, prognoza została sporządzona w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2004r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2015 poz. 199 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909  z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 poz. 112 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 poz. 1594 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1227)

## Powiązania opracowania z innymi dokumentami

Analiza skutków środowiskowych realizacji zapisów planu została przygotowana w oparciu o:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża  (2009 r.),

- Program Ochrony Środowiska Gminy Chełmża na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 (2003 r.),

- Strategia Rozwoju Gminy Chełmża (2006 r.),

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

# Cel, zakres i metody opracowania

## Cel

Celem opracowania jest określenie potencjalnych skutków środowiskowych realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania. Prognoza obejmuje również wskazanie rozwiązań alternatywnych oraz działań mających na celu eliminację, ograniczenie lub kompensację negatywnego wpływu na środowisko.

## Zakres

Zakres opracowania obejmuje elementy ujęte w art.  51  i  52  ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227):

- informacje dotyczące zawartości, celach opracowania oraz powiązania z innymi dokumentami

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzania prognozy

- informacje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania analizy skutków realizacji ustaleń planu

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

- streszczenie w języku niespecjalistycznym

Ponadto opracowanie analizuje i prognozuje stan środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń planu oraz możliwość i wielkość oddziaływania na środowisko realizacji zapisów. Analizie poddano wpływ ustaleń na poszczególne komponenty środowiska: powietrze, klimat, wodę, powierzchnię terenu, faunę i florę, warunki akustyczne oraz pod kątem wpływu na bioróżnorodność, ludzi, krajobraz dobra materialne, zasoby naturalne oraz zabytki. Zbadano także oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz określono inne uwarunkowania z zakresu fizjografii, ochrony środowiska i innych barier. Określono również przewidywane znaczące oddziaływania, w tym  oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe. W opracowaniu uwzględniono problemy i cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji planu, a także przedstawiono alternatywne rozwiązania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu.

Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniono z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

## Metoda

Prognozę przygotowano w oparciu o metody polegające na szczegółowej analizie potencjalnego wpływu poszczególnych zapisów planu na środowisko. Analizowano zapisy dotyczące projektowanego przeznaczenia terenów, sposobu zagospodarowania i zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem stanu i zagrożeń dla środowiska oraz uwarunkowań fizjograficznych terenu.  Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko, wynikająca z wyżej wymienionych zapisów, została dokonana poprzez prognozowanie zmian w poszczególnych elementach środowiska. W prognozie dokonano określenia rodzaju, okresu trwania i znaczenia oddziaływania.

# Charakterystyka stanu  i funkcjonowania środowiska obszaru objętego projektem planu

## Ogólna charakterystyka terenu

Obszar opracowania obejmuje teren zlokalizowany w granicach miejscowości Kiełbasin w gminie Chełmża.

Teren składa się z działek nr 42/17, 14/19 i fragmentów działek nr 42/10, 42/16, 42/18, 88/2 i 51. Granice terenu wyznaczają: od wschodu- dz. nr 90, 91/1, od południa- dz. nr 368 (droga), od zachodu- dz. nr 332/2, 333/2. Od północy granica nie jest czytelna w terenie. Teren zajmuje około 38ha. Otoczenie analizowanego terenu stanowią lasy, pola uprawne, zabudowania gospodarstw rolnych oraz droga wojewódzkie.

### Budowa geologiczna i rzeźba terenu

Opracowywane tereny znajdują się w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, w mezoregionie Pojezierza Chełmińskiego. Obszary położone są w obrębie równiny morenowej Wysoczyzny Chełmińskiej. Jest to morena denna, płaska o niewielkich deniwelacjach. Teren zbudowany jest z utworów piaszczysto- żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej. Warunki budowlane ze względu na nachylenie terenu nieprzekraczające 3% są dobre. Teren delikatnie opada w kierunku północno-zachodnim. Obniżenie pokopalniane znajduje się również w części południowej. Tam też występuje kilkumetrowa skarpa wzdłuż drogi oraz nasypy pokopalniane.

### Gleby

W miejscowości Kiełbasin przeważają gleby wykształcone z piasków, głównie brunatne wyługowane i właściwe. Gleby te  są w różnym stopniu narażone na procesy erozyjne oraz zanieczyszczenia. Nasilenie erozji wietrznej zależy przede wszystkim od sposobu użytkowania gruntów oraz stopnia pokrycia ich roślinnością. Zagrożenie erozją wietrzną jest mniejsze na glebach nieodsłoniętych, których powierzchnia stabilizowana jest przez roślinność. Odkryty charakter terenów może nasilać procesy erozyjne gleb.

Gleby występujące na terenach objętych opracowaniem w Kiełbasinie nie tylko narażone są na wywiewanie, ale również zagrożenie stanowią zanieczyszczenia komunikacyjne. Przeważają utwory piaszczysto-żwirowe na których utworzyły się gleby brunatne właściwe, kwaśne i wyługowane. Gleby te należą do 6 i 7 kompleksu przydatności rolniczej.

### Warunki wodne

Wody powierzchniowe gminy należą do dorzecza Wisły, w części w zlewni Fryby, w części w zlewni Strugi Toruńskiej i Kanału Górnego. Stan rzeki Fryby jest niezadawalający pod względem fizycznym i chemicznym, stan sanitarny określono jako zły.  Badania Strugi Toruńskiej wykazały granic klasy II pod względem zasadowości i zawartości węgla organicznego. Badania WIOŚ wskazują na wzrost poziomu zanieczyszczenia rzek i spadek potencjału ekologicznego, na co wpływ miało odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłowych Chełmży oraz odwodnień przy budowie autostrady A1.

Na terenie gminy występują liczne jeziora i obszary podmokłe. Stanowią one obszary naturalnej retencji wód, przyczyniają się do stabilizacji poziomu wód gruntowych i zasilają mniejsze cieki wodne. Monitoring prowadzony przez WIOŚ w latach 2009-2012 na jeziorze Chełmżyńskim wskazuje na zmienny stan ekologiczny jeziora od słabego do dobrego. Z kolei badania jeziora Grodzieńskiego wykonane w 1996r. wskazują na pozaklasowość wód pod względem czystości i III klasę podatności na degradację.

Wody podziemne użytkowe występują na głębokości do 120m, w międzyglinowych czwartorzędowych utworach piaszczystych i piaszczysto-żwirowych. Ze względu na dużą miąższość utworów słabo przepuszczalnych zasobność poziomu czwartorzędowego jest niska. Wody te są wodami słodkimi, o odczynie pH od obojętnego do słabo zasadowego, są twarde i średniotwarde. Pod względem fizyczno-chemicznym wody użytkowe są średniej jakości (klasa IIb i III) ze względu na wysoki poziom żelaza i manganu, jednak odpowiadają dopuszczalnym normom wód pitnych.

Tereny objęte opracowaniem charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami gruntowo – wodnymi w kontekście posadowienia projektowanych budynków. Tereny należą do zlewni rzecznej Jednolitej Część Wód Powierzchniowych oznaczonej symbolem RW200001729389 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej symbolem GW240039. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry i niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zwierciadło wód gruntowych jest swobodne i znajduje się na głębokości od 1,5 do 4,5m. Spływ odbywa się w kierunki południowo-zachodnim.

### Warunki klimatyczne

Obszar opracowań znajduje się w strefie klimatu przejściowego. Charakterystyczne jest zmienność warunków temperaturowych, opadów, ciśnienia i zachmurzenia. Dominują wiatry zachodnie (ok. 19%), południowo-zachodnie (ok. 14%) oraz północno-zachodnie (ok. 11%). Są to wiatry słabe i bardzo słabe o prędkościach od 0,2 do 5 m/s. Prędkość wiatru wpływa na utrudnione warunki przewietrzania i zalegania zanieczyszczeń lotnych. Wydłuża się również okres występowania zachmurzeń. Średnia roczna temperatura wynosi  7,5°C. Najwyższe temperatury przypadają na lipiec, najniższe na styczeń. Średnie roczne opady wynoszą  około 550mm. Około 66% opadów rocznych przypada na półrocze letnie, maksimum występuje w miesiącu lipcu. Okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni, natomiast okres zalegania pokrywy śnieżnej trwa około 50dni.

### Warunki akustyczne

Na klimat akustyczny wpływ ma rolniczy charakter sąsiednich terenów, szlaki komunikacyjne oraz punktowe emitory hałasu. Natężenie ruchu komunikacyjnego na sąsiednich drogach nie powoduje znacznej uciążliwości akustycznej. Teren jest jednak narażony na znaczny hałas ze względu na bliskość autostrady oraz działającej kopalni żwiru. Hałas związany jest z natężeniem ruchu oraz prędkością poruszania się samochodów oraz pojawianiem się w sąsiedztwie terenu samochodów ciężarowych obsługujących żwirownię. Zagrożeniem dla pogarszania się jakości klimatu akustycznego jest powstawanie nowych źródeł hałasu w postaci zakładów przemysłowych o działalności związanej z dużą uciążliwością akustyczną. Nie bez znaczenia pozostaje użytkowanie maszyn rolniczych na terenach uprawowych.

### Fauna i flora

Rolniczy charakter gminy decyduje w dużej mierze o dominującej florze i faunie. Poza dużymi obszarami pól i łąk, na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka parków, będących pozostałościami po folwarkach i założeniach dworskich oraz szpalery drzew występujące wzdłuż dróg. Lasy zajmują zaledwie 1,5% powierzchni gminy. Występują one głównie w sąsiedztwie jezior. Najliczniej występuje las świeży i bór mieszany świeży. Niski procent zalesienia wpływa negatywnie na liczebność gatunkową fauny na terenie gminy.

Lokalne uwarunkowania przyrodnicze na podstawie wizji lokalnej

Flora terenu w Kiełbasinie jest dość uboga, jednorodna. Teren porastają różnogatunkowe trawy i roślinność segetalna. Brak zadrzewień i zakrzewień, które wzbogacałyby środowisko przyrodnicze. Ze względu na charakter otoczenia może pojawiać się zwierzyna zarówno polna jak leśna. Wśród gatunków, które mogą przemieszczać się przez teren należy wymienić: sarnę, dzika, lisa, kunę, zająca, tchórza, mysz polną oraz inne małe gryzonie, bażant, kuropatwa. Na analizowanym terenie nie występują szlaki migracyjne. Zwierzęta przemieszczają się głównie terenami zielonymi w południowej części sołectwa. Brak zadrzewień i zakrzewień decyduje o braku na terenie miejsc lęgowych ptactwa licznie występującego w gminie. Pod względem florystycznym i faunistycznym  teren nie jest wartościowym zasobem przyrodniczym. Pomimo, iż teren stanowi ekoton pomiędzy ekosystem pól uprawnych i lasu, charakteryzuje się raczej ubogą bioróżnorodnością.

Źródła informacji na temat zidentyfikowanych gatunków

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji terenowej pod względem środowiskowym zebrano informacje z dostępnych źródeł (jak w punkcie 1.1.2). Następnie dokonano analizy możliwości wystąpienia siedlisk na danym terenie oraz inwentaryzacji terenu. Inwentaryzacja polegała na penetracji terenu, obserwacji występującej fauny i flory, w szczególności gatunków dominujących oraz dokonaniu wstępnej oceny stanu środowiska i stopnia antropomorfizacji. Jako uzupełnienie wykonano dokumentację fotograficzną, która umożliwiła dalszą, szczegółową ocenę środowiska. Inwentaryzacji dokonywano we wrześniu.

### walory kulturowo- krajobrazowe

Analizowane tereny w Kiełbasinie nie charakteryzują się wysoką wartością kulturową. Na terenie ani w bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się obiekty historyczno-kulturowe. Krajobraz jest mało urozmaicony. Na walory widokowe wpływa las znajdujący się jednak poza obszarem opracowania. Najbliższy obiekt o znaczeniu kulturowym to murowany kościół w Kiełbasinie.

### źródła promieniowania elektromagnetycznego

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz stacje telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne.  Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr192, poz.1883). Przez analizowane tereny przebiegają linie niskiego (15kV) napięcia. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości dla projektowanej zabudowy.

## Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu planu

Projekt miejscowego planu dotyczy obszarów dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania:

- dla działki 42/19 i części działek nr 42/18 i 88/2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dnia 30 kwietnia 1998r. uchwalony uchwałą nr XLIX/290/98 Rady Gminy w Chełmży, który ustala na tym obszarze teren eksploatacji żwiru,

- dla działki 42/17 i części działek nr 42/10, 42/16 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kiełbasin w gminie Chełmża z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa i elektrowni wiatrowych uchwalony uchwałą nr III/10/10 Rady Gminy Chełmża, który ustala na tym obszarze tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw.

Ze względu na wykorzystanie kruszyw teren pokopalniany bez podjęcia rekultywacji uległby zdegradowaniu. Można prognozować, iż stopniowo pojawiałaby się roślinność ruderalna. Ze względu na otwarty charakter przestrzeni upraw rolnych w przypadku braku zieleni dochodziłoby do erozji wietrznej materii.

## Istniejące problemy i cele w zakresie ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu

Do istotnych problemów ochrony środowiska zaliczyć należy emisję zanieczyszczeń powietrza, skażenie gleb, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację bioróżnorodności.

Zanieczyszczenia powietrza gminy Chełmża związane są głównie z zakładami produkcyjnymi oraz ruchem komunikacyjnym. Najsilniej zanieczyszczającymi zakładami są „Nord Zucker” Cukrownia, Spalarnia Wywaru Melasowego zlokalizowane w mieście Chełmża oraz Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu. Są to emitory uciążliwe ze względu na wytwarzane gazy wonne. Uciążliwe mogą również być mniejsze przedsiębiorstwa jak zakłady lakiernicze, ubojnie, fermy drobiu itp. Zagrożeniem dla terenów położonych przy drogach może być pogorszenie stanu technicznego ich nawierzchni lub znaczne natężenie ruchu komunikacyjnego. Pogorszenie stanu powietrza następuje również w okresach grzewczych i jest związane z emitowaniem substancji szkodliwych w wyniku ogrzewania domostw. Zatem zagrożenie stanowić może również dynamiczny rozwój terenów zabudowanych, jeżeli nie będą stosowane ekologiczne systemy grzewcze.

Zanieczyszczenie wód oraz skażenie gleb wiąże się przede wszystkim z intensywnym stosowaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz ściekami. Zagrożeniem dla gleb jest również nasilona erozja wietrzna i wywiewanie cząsteczek glebowych, związane z występowaniem dużych, otwartych obszarów bez zadrzewień. Zagrożeniem jest zatem usuwanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i występujących wzdłuż dróg. Problem może również stanowić zanieczyszczenie metalami ciężkimi powodowane ruchem komunikacyjnym. W najbliższym otoczeniu terenów w Kiełbasinie nie ma zlokalizowanych zakładów produkcyjnych, zlokalizowana jest jednak żwirownia. Problem może również stanowić zwiększenie natężenia ruchu komunikacyjnego i wzrost spalin. W obecnej chwili zagrożenie zanieczyszczeniami komunikacyjnymi analizowanych terenów dotyczy jedynie strefy przydrożnej. W Kiełbasinie z uwagi na brak utwardzenia drogi na południu obszaru występuje zagrożenie pylenia w okresach letnich. Ze względu na zasilanie wód podziemnych przez wody powierzchniowe, w tym jeziora, zagrożeniem dla stanu wód jest rolnicze wykorzystywanie terenu oraz prowadzenie odkrywkowego wydobycia żwiru. Związki azotu i fosforu pochodzące z używanych w gospodarce rolnej nawozów i środków ochrony roślin przenikają do wód i przyśpieszają ich eutrofizację. Obecne użytkowanie terenu nie zakłada prowadzenia upraw rolnych zatem nie występuje zagrożenie skażenia gruntów i wód gruntowych środkami ochrony roślin i pestycydami. Podobnie zagrożenie dla terenu stanowić może przedostawanie się do gruntu ścieków z nieszczelnych szamb, metali ciężkich pochodzących ze szlaków komunikacyjnych lub nieodpowiedniego zabezpieczenia planowanej działalności gospodarczej. Dla obecnego użytkowania istotny problem może stanowić erozja wietrzna, nasilona ze względu na brak zadrzewień i zakrzewień na obszarze rolnym. Ze względu na ubogość gatunkową analizowanych terenów zmiana przeznaczenia nie powinna powodować zagrożenia dla bioróżnorodności. Dopuszczenie w przyszłości możliwości lokalizacji fotowoltaiki może stanowić zagrożenie dla ptactwa związanego z lasem i parkiem ze względu na odbicie słoneczne i efekt oślepienia.

Degradacja bioróżnorodności jest zagrożeniem ze względu na rosnącą presję zabudowy, rozbudowy komunikacji oraz przekształceń terenów przyrodniczych w usługi lub mieszkalnictwo. Ze względu na ubogość świata roślin i zwierząt w okolicy omawianych terenów zagrożeniem jest ingerencja w istniejące już siedliska oraz prowadzenie  rolnictwa przemysłowego opartego o uprawy monokulturowe.

### Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetów wprowadza zapis o zachowaniu i wzbogacaniu zasobów środowiska przyrodniczego. W ramach tego działania planowane są zadania:

- utrwalanie, wzbogacanie systemu ekologicznego regionu,

- rewaloryzacja środowiska przyrodniczego.

### Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa przewiduje względem gminy:

- podporządkowanie działalności gospodarczej wymogom ochrony środowiska,

- zapewnienie spójności przestrzennej najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów,

- ograniczenie chemizacji rolnictwa,

- przeciwdziałanie procesom erozji,

- eliminację czynników degradacji i zanieczyszczenia gleb i naruszenia stosunków wodnych,

## Przewidywane znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz na środowisko

Żaden z analizowanych terenów nie znajduje się w obszarze Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 to Dolina Dolnej Drwęcy oddalony o ok. 12km.  Obszar Doliny Dolnej Wisły stanowi naturalną dolinę dolnej części Wisły bez odcinka ujściowego. W dolinie zachowane są starorzecza i torfowiska niskie. Brzegi charakteryzują się występowaniem mozaiki zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Występują tu co najmniej 44 gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik, gęś, nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad, bielaczek. Obszar posiada wysoką wartość przyrodniczą. Ze względu na znaczne odległości od terenów objętych ochroną nie występuje oddziaływanie analizowanych obszarów na te tereny.

### Obszar Chronionego Krajobrazu

Najbliższym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy” oddalony od analizowanego terenu o około 1km, natomiast teren od Chronionego Krajobrazu Torfowisko- Jeziorno- Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie” dzieli dystans ok. 6,5km.

# Ocena uwarunkowań istotnych ze względu na realizację projektu planu

## W zakresie ekofizjografii terenu

Obszary objęte opracowaniem charakteryzują się stabilnym gruntem o niewielkiej deniwelacji terenu. Na analizowanym terenie w Kiełbasinie znajduje się skarpa oraz nasypy utworzone w czasie eksploatacji kruszywa. Pomimo, iż formacje są porośnięte zielenią niską mogą charakteryzować się niestabilnością. Są to jednak na tyle małe formacje, iż nie stwarzają zagrożenia osuwania mas. Bioklimat gminy jest sprzyjający dla stałego pobytu ludzi. Na analizowanych terenach nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu w Kiełbasinie brak znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Uciążliwość stanowi droga wojewódzka znajdująca się w otoczeniu terenu odznaczająca się średnim natężeniem ruchu. Ze względu na  otwartość terenów oraz niewielkie deniwelacje nie występują zastoiska zanieczyszczonych mas powietrza.

W Kiełbasinie poza przyrodniczym uwarunkowaniem teren ze względu na położenie i obecne użytkownie (teren pokopalniany) posiada predyspozycje dla zagospodarowania w kierunku rozwoju funkcji gospodarczej. Istotnym ograniczeniem dla nowego sposobu zagospodarowania terenu jest przebieg linii elektroenergetycznych oraz występowanie skarp. Ponadto analizowane obszary nie posiadają cech fizjograficznych, które wskazywałyby na znaczne ograniczenia dla rozwoju. Tereny cechuje dobra nośność gruntu, hipsometrię terenu (poza skarpami), odpowiednie warunki wodne, brak jest obiektów i gatunków chronionych. Nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia funkcji komunikacyjnych. Ze względu na bliskość kompleksu leśnego zaleca się wprowadzać wyłącznie działalność nieuciążliwą pod względem hałasu.

Szczegółową charakterystykę stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego terenu objętego planem przedstawiono w opracowaniu ekofizjograficznym, w którym zapisano szereg uwag, m.in.:

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń lotnych poprzez stosowanie niskoemisyjnych paliw i technologii do ogrzewania zabudowy,

- ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią i wprowadzanie rozwiązań umożliwiających infiltrację wód do gruntu,

- ustalenie zasad zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych  z analizowanych terenów,

- określenie zasad sytuowania reklam,

- wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej,

- uwzględnienie strefy ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznych,

- uwzględnienie konieczności ochrony zieleni sąsiadującej z terenami,

- wprowadzenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg: wojewódzkiej i powiatowej z uwzględnieniem ich oddziaływania akustycznego.

## W zakresie wymogów ochrony środowiska

Omawiane tereny nie są objęte obszarem ochrony wynikającej z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Na omawianych terenach nie występują użytki ekologiczne ani pomniki przyrody. Tereny nie są również objęte siecią ekologiczną Natura 2000.

Nie stwierdzono występowania na analizowanych terenach siedlisk dziko żyjących zwierząt, gniazd i miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy. Nie stwierdzono również występowania siedlisk dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz siedlisk związanych z ich potencjalnym występowaniem. W czasie wizji lokalnej nie zauważono możliwego konfliktu istotnych tras migracyjnych zwierząt, ani występowania gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty z projektowanym zagospodarowaniem. Nie stwierdzono występowania innych terenów o dużym znaczeniu przyrodniczym, wskazanych do ochrony w opracowaniach ekofizjograficznych i przyrodniczych, ani wymienionych w czerwonych listach i czerwonych księgach gatunków zagrożonych.

## W zakresie innych uwarunkowań

Tereny posiadają uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Tereny posiadają dostęp do drogi publicznej. Zmiany przeznaczenia wynikają z kontynuacji istniejącej w sąsiedztwie funkcji, charakter otoczenia nie wprowadza ograniczeń. Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się w odległości 300m od granic terenu objętego planem.  Zmiany dokonane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pozwalają na przekształcenie terenów oraz ich funkcji zgodnie z wnioskami złożonymi przez właścicieli gruntów.

# Ustalenia planu

Poniżej wyszczególniono ustalenia projektu planu mające wpływ na zmiany w środowisku, sposobie zagospodarowania terenów oraz ochronę środowiska:

§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P1÷3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: zabudowa usługowa, urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej,

- w ramach przeznaczenia dopuszczalnego  obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi,

- nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony dróg;

5) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW i ich strefy ochronne:

- w granicach terenów dopuszcza się instalację ogniw fotowoltaicznych w postaci paneli zlokalizowanych na gruncie lub dachach projektowanych budynków,

- w granicach planu nie występuje potrzeba określenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów projektowanej zabudowy oraz występowaniem znaczącego oddziaływania projektowanych instalacji solarnych na środowisko;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;

7) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

8) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:

a) wysokość małej architektury i totemów reklamowych: max. 3,0m,

b) wysokość ogrodzeń: max. 2,20m,

c) wysokość masztów flagowych: max. 15,0m,

d) wysokość pylonów reklamowych: max.30,0m,

e) wysokość wolnostojących tablic reklamowych: max. 8,0m,

f) powierzchnia szyldów na elewacjach od strony dróg może stanowić max. 25%  powierzchni elewacji, na której są eksponowane,

g) powierzchnia jednej reklamy: max. 15,0m²,

h) reklamy umieszczać na wolnostojących nośnikach reklamowych w postaci wolnostojących tablic, totemów, pylonów reklamowych lub masztów flagowych,

i) reklamy na budynkach i ogrodzeniach dopuszczalne są wyłącznie w formie tablic informacyjnych o powierzchni do 0,5m²,

j) wolnostojące nośniki reklamowe należy sytuować w ustalonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

k) od strony dróg wolnostojące nośniki reklamowe w postaci wolnostojących tablic i pylonów reklamowych sytuować w następujących minimalnych odległościach od siebie:

- 30,0m dla nośników o powierzchni reklamy do 5,0m² włącznie,

- 50,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 5,0m² do 8,0m² włącznie,

- 75,0m dla nośników o powierzchni reklamy powyżej 8,0m²;

9) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

- wysokość zabudowy:

- budynki produkcyjne, składowe i usługowe: max. 20,0m,

-  wysokość urządzeń budowlanych oraz technologicznych obiektów budowlanych: max. 50,0m,

- geometrię dachów: max. kąt nachylenia połaci dachowych 35°, nie dotyczy przekryć budynków i budowli technologicznych,

- minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1 - 3,0,

- wielkość  powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: max.0,7,

- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 30% powierzchni działki budowlanej,

- min. liczba miejsc do parkowania  na samochody osobowe oraz sposób ich realizacji:

- min. 1 miejsce postojowe/50m² powierzchni użytkowej budynków  lub min. 1 miejsce postojowe / 4 zatrudnionych,

- min. jedno miejsce na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

- miejsca parkingowe realizować w granicach terenu w formie parkingów naziemnych – zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) minimalna szerokość projektowanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających: 5,0m,

i) minimalne wymiary placów manewrowych na drogach wewnętrznych bez przejazdu: 20,0m x 20,0m;

10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określania;

11) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie

występuje potrzeba określenia;

12) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: nakaz uwzględnienia ograniczeń w użytkowaniu terenu w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę: z projektowanego systemu sieci wodociągowej, który należy dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych: do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,

- zaopatrzenie w ciepło: z lokalnych zakładowych urządzeń grzewczych,

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych: do gruntu  zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,

- składowanie i wywóz odpadów: zgodnie z przepisami odrębnymi,

- nakaz podczyszczania ścieków technologicznych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,

- zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego, po jego rozbudowie, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zaopatrzenie w sieć teletechniczną: projektowanym systemem infrastruktury telekomunikacyjnej,

- dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

- sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne,

- obsługa komunikacyjna: z  przyległych  istniejących i projektowanych dróg ;

14) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników wybieranych okresowo;

15) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 10 %.

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL1÷2, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi publicznej lokalnej – poszerzenie istniejącej drogi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości poszerzenia zgodnie z rysunkiem planu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określenia;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: nie występuje potrzeba określenia

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;

12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: nie występuje potrzeba określenia.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi publicznej lokalnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokości drogi jak w stanie istniejącym,

b) wykonać odpowiednie poszerzenia na skrzyżowaniu dróg zgodnie z rysunkiem planu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określenia;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakaz lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych,

b) nakaz uwzględnienia ograniczeń w użytkowaniu terenu w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: nie występuje potrzeba określenia

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;

12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: nie występuje potrzeba określenia.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD1÷4, ustala się:

1) przeznaczenie  podstawowe terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określenia;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokości dróg zgodnie z wymiarowaniem na rysunku planu;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem  się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określenia;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w  ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) zakaz lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych,

b) na terenach KDD1÷2 nakaz uwzględnienia ograniczeń w użytkowaniu terenu w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: nie występuje potrzeba określenia;

13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: nie występuje potrzeba określenia.

# Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. możliwości i sposoby ich ograniczania, zapobiegania i kompensacji.

W ramach oceniania możliwego oddziaływania na środowisko należało rozważyć wpływ realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu na środowisko. Wprowadzenie zmian w postaci zabudowy usługowej i pozostawienie terenów rolnictwa przebadano dla kolejnych elementów środowiska: różnorodność biologiczną, zdrowie ludzi, zwierzęta, rośliny, jakość wód, jakość powietrza, powierzchnię terenu, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne oraz obszary Natura 2000.  W prognozie określając rodzaj wpływu analizowano:

- oddziaływań bezpośrednich  rozumianych jako konsekwencja konkretnego zapisu;

- oddziaływań pośrednich rozumianych jako skutek zapisu, ale nie będący jego celem;

- oddziaływań wtórnych rozumianych jako konsekwencja odsunięta w czasie realizacji innych zapisów;

- oddziaływań skumulowanych rozumianych jako suma skutków różnych zapisów;

- oddziaływań krótkoterminowych rozumianych jako konsekwencji zadań występujących tylko w czasie realizacji i ustępujących po ich zakończeniu lub wynikających z przeznaczenia terenu, na którym jego funkcja jest realizowana przez krotki okres czasu

- oddziaływań średnioterminowych rozumianych jako rodzące skutki ustępujące po realizacji wszystkich elementów koniecznych do ich ustania;

- oddziaływań długoterminowych rozumianych jako rodzących skutki utrzymujące się przez długi okres po zakończeniu realizacji planu

- oddziaływań stałych rozumianych jako rodzących skutki nie ustępujących po realizacji zapisów planu,

- oddziaływań chwilowych rozumianych jako utrzymujących sie w bardzo krótkim czasie.

Analizę i ocenę oddziaływań przeprowadzono określając skalę wpływu. Wyróżniono wpływ negatywny mały (-1), średni (-2) i znaczący (-3), wpływ pozytywny (1) lub brak wpływu (0). Poprzez wpływ negatywny mały należy rozumieć typowe, nieznaczące w skali lokalnej przekształcenia badanych komponentów środowiska. Poprzez wpływ negatywny średni należy rozumieć zagrożenie, które wpłynie na pogorszenie komponentów środowiska i wiązać się będzie z dość znacznymi przekształceniami w terenie. Znaczący wpływ spowoduje radykalne zmiany w środowisku, które wiązać się będą z istotnym pogorszeniem środowiska. Wpływ pozytywny oznaczać będzie poprawę warunków środowiskowych, natomiast brak wpływu oznacza, iż zapisy planu nie spowodują zmian w elementach środowiska.

| Przeznaczenie terenu w planie miejscowym | Elementy środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natura 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| P | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDL | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDD | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analizując zanotowane w tabeli wyniki przeprowadzonej oceny wpływu realizacji projektu zmiany planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego należy stwierdzić, że planowane zmiany funkcji i zagospodarowania terenu na obszarach objętych projektem zmiany planu spowodują częściową ingerencję w środowisko przyrodnicze.

Należy stwierdzić, że zmiana planu nie ingeruje znacząco w dotychczasową strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszarów objętych zmianą planu i ich otoczenia.

Istotne jest to, że niniejsza prognoza odnosi się do przedmiotu zmiany aktualnie obowiązującego planu miejscowego, a nie tylko do obecnego lub tymczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów.

Z przeprowadzonej oceny wynika, ze zmiany  w przestrzeni wynikające z przyjętych ustaleń planu nie wpłyną w znacznym stopniu negatywnie na żadne z analizowanych komponentów środowiska tj. nie spowodują radykalnych zmian w środowisku, skutkujących jego pogorszeniem.

## Wpływ na różnorodność biologiczną

Przekształcenia większości terenów spowodują lokalne, niewielkie zmiany w zakresie bioróżnorodności terenu. Obecnie teren nie charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, są to tereny pokopalniane i tereny upraw polowych. Brakuje zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, oczek wodnych, które wzbogacają różnorodność i przyczyniają się do poprawy wymiany gatunkowej na terenie. Wprowadzenie różnogatunkowej, rodzimej zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie może przyczynić się do wzbogacenia różnorodności. Wprowadzenie na tereny obecnie niezagospodarowane zabudowy oraz utworzenie dróg spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zmieni obecne środowisko. Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu na trasy migracji i postoju zwierząt. Plan nie zakłada ingerencji w siedliska dziko występujących roślin i grzybów oraz dziko żyjących zwierząt, w tym gniazd i lęgowisk. Zmiany będą miały charakter pośredni, skumulowany, stały.

## Wpływ na zdrowie ludzi

Ustalenia nie przewidują budowy obiektów mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko i stanowiących uciążliwość dla ludzi. Rozszerzenie funkcji produkcyjno-magazynowej i usługowej jest jednak potencjalnym źródłem zanieczyszczeń lotnych, odpadów i pól magnetycznych. Na etapie prac budowlanych należy spodziewać się emisji hałasu, związanej z pracą urządzeń technicznych oraz zwiększonym ruchem pojazdów dowożących materiały budowlane. Będzie to jednak oddziaływanie czasowe, a ze względu na bliskość drogi wojewódzkiej i autostrady prognozuje się, iż natężenie hałasu nie będzie znacząco większe niż spowodowane ruchem komunikacyjnym na drodze. Na etapie pracy hal i zabudowy usługowej spodziewana jest emisja hałasu z ruchu pojazdów ciężarowych i magazynowych oraz pracy urządzeń. Nie zakłada się jednak, by znacznie zwiększył się ruch pojazdów, a hałas, będzie minimalizowany dzięki dużej izolacyjności ścian budynków oraz stosowaniu urządzeń o niskiej mocy akustycznej. Plan zakłada przyłączenie terenów zabudowanych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci, plan dopuszcza odprowadzanie ścieków do zbiorników wybieralnych. Obowiązuje nakaz podczyszczania ścieków technologicznych oraz unieszkodliwiać odpady poprodukcyjne zgodnie z przepisami. Odprowadzanie wód  będących ściekami należy po podczyszczeniu, odprowadzić do gruntu. Nawierzchnie utwardzone dróg, parkingów oraz placów składowych należy projektować jako nieprzepuszczalne. Zapobiegnie to ryzyku skażenia gleb i wód bakteriami. Zabudowanie terenu pokopalnianego i gruntów rolnych wiązać się będzie z budową nowych obiektów i zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prognozuje się jednak, iż nie będą to ilości, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Zaopatrzenie w energię cieplną odbywać się będzie poprzez urządzenia oparte o technologie bezemisyjne lub paliwa i technologie niskoemisyjne. Projektowane jest wprowadzenie pasów zieleni, które pełnią rolę filtra chroniącego przed niektórymi zanieczyszczeniami powietrznymi oraz pyłem pochodzącym z dróg. W przypadku realizacji paneli fotowoltaicznych nie wystąpi również ryzyko oślepienia kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej ze względu na ustawienie paneli w kierunku południowym. Nie przewiduje się emisji odorów, mogących stanowić uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich zabudowań. Należy również zauważyć, iż budowa nowych obiektów stworzy miejsca pracy, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Nie prognozuje się negatywnego wpływu na zdrowie ludzi ustalenia dróg KDL i KDD, ze względu na oddalenie tras od terenów zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje się konfliktów społecznych ze względu na obecny charakter terenu i odległość od większych skupisk ludzkich. Zmiany będą miały charakter bezpośredni, pośredni, skumulowany, krótkoterminowy lub stały.

## Wpływ na faunę i florę

Negatywne oddziaływanie na roślinność związane będzie przede wszystkim z zabudowaniem i utwardzeniem części terenu. Po realizacji zapisów planu pojawią się gatunki roślinności ruderalnej. Na terenie objętym zmianą planu nie zaobserwowano siedlisk zwierzęcych, więc realizacja planu nie będzie miała znaczącego wpływu na faunę. W trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić chwilowe oddziaływanie na faunę, związane z hałasem. Należy jednak wziąć pod uwagę obecny stan akustyczny stanowiący czynnik odstraszający zwierzynę. Możliwe negatywne oddziaływania związane z energetyką solarną to przede wszystkim kolizje ptactwa z panelami i oślepienie odbiciem słońca w panelach. Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania instalacji fotowoltaicznych należy stosować panele posiadające białe granice i białe paski podziału oraz warstwę antyrefleksyjną, pokrywająca szklaną warstwę panelu. Zapobiegnie to ryzyku kolizji ptactwa z panelami oraz ograniczy oślepiający odblask. Ponadto nie prognozuje się powstania skumulowanego efektu, gdyż urządzenia znajdujące się na dachach będą rozproszone. Z racji braku oddziaływań hałasowych, jakiejkolwiek emisji czy też ścieków i odpadów niebezpiecznych nie przewiduje się innego negatywnego wpływu na faunę. Pogorszenie stanu środowiska nastąpi na części terenów projektowanych dróg, na których tereny dotychczas nieutwardzone zostaną przeznaczone pod drogę. Projekt zmiany planu nie wprowadza zapisów niosących ze sobą ryzyko wystąpienia większych oddziaływań na środowisko niż zapisy w obowiązującym planie. Zmiany będą miały charakter lokalny, będą bezpośrednie, skumulowane, długoterminowe i stałe.

## Wpływ na wody

Utwardzenie powierzchni na terenach KDD i KL oraz na terenach placów i parkingów spowoduje przyśpieszony spływ powierzchniowy. Planowane zmiany zapisów projektu plany wywołają niewielkie zmiany oddziaływania na wodę. Wprowadza się zapis dotyczący odprowadzania ścieków do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników wybieralnych. Zaleceniem jest, by realizacja przedsięwzięcia była poprzedzona doprowadzeniem kanalizacji. Zaleca się  projektować nawierzchnie utwardzonych dróg jako nieprzepuszczalne, co zapobiegnie niebezpieczeństwu przedostania się zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych do gruntu. Dodatkowo przewiduje się, iż budowa nowych obiektów odbywać się będzie w oparciu o nowoczesny, sprawny sprzęt oraz rozwiązania technologiczne zapobiegające niebezpieczeństwu skażenia wód (sorbenty, biopreparaty do neutralizacji i likwidacji rozlewów oleju itp.). Zanieczyszczenia będące zagrożeniem dla stanu wód mogą również pochodzić z ruchu komunikacyjnego na drogach dojazdowych, lokalnych i zbiorczych. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji i właściwe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami nie prognozuje się negatywnego wpływu na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zakłada się również, iż realizacja przedsięwzięcia wpłynie na nieosiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód. Konieczne zapotrzebowanie na wodę będzie zaspakajane poprzez wodociąg gminy. Zmiany będą pośrednie i skumulowane, długoterminowe.

Analiza spełnienia wymagań regulowanych przez Prawo Wodne art. 42 ust 3 i 4 w zakresie realizacji infrastruktury ściekowej.

Aglomeracja Toruń, w graniach której znajduje się część gminy Chełmża, nie obejmuje terenów położonych w Kiełbasinie. Najbliższą miejscowością objętą aglomeracją są Pluskowęsy oddalone od analizowanego terenu około 12km. Ze względu na zbyt małe skoncentrowanie ludności oraz kierunki zagospodarowania przyjęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy (głównie tereny rolne, tereny zieleni) nie przewiduje się w najbliższym czasie powiększenia aglomeracji o miejscowość Kiełbasin. Ze względu na wymagania prawne konieczne jest zapewnienie alternatywnych sposobów odprowadzania ścieków. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska. Należy zauważyć, iż prawidłowo wykonane zbiorniki bezodpływowe oraz prowadzenie kontrolowanej gospodarki ściekowej zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 34 i § 35 określa wymagania techniczne dla zbiorników bezodpływowych, które gwarantują bezpieczeństwo dla środowiska. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciela gruntu obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Co więcej, częstotliwość opróżniania zbiorników podlega kontroli przez gminę. W przypadku gdy w wyniku kontroli wystąpiło podejrzenie naruszenia przepisów (odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód, nieszczelność zbiornika), gmina występuje do inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań. Osoba nie wywiązująca się z obowiązków podlega karze grzywny.

Plan ustala, iż zbiorniki bezodpływowe stanowią jedynie rozwiązanie tymczasowe. Docelowo ścieki mają być odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej, po jej rozbudowie.

## Wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na jakość powietrza. Pogorszeniu może ulec klimat akustyczny. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony zabudowań mieszkalnych oraz stosowanie materiałów dźwiękochłonnych przy budowie obiektów. Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie w oparciu o lokalne lub zakładowe urządzenia grzewcze. Nie prognozuje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń w związku z przepisami odrębnymi regulującymi maksymalne wartości zanieczyszczeń pochodzących z systemów grzewczych. Utwardzenie dróg zapobiegnie pyleniu w okresach suchych. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji usługowej, jednak ustala zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi.

## Wpływ na  klimat

Skala projektowanych funkcji i wielkości obszarów pozwalają stwierdzić, że realizacja ustaleń planu nie wprowadzi negatywnego oddziaływania na klimat. Realizacja nowej zabudowy spowoduje emisję do atmosfery niewielkich ilości zanieczyszczeń energetycznych i komunikacyjnych. Zmiany te nie będą odczuwalne w kontekście stosunków klimatycznych.

Skutki  zmian klimatu tzw. efektu cieplarnianego na planowane przedsięwzięcia. Planowane w ramach realizacji planu prace związane z budownictwem mogą wymagać adaptacji na poszczególnych etapach inwestycji do zmieniających się czynników klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym. Są to m. in.  wzrost średniej temperatury powietrza, wzrost opadów, wzrost intensywności wiatrów, wzrost częstotliwości występowania temperatur ekstremalnych (wysokich i niskich). Na poszczególnych etapach procesu budowlanego tj. projektowania, budowy i dalej utrzymania budynków, skutki zmian klimatycznych mogą wymagać  konieczności wprowadzenia już na etapie projektu uwzględnienia systemów chłodzenia w budynkach, sposobu odpowiedniego posadowienia budynków z uwagi na osiadanie, przemarzanie czy dostosowania  systemów odprowadzających wodę. Na etapie budowy może nastąpić wzrost kosztów inwestycyjnych wywołanych  przede wszystkim wzrostem opadów oraz temperaturą, które to mogą przyczynić się do zalewania budów i osunięć, doboru droższych materiałów odpornych na ekstremalne temperatury, organizację odpowiednich zabezpieczeń dla składowanych materiałów budowlanych przed skutkami pogodowymi. Podczas użytkowania obiektów dodatkowe koszty mogą być związane z modernizacją systemów wentylacyjnych, usuwaniem zapleśnień i szkód wynikających z szybkiego zużycia materiałów, również wzmocnień konstrukcyjnych oraz ubezpieczenia budynków.

## Wpływ na powierzchnię terenu

Planowane zmiany przeznaczenia terenu wywołają zmiany i przekształcenia powierzchni ziemi. Zmiany te będą lokalne, bezpośrednie  i stałe. Nie zmieni się skala przekształceń względem obecnie obowiązującego planu. W trakcie realizacji inwestycji, a zwłaszcza podczas wykonywania fundamentów pod budynki, wykopów pod parkingi i drogi oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nastąpi naruszenie i częściowe zniszczenie fizycznej i biologicznej struktury powierzchniowej warstwy gleby. Projektowane zagospodarowanie terenu nie tworzy zagrożeń dla stabilności gruntu.

## Wpływ na krajobraz

Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje zmiany krajobrazu. Największym zmianom ulegną tereny otwarte, do tej pory niezagospodarowane. Będą to zmiany bezpośrednie i stałe. Dopuszczenie nowego typu zabudowy usługowej i produkcyjno- magazynowej wraz urządzeniami zmieni krajobraz obszaru. Ze względu na specyfikę wprowadzanej funkcji, nowe zagospodarowanie terenu będzie stanowić dominantę krajobrazową. Plan ustala maksymalne wartości wysokości zabudowy. Określeniu podlegają też zasady lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych. Nie stwierdza się by wpływ na krajobraz był negatywny względem istniejącego.

## Wpływ na zasoby naturalne

Ze względu na brak istotnych zasobów naturalnych realizacja ustaleń planu nie spowoduje oddziaływania na zasoby naturalne. Nastąpi niewielki ubytek gruntów rolnych dotychczas uprawianych rolniczo. Przekształcenie terenów rolnych w produkcyjne, magazynowe, usługowe i komunikacyjne sprzyja zrównoważonemu rozwojowi gminy. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz procent terenów podobnych na terenie gminy wpływ ten nie będzie znaczący i nie wpłynie negatywnie na pozostałe grunty wysokiej klasy. Ponadto nie odnotowano innych zasobów naturalnych, które należałoby chronić zapisami planu. Zmiany te będą miały charakter długoterminowy i trwały. Zaleceniem jest, by odkrytą ziemię zagospodarować roślinnością zielną, by uniknąć erozji wietrznej.

## Wpływ na zabytki

Nie prognozuje się wpływu na zabytki.

## Wpływ na dobra materialne

Realizacja projektu planu nie spowoduje oddziaływanie na dobra materialne.

## Wpływ na obszary Natura 2000

Z uwagi na położenie terenu objętego projektem zmiany planu poza obszarami Natura 2000 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na te obszary.

# Analiza możliwych  rozwiązań alternatywnych

Przeprowadzona analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań przedstawionych w projekcie planu, pozwala na stwierdzenie, że przyjęte rozwiązania są racjonalne i wynikają z potrzeby aktywizacji terenu, koncentracji produkcji i usług, a także odpowiedniego skomunikowania terenów. Są one również odpowiedzią na zapotrzebowanie gminy na miejsca pracy i dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców. Przyjęte rozwiązania zapewniają również odpowiednią ochronę terenów o znaczeniu przyrodniczym przed degradacją. Jest to również najbardziej optymalne rozwiązanie łączące cele środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu

Ze względu na rodzaj planowanych inwestycji nie zakłada się prowadzenia analizy skutków realizacji postanowień projektowanego planu. Wprowadzenie zmian nie spowoduje znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko lokalne ani na obszary ochrony przyrody i obszary Natura 2000. W związku z tym inwestycja nie wymaga prowadzenia szczegółowych pomiarów zanieczyszczenia środowiska, wykraczających poza monitoring stanu sanitarnego powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych na poziomie regionalnym.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Obszar objęty projektem planu nie znajduje się w pobliżu granic administracyjnych kraju. Nie występuje więc potrzeba przeprowadzania analiz możliwych transgranicznych oddziaływań.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Celem sporządzenia prognozy jest określenie i ocena przewidywanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, które może przynieść realizacja założeń planu i ewentualne przedstawienie działań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ planowanego zainwestowania na środowisko.

Zarówno projekt planu miejscowego jak i prognoza obejmują swoim zasięgiem teren z działek nr 42/17, 14/19 i fragmentów działek nr 42/10, 42/16, 42/18, 88/2 i 51 zlokalizowanych w  miejscowości Kiełbasin.

W procedurze rozpatrywania oddziaływania uwzględniono wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego i oceniono jego funkcjonowanie w granicach opracowania przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań przyrodniczych. Dokonano ogólnej oceny stanu środowiska i jego odporności na degradację.

Ustalono, iż teren działek dotychczas użytkowanych rolniczo i jako żwirownia, w projekcie zmiany planu, wskazany został pod zabudowę produkcyjno-magazynową, usługi i infrastrukturę.

Dokonano oceny oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Pomimo iż, projekt zawiera szereg ustaleń służących ochronie środowiska i minimalizujących negatywne skutki dla środowiska wynikające ze zmiany przeznaczenia terenu, realizacja jego założeń spowoduje pewne nieuniknione zmiany w środowisku. Prognozuje się, iż zmiany te będą o różnym charakterze i różnej intensywności. Oceniono skalę i siłę oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Realizacja ustaleń planu w niewielkim zakresie wpłynie na różnorodność biologiczną, powietrze, wody, faunę i florę, powierzchnię ziemi i klimat akustyczny. Nie zidentyfikowano negatywnego oddziaływania na klimat, dobra kultury i tereny sąsiednie. Ustalono, iż najbardziej istotnym skutkiem realizacji ustaleń projektu planu będą zmiany w krajobrazie i powierzchni terenu.

Na skutek realizacji ustaleń planu nastąpi przyspieszenie odpływu powierzchniowego wód opadowych, wzrost emisji spalin na terenie oraz wzrost uciążliwości akustycznych. Nastąpi wzrost produkcji ścieków sanitarnych. Realizacja ustaleń planu nie stwarza poważnego zagrożenia dla jakości wód gruntowych. Projektanci nakazali odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w celu analizy i oceny możliwych skutków realizacji projektu planu. W dokumencie przedstawiono istniejący stan i funkcjonowanie środowiska w gminie ze szczególną uwagą położoną na obszar wsi i opracowania. Jak pokazuje analiza kolejnych komponentów środowiska: geologii, gleby, wody, powietrza, warunków akustycznych, fauny i flory oraz klimat, stan i funkcjonowanie środowiska nie stanowi problemu. W dalszej części analizy oceniono teren objęty opracowaniem w zakresie warunków ekofizjograficznych, warunków związanych z ochroną środowiska  oraz zbadano inne bariery oraz uwarunkowania terenu. Stwierdzono, iż warunki ekofizjograficzne są proste i sprzyjają przekształceniu terenu pod zabudowę i drogi. Ustalono także wskazania do projektu. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustalono, iż nie znajduje się w zasięgu obszarów chronionych.

Zastosowane ograniczenia będą polegały na określeniu minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na działce, wprowadzeniu zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zapisy określają sposób zaopatrzenia planowanej zabudowy w media oraz wysokość, linię i gabaryty zabudowy.

Uznano, iż założenia planu miejscowego są zasadniczo zgodne z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i realizacja jego ustaleń nie niesie poważnego zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska ani nie zaburza jego funkcjonowania jako całości.