BIURO    PROJEKTOWANIA    I    USŁUG    TECHNICZNYCH

A  N  I  M  U  S

87 - 100    T O R U Ń,    UL.  KONWALIOWA  57

###### TEL.  (0 56)  654  56  25          TEL. KOM.:     505 - 298 - 600

| Stadium opracowania | Nr zlecenia | Nr obiektu | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacja BIOZ | - | - | DROGOWA |

I N F O R M A C J A

d o t y c z ą c a

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

OBIEKT:                                  p r z e b u d o w a    d r o g i    g m i n n e j    n r   100530 C

# K u c z w a ł y  -  M i r a k o w o

o d c i n e k   od  hkt. 0 + 00,00  do hkt.  10 + 00,00

# LOKALIZACJA:                                              przebieg  przez  działki  nr:

# 77/2,  101

ADRES:                                                   K U C Z W A Ł Y     g m.  C h e ł m ż a

BRANŻA:                                                                      D r o g o w a

NAZWY  I  KODY:                              45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  -  Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

45100000-8  -  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

45100000-8  -  Regulacja uzbrojenia terenowego

45233222-1  -  Podbudowa z kruszywa łamanego

45233252-0  -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg, zjazdów, poboczy

45240000-1  -  Przepust  rurowy

45112100-6  -  Rowy  przydrożne

I N W E S T O R:                                                      Gmina  Chełmża

ul.  Wodna  2         87 - 140  Chełmża

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Opracował | Janusz DZIEMECKI mgr inż. Krzysztof DZIEMECKI | GP.I.7342/373/TO/94 S p e c j a l n o ś ć k o n s t r. - i n ż. Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/BD/0457/01 KUP/0060/OWOS/04 S p e c j a l n o ś ć u r z ą d z e n i a w zakresie inżynierii środowiska Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/IS/0490/04 |  |

## Data  opracowania  styczeń  2008 r.

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa opracowania                                                   -   str. 1

2. Opis  techniczny  opracowania                                                 -    str. 2 – 5

- 2 -

O P I S      T E C H N I C Z N Y

i n f o r m a c j i    d o t y c z ą c e j    b e z p i e c z e ń s t w a   i   o c h r o n y   z d r o w i a

p r z e b u d o w y

d r o g i    g m i n n e j    n r    1 0 0 5 3 0  C

KUCZWAŁY - MIRAKOWO   gm. Chełmża  pow. Toruń,  woj. kujawsko – pomorskie

o d c i n e k   od  hkt.  0 + 00,00  do  hkt.  10 + 00,00

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robót – Gminy Chełmża - na opracowanie niniejszego

projektu budowlanego.

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2.   ZAKRES  ROBÓT.

Na całość zamierzenia budowlanego składa się realizacja obiektu pn.

p r z e b u d o w a

d r o g i    g m i n n e j    n r    1 0 0 5 3 0  C

KUCZWAŁY - MIRAKOWO  gm. Chełmża  pow. Toruń,  woj. kujawsko - pomorskie.

o d c i n e k   od  hkt.  0 + 00,00  do  hkt.  10 + 00,00

Zakres robót objętych odrębnym projektem budowlanym, drogowym obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały - Mirakowo gm. Chełmża - na odcinku o długości 1000,0 m - wraz ze zjazdami drogowymi na tereny przyległe, poboczami drogowymi - i zaprojektowanymi jednostronnie w miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej - rowami drogowymi - wg. następującego rozwiązania projektowego:

- dla drogi i zjazdów publicznych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. - wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie mineralno - betonowej i warstwie odsączającej z piasku i żwiru - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).

- dla zjazdów indywidualnych, o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej - wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie  mineralno - betonowej i warstwie odsączającej z piasku i żwiru - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój B-B).

- dla poboczy drogowych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. – wykonanie nawierzchni utrwalonej powierzchniowo asfaltem drogowym na dwuwarstwowej podbudowie  mineralno - betonowej i warstwie odsączającej z piasku i żwiru - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A) oraz po wykonaniu ścinki istniejących poboczy.

Sposób wykonania nawierzchni drogi, zjazdów i rowów drogowych ujęty w niniejszym projekcie budowlanym – w odniesieniu do przyjętych wytycznych realizacyjnych – uwidoczniono w rysunkach pod nazwą "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla dróg zamiejskich.

- 3 -

Przekrój drogowy jezdni ograniczono obustronnie - umocnionym poboczem – wpisując jednocześnie w tak przyjęte rozwiązanie projektowe - zjazdy drogowe na tereny przyległe.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzając wody opadowe – do projektowanych lokalnie przy krawędzi nawierzchni drogi - rowów przydrożnych, oraz spadkami poboczy na tereny przyległe - wolne od zabudowy.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie.

Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót:

- roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy itp.);

- roboty zabezpieczenia i regulacji uzbrojenia podziemnego;

- roboty ziemne (korytowanie drogowe, wywóz nadmiaru gruntu itp.);

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię;

- wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni;

- wykonanie poboczy drogi;

- wykonanie rowów przydrożnych;

- wykonanie przepustów drogowych;

- wykonanie oznakowania drogowego.

3.  ISTNIEJĄCE  OBIEKTY  BUDOWLANE.

W obrębie projektowanego obiektu budowlanego jw. - ograniczonego liniami rozgraniczającymi pas drogowy drogi gminnej objętej opracowaniem - istnieje ciąg komunikacyjny eksploatowanej i projektowanej do przebudowy istniejącej drogi gminnej - będąc jednocześnie istniejącym obiektem budowlanym o charakterze drogowym.

Na tenże istniejący obiekt budowlany składa się pas jezdny drogi, pobocza i istniejące fragmentarycznie rowy przydrożne.

4.  ZAGOSPODAROWANIE    TERENU.

Teren budowy, który zostanie przekazany wykonawcy pod zagospodarowanie placu budowy i realizację projektowanych robót drogowych - określono na planie projektu zagospodarowania terenu - dołączonego do opracowania branży drogowej.

Dla wyeliminowania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - związanych z realizacją poszczególnych elementów zagospodarowania terenu - należy:

- teren budowy oznaczyć tablicą informacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - oraz tablicą ostrzegawczą "Teren budowy  -  wstęp wzbroniony". Tablice należy ustawić w miejscach widocznych;

- drogi transportu wewnętrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej bądź utwardzonej tymczasowo jak również wyznaczone drogi transportu zewnętrznego przyległe do terenu robót i umożliwiające objazd placu budowy dotychczasowym użytkownikom drogi gminnej - należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym. Szerokość dróg - dostosować do potrzeb realizacyjnych;

- ciągi piesze należy wydzielić od dróg transportowych i w razie konieczności - utwardzić tymczasowo;

Szerokość ciągów pieszych dostosować do potrzeb realizacyjnych.

- składowiska materiałów sypkich należy wykonać w sposób zabezpieczający przed ich obsuwaniem.

- 4 -

Zaplecze biurowo - socjalne budowy należy zlokalizować w pobliżu placu budowy - w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzyć: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi i magazynowymi na sprzęt drobny i średni, narzędzia i materiały drobnicowe.

Zaplecze należy wyposażyć w ubikację suchą - tymczasową.

5.  REALIZACJA    ROBÓT    BUDOWLANYCH.

Zagrożenia  i  środki  zapobiegawcze  z  zakresu  BHP.

5.1.  R o b o t y    z i e m n e

Należy przestrzegać ustaleń realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie technologii wykonania robót jak i przyjętego sprzętu mechanicznego.

- wykopy wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym;

- nadmiar gruntu wywieść poza plac budowy;

- zasypki wykonywać przyjętym sprzętem mechanicznym;

- do przewozu mas ziemnych stosować samochody samowyładowcze;

- dla wykopów o głębokościach ponad 1 m należy wykonać bezpieczne zejście dla pracujących a odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m;

- wykopy o ścianach pionowych o głębokości większej od 1 m odpowiednio zabezpieczyć umocnieniami oraz oznakować;

- ruch środków transportu przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu;

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym wyznaczyć strefę niebezpieczną;

- przy pracach koparką nie dopuszczać do tworzenia się nawisów a sprzęt powinien być ustawiony w odległości min. 0,6 m poza klinem odłamu gruntu;

- wyładowywanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokości nie większej niż 0,5m;

- nie składować urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub w granicach klina odłamu gruntu - jeśli ściany wykopu nie są umocnione;

- nachylenie skarp wykopu wykonać zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia skarp, w zależności od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niż stok naturalny gruntu;

- zachować projektowane spadki terenu umożliwiające odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

- należy likwidować naruszoną strukturę gruntu skarp;

- sprawdzać po deszczu, mrozie i każdej dłuższej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejących urządzeń podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczególności zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP.

- 5 -

5.2.  S k ł a d o w a n i e    m a t e r i a ł ó w

Składowiska materiałów winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością zsunięcia.

Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań;

- 5,0 m od stałego stanowiska pracy.

Pomiędzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawić przejścia o szerokości min. 1,0 m oraz przejazdy dla środków transportowych.

Materiały składować w miejscach wyrównanych.

Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz ziemi - przemieszczanie ich nad pracującymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychże czynności kierowca zobowiązany jest opuścić kabinę.

Zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń - bezpośrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż:

- 2,0 m od linii N/N;

- 5,0 m od linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

- 15,0 m od linii W/N powyżej 30 kV.

6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW.

Instruktażu ogólnego udziela inspektor BHP zapoznając jednocześnie pracowników z oceną ryzyka zawodowego.

Instruktaż stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednią adnotacją w książce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdować się u kierownika budowy - w tym także instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczególnych zawodów.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdują się także przy sprzęcie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież ochronną i roboczą - zgodnie z obowiązującymi przepisami - oraz w sprzęt ochronny osobistej zależnej od rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy należy urządzić punkt pomocy medycznej.

Punkt pomocy medycznej powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny, leki, środki opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Obsługą punktu medycznego winni zająć się pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy medycznej.

Ich dane winny być umieszczone na tablicy informacyjnej.

O P R A C O W A Ł

mgr  inż.  Krzysztof  DZIEMECKI