WÓJT GMINY CHEŁMŻA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CHEŁMŻA

na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011 - 2020

Toruń, październik 2003 r.

Spis treści

I. 	  WSTĘP	3

1. Podstawa prawna i cel opracowania	3

2. Zakres i zadania planu	3

II.     OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY CHEŁMŻA	5

1. Ogólna charakterystyka gminy	5

III.    DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CHEŁMŻA	9

1. Odpady komunalne	10

1.1.	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	10

1.2.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13

1.2.1.	System zbierania i transportu odpadów	13

1.2.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	14

1.2.3.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	14

1.3.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych	14

1.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych	15

1.5.	Ocena systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  wytwarzanych przez mieszańców gminy	15

2.  Odpady przemysłowe	16

3.  Odpady niebezpieczne	16

4.  Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin	16

5.  Odpady zawierające azbest	17

6.  Odpady weterynaryjne i medyczne	17

IV.	OCENA GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYTWARZANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA	18

V.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	19

1.   Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów	19

komunalnych	19

1.1      Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	21

1.2.	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  kierowanych na         składowiska odpadów	22

1.3.	Plan odzysku odpadów opakowaniowych	23

1.4.	Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów	24

1.5.	Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów	25

1.6.	Zbiórka odpadów niebezpiecznych	25

1.7.	Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów	26

2.   Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych	27

VI.	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE     CHEŁMŻA	29

1.  System zbierania odpadów niebezpiecznych	31

2.  Plan redukcji „bioodpadów”	31

3.  Unieszkodliwianie odpadów	31

4.  Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w Gminie	32

VII.	 ZASADY FINANSOWANIA	33

1.   Koszty inwestycyjne	33

2.   Koszty eksploatacyjne	34

3.   Opłaty	35

4.    Możliwości finansowania planu	36

VIII.	  ORGANIZACJA I ZASADY MONITOROWANIA  SYSTEMU GOSPODARKI

ODPADAMI	40

1.     Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	40

2.    	Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów    w  zakresie gospodarki odpadami	40

2.1.	Zadania gmin	40

2.2.	Zadania powiatów	41

2.3.	Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	42

3.    Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami (PGO)	42

4.   Raporty z wykonania Planu	42

5.   Wskaźniki efektywności Planu	43

6.   Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko	45

IX.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	46

# I. 	WSTĘP

## 1.	Podstawa prawna i cel opracowania

W celu realizacji Polityki ekologicznej państwa, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) tworzy się plany gospodarki odpadami, które należy opracować na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany będą stanowić część odpowiednich programów ochrony środowiska, tworzonych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełmża opracowany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad  gospodarowania odpadami, a także stworzenia na terenie gminy i powiatu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

## 2.	Zakres i zadania planu

Plan winien określić:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Szczegółowy zakres sporządzenia planu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r. z późn. zm.))

Gminny plan gospodarki odpadami winien określić aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- Rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów

komunalnych,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,

odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniając podstawowe

informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające

ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych, działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

- Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich

realizację.

- Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

# II.	 OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY CHEŁMŻA

## 1.    	 Ogólna charakterystyka gminy

Położenie

Obszar gminy Chełmża znajduje się w północnej części powiatu toruńskiego. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 17872 ha. W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 15979 ha (89,4% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 248 ha, co stanowi 1,4%.

Gmina Chełmża sąsiaduje z gminami Papowo Biskupie, Lisewo i Płużnica (od północy), Wąbrzeźno i Kowalewo Pomorskie (od wschodu), Łysomice (od południa), Łubianka (od południowego-zachodu) oraz z gminami Unisław i Kijewo Królewskie (od zachodu). Granice gminy są w większości poprowadzone w sposób sztuczny, a tylko na niewielkich odcinkach poprowadzone są w sposób naturalny np. wzdłuż koryta Browiny i Strugi Toruńskiej oraz wzdłuż brzegów jezior: Mlewieckiego i Korza.

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 28 sołectw. Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Chełmża, które znajduje się poza granicami administracyjnymi gminy. Miasto Chełmża pełni funkcję administracyjno-usługową dla gminy, tutaj znajdują się liczne instytucje użyteczności publicznej, z których korzystają mieszkańcy gminy.

Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy Chełmża znajduje się w całości w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, w mezoregionie Pojezierze Chełmińskie. W świetle podziału na jednostki geomorfologiczne wg R. Galona obszar gminy znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, a tylko północno-wschodni fragment obszaru gminy w obrębie Pagórków Wąbrzeskich. Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewniach jej czterech prawobocznych dopływów. Zachodni i południowo-zachodni fragment obszaru gminy znajduje się w zlewni Kanału Górnego, północny fragment obszaru należy do zlewni Kanału Głównego, północno-wschodnia, wschodnia i południowo-wschodnia część gminy należy do zlewni Strugi Toruńskiej, natomiast największa część obszaru gminy tj. południowa, środkowa, północna, północno-zachodnia i zachodnia znajduje się w granicach zlewni Browiny, zwanej Frybą.

Jednorodne położenie fizycznogeograficzne decyduje o tym, że obszar gminy leży w większości na polodowcowej wysoczyźnie morenowej użytkowanej rolniczo.

# Demografia

W okresie ostatnich kilkunastu lat gmina Chełmża podlegała zjawiskom depopulacji. W końcu 2002 r. liczba jej mieszkańców (9821 osób) wynosiła 96 % stanu ludności z roku 1975. Od kilku lat obserwuje się niewielki wzrost liczby ludności gminy. Liczby ludności kobiet i mężczyzn były prawie jednakowe.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki zmian ludnościowych w sołectwach gminy, przewidywane na podstawie struktury wieku prawdopodobne zmiany w ruchu naturalnym, można przedstawić pogląd iż :

- w odniesieniu do 5 sołectw rzędu 500 i więcej mieszkańców: Browina, Kończewice, Kuczwały, Pluskowęsy i Skąpe uzasadnioną jest prognoza zakładająca stabilizację ich obecnego poziomu zaludnienia, a nawet jego wzrost ,

- stagnacja zaludnienia z tendencją do jego spadku prognozowana jest w sołectwach: Drzonówko, Dziemiony, Nowa Chełmża, Sławkowo, Zelgno, Bielczyny, Świętosław, Mirakowo, Nawra, Głuchowo, Windak, Strużal i Grzywna,

- dalszy spadek zaludnienia prognozowany jest w sołectwach: Brąchnówko, Parowa Falęcka, Bogusławki, Grzegorz, Kiełbasin, Liznowo, Szerokopas, Witkowo, Zajączkowo i Dźwierzno (Januszewo).

Gmina Chełmża, na tle gmin sąsiednich, wyróżniała się najniższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym - 28,3% ogółu ludności. Przy utrzymywaniu się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym prawie na tym samym poziomie, wskazuje to na wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym. W 1988 r. liczyła ona 52,8% ogółu ludności natomiast w końcu 1997 r. 57,7%. W najbliższych latach, przy założeniu utrzymywania się umieralności ludności i skali migracji na obecnym poziomie, liczba ludności w wieku produkcyjnym może zwiększyć się o 300 - 400 osób w stosunku do stanu obecnego (koniec 2002 r.).

Układ komunikacyjny

Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Chełmża jest dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci jest odcinek drogi krajowej nr 1, o długości na terenie gminy 11,75 km. Wzdłuż tej drogi obserwuje się aktywizację gospodarczą, w tym inwestycji związanych z obsługą ruchu komunikacyjnego oraz drobnej wytwórczości, handlu i składów. Ponadto w strukturze sieci gminnych dróg występują: 2 odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 24,20 km, drogi powiatowe o łącznej długości 80,69 km i drogi gminne o długości 163,44 km. Gęstość dróg gminnych na 100 km² wynosząca 91,4 km jest porównywalna ze średnią gęstością takich dróg na obszarze powiatu toruńskiego.

Na 285,26 km długości dróg w gminie 120,74 km na nawierzchnię bitumiczną. Jakość techniczna większości dróg w gminie jest niedostateczna w stosunku do natężenia ruchu drogowego, nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Gospodarka

Aktywność gospodarczą w sektorze rolnictwa, związaną bezpośrednio z uprawą roli i hodowlą zwierząt na terenie gminy, w sektorze prywatnym, prowadzą 1102 indywidualne gospodarstwa rolne (o powierzchni ogólnej 2 ha i większej), gospodarujące na areale 12,5 tys. ha, 3 spółdzielnie rolnicze (931 ha ) i spółki prywatne. Sektor publiczny reprezentują głównie Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Dżwierzno oraz podległy resortowi rolnictwa Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Kończewicach. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstw rolnego w gminie wynosi 10,4 ha.

Gospodarka rolna w gminie odznacza się wysoką efektywnością. Średnia towarowość produkcji rolnej na jednego pełnozatrudnionego w rolnictwie gminy wynosi około 11,3 tys. zł., co jest wartością najwyższą spośród gmin powiatu toruńskiego. Towarowość produkcji liczona na 1 ha użytków rolnych - ponad 2 tys. zł, sytuuje gminę na wysokiej pozycji w województwie kujawsko-pomorskim.

Sferę gospodarki nierolniczej gminy, co nie znaczy że nie powiązanej z jej rolnictwem, reprezentuje prawie 400 podmiotów gospodarczych, kilkanaście w sektorze publicznym i większość w sektorze prywatnym. Wśród bardziej znaczących podmiotów produkcyjnych można wymienić: Spółdzielnię Mleczarską w Zelgnie, ubojnię w Dziemionach, masarnię w Kończewicach,

Na terenie gminy działają liczne zakłady handlowo-usługowe dla ludności oraz dla zaopatrzenia i zbytu produkcji rolnej.

Ze względu na specyficzne położenie gminy, w otoczeniu średniej wielkości miasta i przy drodze krajowej nr 1, obserwuje się w ostatnich kilku latach wzrost aktywizacji gospodarczej jej mieszkańców. Na obszarze gminy wykształcają się funkcje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, usługami komercyjnymi oraz rzemiosłem, a także z obsługa komunikacji i ruchu turystycznego. Wystąpi tutaj także wyraźny rozwój mieszkalnictwa nie związanego z rolnictwem.

Gmina Chełmża jest gminą podmiejską miasta Chełmży. Powyższa, naturalna relacja przestrzenna zdeterminowała stan zagospodarowania gminy w elementy produkcyjno-usługowe oraz infrastruktury społecznej. Bliskość miasta zapewnia dostępność niektórych jej elementów, stąd brak lub niedostatek szczególnie obiektów infrastruktury społeczne w stosunku do liczby ludności.

# III. 	DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CHEŁMŻA

Zgodnie z definicją (art.3 ustawy o odpadach, Dz.U.01.62.628 z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do w/w ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Rozróżnia się :

- Odpady niebezpieczne - odpady należące do:

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

- Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań.

- Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Komunalne osady ściekowe - pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Diagnozę istniejącego stanu gospodarowania odpadami w gminie sporządzono w oparciu o metodę bilansowania odpadów:

- przemysłowych  wytwarzanych przez podmioty  gospodarcze działające na terenie gminy

- komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy oraz odpadów komunalnych wytwarzanych przez: zakłady przemysłowe, obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Suma odpadów tworzy zbiór odpadów wytwarzanych na terenie gminy.

Pod pojęciem odpadów przemysłowych rozumie się wszystkie odpady określone w grupach od 1 do 19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.).

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy 20 katalogu odpadów.

Z grup odpadów komunalnych i przemysłowych wydzielono odpady niebezpieczne, oceniając ich rodzaje, ilość i sposób postępowania z nimi.

Niezbędne dane do bilansowania odpadów uzyskano z  ankiet wypełnionych przez samorządy gminne na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, informacji uzyskanych od zarządzającego  składowiskiem odpadów, informacji od zakładów przemysłowych i  usługowo-handlowych.

Istotnym źródłem informacji były:

- sprawozdania GUS M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów za 2002 rok

- wykaz informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowiskach odpadów

- dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (materiały wyjściowe do Raportu o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2002).

## 1.	Odpady komunalne

### 1.1.	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr.62, poz. 628 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty

turystyczne, targowiska.

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy „20” wg.  katalogu odpadów.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb powiatowego  planu gospodarki odpadami wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich,  cmentarzy, ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tekstylia,

- szkło (opakowania ze szkła, szkło nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady

metalowe nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

-  odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Chełmża przyjęta do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami została oszacowana na  511 Mg w roku 2002.

Do wyliczenia ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy przyjęto:

- ilości mieszkańców w gminie  na koniec 2002 r.- 9821

- średni wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/M/rok przyjęto na poziomie 52 kg/M/rok kwalifikując gminę do gmin wiejskich i wybitnie rolniczą

Dla strumienia odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza  odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli  1.

Podział frakcyjny odpadów komunalnych [%]

Tab. 1

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji [%]* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 11.7 |
| 2 | Papier i tektura | 11.8 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 0,8 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 12,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,0 |
| 6 | Szkło | 8,9 |
| 7 | Metale | 2,9 |
| 8 | Odpady mineralne | 5,9 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 18,0 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 6,7 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,9 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,9 |
| # RAZEM |  | 100% |

* w oparciu o dane literaturowe i  wg WPGO 2002

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych. Dane  przedstawiono w  tabeli 2.

Bilans strumieni  odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Chełmża dla roku 2002 [ Mg ]

Tab. 2

| Odpady komunalne Ogółem Mg/rok | ##### Podział na frakcje (Mg/rok)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady ulegające bio degradacji | Papier i tektura | Opakow nia wielomate riałowe | Tworzy wa sztuczne | Teksty lia | Szkło | Meta le | Odpady minera lne | Drobna frakcja popiołowa | Odpady wielkogabarytowe | Odpady budowlane | Odpady niebezpie czne |
| 511,0 | 59,8 | 60,3 | 4,0 | 63,9 | 10,2 | 45,5 | 14,8 | 30,1 | 92,0 | 34,2 | 91,5 | 4,6 |

*w oparciu o dane literaturowe i  wg WPGO 2002

### 1.2.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

#### 1.2.1.	System zbierania i transportu odpadów

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

System gromadzenia odpadów na terenie gminy  polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych, które są dostosowane do mechanicznego opróżniania. Pojemniki kontenerowe zastosowano dla zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach o dużym zaludnieniu. Pojemniki o pojemności od 50 do 1100 dm3 obsługują osiedla zabudowy niskiej oraz gromadzą odpady usuwane poprzez mieszkańców z budynków wielokondygnacyjnych..

Na terenie gminy realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku podjęte w Uchwale Rady Gminy.

Obowiązki wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku  realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z.o.o w Chełmży i Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża.

Ilość zwiezionych z terenu gminy Chełmża odpadów komunalnych w roku 2002 wyniosła 140 Mg.

Częstotliwość opróżniania pojemników wynosi 1raz/2 tygodnie. Przedsiębiorstwa przemysłowe wywożą odpady we własnym zakresie.

System gromadzenia odpadów przemysłowych w  przedsiębiorstwach dostosowany jest  do indywidualnych potrzeb.

#### 1.2.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Na terenie gminy Chełmża nie jest zlokalizowane składowisko odpadów komunalnych. Zebrane z terenu gminy odpady zostają wywiezione do unieszkodliwiania na międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych i częściowo w Niedźwiedziu.

#### 1.2.3.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Na terenie gminy nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki surowców wtórnych z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. System jest wprowadzany od 2003 roku

Odzysk surowców prowadzony jest przez podmioty gospodarcze w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

### 1.3.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża został zamieszczony w tabeli 3

Tab.3

| Lp. | Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów | Metoda odzysku | Metoda unieszkodliwiania | Wydajność instalacji Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPH Izopaper sp. z o.o. Chełmża | Zb,Tr,Od | Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, papier tektura 150101, 030308 | R14 |  | 4000 |
| 2. | Tom-Trans Kończewice | Zb, Tr, Od | Zużyte opony | R14 |  | b.d |

### 1.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych

#### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Chełmża

Tab. 4

| Lp. | ##### Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.Z.o.o w Chełmży | ZB,Tr, | Odpady komunalne |
| 2 | Tom-Trans Kończewice | Zb, Tr, Od | Zużyte opony |
| 3. | PPH Izopaper Sp. z o.o. Chełmża | Zb,Tr,Od | Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, papier tektura 150101, 030308 |

### 1.5.	Ocena systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  wytwarzanych przez mieszańców gminy

Z terenu gminy Chełmża w roku 2002 zwieziono ogółem około 140 Mg odpadów komunalnych, zebranych od mieszkańców.

Szacuje się , że mieszańcy gminy Chełmża wytworzyli w 2002 roku  511  Mg odpadów.

Ocenę systemu zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 5

Tab. 5

| Ilość odpadów wytworzona przez mieszańców | Ilość odpadów unieszkodliwiona na składowisku odpadów | Zakres obsługi wywozu odpadów |
| --- | --- | --- |
| Mg | Mg | % |
| 511 | 140 | 27,0 |

Szacuje się , że około 371 Mg w skali roku odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy spalana jest w kotłowniach lokalnych, zagospodarowywana w przydomowych kompostownikach lub trafia nielegalnie do środowiska tworząc dzikie wysypiska odpadów.

Na terenie gminy w roku 2002 nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

## 2.   Odpady przemysłowe

Na terenie gminy działają liczne zakłady handlowo-usługowe dla ludności oraz dla zaopatrzenia i zbytu produkcji rolnej. Wśród bardziej znaczących podmiotów produkcyjnych można wymienić: Spółdzielnię Mleczarską w Zelgnie, ubojnię w Dziemionach, masarnię w Kończewicach oraz zakłady produkcyjne: Izopeper, Tom - Trans.

Podmioty gospodarcze wytworzyły w roku 2002 odpady z przeróbki makulatury i tektury (kod 03 03 07) w ilości około 33,21 Mg. Powyższe odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów w Kamionkach Dużych.

Ponadto w roku 2002  w gminie powstały komunalne osady ściekowe kod 190805 w ilości 50 Mg. Osady te zostały  unieszkodliwiane na obiektach oczyszczalni ścieków, metodą D 4 (stabilizacja na poletkach osadowych).

## 3.	Odpady niebezpieczne

Szacuje się, że  terenie gminy Chełmża powstaje rocznie około 4,6 Mg odpadów niebezpiecznych  zawartych w odpadach komunalnych wytwarzanych przez mieszańców gminy. Na terenie gminy nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z bazą SIGOP (WIOŚ) na terenie gminy Chełmża nie są wytwarzane  odpady niebezpieczne przez podmioty gospodarcze. Podstawowe rodzaje odpadów niebezpiecznych to przede wszystkim: zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory i oleje odpadowe. Domniema się, że odpady te odbierane są przez wyspecjalizowane firmy, które stają się wytwarzającymi te odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

## 4.	Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin

Na terenie gminy Chełmża nie występują mogilniki, w których gromadzono wycofane z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych w rolnictwie preparatach.

## 5.	Odpady zawierające azbest

Określenie precyzyjnej wielkości występujących odpadów zawierających azbest na terenie gminy jest praktycznie nie możliwe. Dlatego posłużono się szacunkiem na podstawie ustaleń Krajowego planu gospodarki odpadami. Całkowita ilość odpadów zawierających azbest na terenie gminy wynosi około  491 Mg.

## 6.	Odpady weterynaryjne i medyczne

Odpady pochodzące z lecznic dla zwierząt potocznie zwane są odpadami weterynaryjnymi, i należą zarówno do grupy odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.

W przypadku odpadów „weterynaryjnych” innych niż niebezpieczne w ramach tworzonego „Gminnego planu gospodarki odpadami” nie była prowadzona ich inwentaryzacja, ponieważ wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości łącznej do 5 ton rocznie nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania decyzji. Przypuszczać należy, że odpady np. takie jak.: 19 80 01- odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych uwzględnione zostały a odpadach komunalnych z sektora gospodarczego i trafiły na składowisko odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych lub w Niedźwiedziu.

Inne odpady powstające w  lecznicach dla zwierząt jak np.: z grupy 18 01 02, 18 01 03, 18 02 02 czyli odpady niebezpieczne powinny być zgodnie z obowiązującą literą prawa przekazywane na podstawie umowy do zakładów unieszkodliwiania jak na przykład do spalarni odpadów medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Ich bilans powstawania na etapie gminnego planu gospodarki odpadami nie jest obowiązujący zgodnie z zapisem ustawy.

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz ich zagospodarowanie wymaga zgłoszenia lub uzyskania decyzji Starosty bez względu na ilość wytwarzanych lub zagospodarowanych odpadów.

Na terenie gminy Chełmża wytwarzane są odpady z działalności służb medycznych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji (kod 18 01 03). Odbierane odpady powinny być kierowane do  unieszkodliwienia w spalarni odpadów medycznych. Roczna ilość odpadów wynosi od 30-50 kg.

# IV.	OCENA  GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYTWARZANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

Na terenie Gminy Chełmża w roku 2002  wytworzono  ogółem około 223 Mg odpadów, w tym:

- odpadów przemysłowych 			83,0 Mg

- odpadów komunalnych   				140 Mg

Procesowi unieszkodliwiania (metoda D 5) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Kamionkach Dużych i Niedźwiedziu poddano 173 Mg. Pozostałe odpady (osady ściekowe) unieszkodliwiono na poletkach osadowych przy oczyszczalniach ścieków

Ocenia się, że do unieszkodliwienia na gminne składowiska odpadów trafia tylko 27,0 % odpadów. Szacuje się, że około 371 Mg odpadów jest zagospodarowywane przez społeczeństwo lub trafia nielegalnie do środowiska. Nie ustalono ilości odpadów, które są wykorzystane lub spalane w kotłowniach lokalnych.

Prowadzoną w gminie Chełmża gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako niewystarczającą ze względu na:

- niski stopień objęcia mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów

- brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła”

- brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od

mieszkańców gmin

# V.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina Chełmża należy do nielicznych gmin powiatu toruńskiego, gdzie prognoza demograficzna wg GUS przewiduje stagnację demograficzną do 2020 roku. Na podstawie notowanej migracji w ostatnich latach, można przyjąć, że rozwój demograficzny miasta Chełmża następuje wskutek ubytku mieszkańców z terenów wiejskich gminy.

Pomimo stagnacji demograficznej gminy, przewiduje się jednak stały, ale niewielki wzrost ilości odpadów komunalnych, których skład będzie zmieniał się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Potęgować go będzie wzrost postaw konsumpcyjnych, które są wysoce „odpadogenne”.

Można przewidywać, że nastąpi rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych.

Dla potrzeb konstrukcji planu gospodarki odpadami gminy Chełmża przyjęto zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszańców powiatu na podstawie prognozowanych zmian jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Wzrost emisji odpadów  przyjęto  zgodnie z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” na poziomie:

- o 16 % w 2007 r.,

- o 31 % w 2016 r.,

w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w 2002 r.

Podstawą do prognozy ilości wytwarzanych odpadów jest diagnoza stanu gospodarki odpadami w 2002 r.

## 1.   Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów

## komunalnych

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przedstawia tabela 6

### Prognozowane ilość odpadów komunalnych  dla poszczególnych gminy

Chełmża

Tab. 6

| Lp. | Gmina | Prognozowana liczba ludności w 2010 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2010 r Mg/rok | Prognozowana liczba ludności w 2020 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2020 r Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Chełmża | 9820 | 589 | 9820 | 668 |

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki

charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza  odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 7.

Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002

Tab. 7

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji dla roku 2010-2020 (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 18,1 |
| 2 | Papier i tektura | 17,9 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 1,3 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 13,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,5 |
| 6 | Szkło | 8,5 |
| 7 | Metale | 3,5 |
| 8 | Odpady mineralne | 3,4 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 7,4 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 5,9 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,4 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,6 |

RAZEM			    100

W oparciu o powyższe wskaźniki ustalono prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych.

Dane przedstawiono w  tabeli 8.

Prognozowany bilans strumieni  odpadów komunalnych wytworzonych przez gminy Chełmża (Mg)

Tab. 8

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2010 roku Mg/rok | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2020 roku Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 107 | 121 |
| 2 | Papier i tektura | 105 | 120 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 7,7 | 8,7 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 79,5 | 90,0 |
| 5 | Tekstylia | 14,7 | 17,0 |
| 6 | Szkło | 50,0 | 57,0 |
| 7 | Metale | 21,0 | 23,0 |
| 8 | Odpady mineralne | 20,0 | 23,3 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 43,6 | 49,0 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 35,0 | 39,0 |
| 11 | Odpady budowlane | 102,0 | 116,0 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 3,5 | 4,0 |
| RAZEM |  | 589,0 | 668,0 |

Analiza ustaleń powyższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że w najbliższym czasie w strumieniu odpadów komunalnych można spodziewać się dwukrotnego zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów opakowań z papieru i tektury.

Prognozuje się również wzrost odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz wzrost odpadów wielkogabarytowych, a zwłaszcza odpadów budowlanych. Przewiduje się również wzrost udziału opakowań szklanych.

### 1.1.	 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami     komunalnymi

Cele krótkookresowe 2004-2010

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są :

- objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

- zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie wszystkich gmin

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Cele długookresowe 2010-2020

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki

odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Wymagania Dyrektywy Rady 1999/31/EC oraz założenia Wojewódzkiego Plan Gospodarki Odpadami:

- w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość maksymalną 75 % odpadów wytworzonych w 1995 roku. W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady maksymalnie do 50 % wytworzonych w porównywalnym 1995 roku;

- w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane minimum w 50 % odzyskowi, a minimum w 25 % - recyklingowi;

- w 2006 roku 20 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50 %, a w 2014 roku - 60 %;

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15 %, w 2010 roku w 40 % i w 2014 roku w 60 %;

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

### 1.2.		Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  kierowanych na składowiska odpadów

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. dla gminy Chełmża przyjęto (zgodnie z ustaleniami WPGO) na poziomie 268 Mg.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 235,8 Mg

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 201 Mg

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 134 Mg

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj. 93,8 Mg

Ilość odzyskanych lub unieszkodliwionych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

obrazuje tabela 9.

Ilość odzyskiwanych lub unieszkodliwianych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tab. 9

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Prognoza na Rok 2006 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | ##### Prognoza na rok 2013 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2020 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 227* | 212 | 220,7* | 241 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | - | 11 | 86,7 | 147,2 |

* ilości średnie

Realizacja założonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji

w pierwszym okresie czyli 2003-2006 związana będzie w głównej mierze z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do głównych instrumentów służących promowaniu selektywnej zbiórki odpadów , należy polityka opłat, w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zagospodarowanie odpadów związane będzie z budową instalacji zapewniających przyjęcie docelowo około 3000/rok Mg odpadów. Preferowane metody i technologie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji to:

- kompostowanie

- fermentacja

- biologiczno-mechaniczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów

### 1.3.	 Plan odzysku odpadów opakowaniowych

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

- zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego;

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie

- deponowania tych odpadów na składowiskach przez

- odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii;

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling z uwagi na wymagania ochrony środowiska. Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie ustaleniami  Krajowego Programu Gospodarki Odpadami (KPGO) wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury- 45%

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 22%

- odpady opakowaniowe ze szkła- 35%

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych obrazuje tabela 10.

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych (Mg/rok)

Tab. 10

| Odpady opakowaniowe | Prognoza na rok 2006* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość wytworzona | Ilość odpadów do zagospodarowania |
| z papieru i tektury | 82,7 | 37,2 |
| z tworzyw sztucznych | 71,7 | 15,8 |
| ze szkła | 47,8 | 16,7 |
| Razem | 202,2 | 69,7 |

* ilości średnie z 2002 i 2010 roku

### 1.4.	Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2006 roku w 20 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010  50 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014  60 %

Ilość zebranych  odpadów wielkogabarytowych obrazuje tabela 11.

Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych

Tab. 11

| Odpady wielkogabarytowe | Prognoza na rok 2006* (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014* (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 21 | 7,7 | 8,1 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 4,2 | 3,9 | 4,9 |

* ilości średnie

### 1.5.		Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów

Plan gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

- w 2006 roku w 15 %,

- w 2010 roku  w 40 %

- w 2014 roku  w 60 %;

Ilość zebranych  odpadów budowlanych obrazuje tabela 12.

Ilość zbieranych  odpadów budowlanych

Tab. 12

| Odpady budowlane | Prognoza na rok 2006* (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014* (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 97 | 102 | 105 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 14,6 | 41 | 63 |

*ilości średnie

### 1.6.	Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

Odpady medyczne i weterynaryjne – nie przewiduje się innego sposobu unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych niż realizowany dotychczas (spalanie odpadów medycznych).

Ilość zbieranych  odpadów niebezpiecznych obrazuje tabela 13.

Ilość zbieranych  odpadów niebezpiecznych

Tab.13

| Odpady niebezpieczne | Prognoza na rok 2005* (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014* (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 3,9 | 3,5 | 3,55 |
| Ilość odpadów do unieszkodliwienia | 0,59 | 1,75 | 2,84 |

* ilości średnie

### 1.7.	Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów

Z analizy masy odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwić, aby uzyskać zakładane poziomy odzysku określono ilości pozostałych odpadów, które mogą być przekazywane do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów.

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów  obrazuje tabela 14.

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach

odpadów w Mg/rok w latach 2006-2020

Tab. 14

| Rodzaje odpadów | Lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2013 | 2014 | 2020 |
| Prognozowane ilości odpadów komunalnych | 550 | 589 | 613 | 621 | 668 |
| Odzysk odpadów ulegających biodegradacji | - | 11 | 86,7 | 95 | 147,2 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 4,2 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Odzysk odpadów budowlanych | 14,6 | 41 | 63 | 63 | 63 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 0,59 | 1,75 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Razem odpady zebrane selektywnie | 89,09 | 127,3 | 207 | 235 | 288 |
| Ilość odpadów komunalnych | 460,91 | 461,7 | 406 | 386 | 380 |

Prognozuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy kierowanych do  unieszkodliwiania na składowisko odpadów do roku 2010 będzie kształtować się na poziomie około 460 Mg/rok.

Do roku 2020 przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie do około 380 Mg/rok. Prognozuje się, że sektor gospodarczy wytworzy odpady komunalne na poziomie około 100 Mg, a całkowita ilość unieszkodliwianych rocznie odpadów nie powinna przekraczać  500 Mg.

## 2.	Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym w perspektywie zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. W najbliższej przyszłości (lata 2003 - 2006) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Nie przewiduje się natomiast znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych, dotychczas nie występujących w powiecie  gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów. Możliwy jest  wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednak zakładać należy, że nastąpi jednocześnie wzrost wykorzystania osadów ściekowych, w tym poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 roku ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5%, a w 2010 roku o 5%. Zbliżone szacunki zakłada też krajowy plan gospodarki odpadami. Jedynie w odniesieniu do odpadów z urządzeń do likwidacji neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 20% do roku 2006 i 40% do roku 2010.

Plan gospodarki odpadami przemysłowymi zakłada uwzględnienie  obowiązków, w tym nakazów i zakazów określonych w następujących przepisach prawnych:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych

wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. sprawie rocznych

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat

produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235).

oraz osiągnięcie limitów  wynikających z Polityki ekologicznej państwa tj.:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach

produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych

instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich

zagospodarowywania (bazy danych),

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności,

- ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,

- zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT),

- sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii mało odpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia z całego strumienia odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne rodzajów odpadów, dla których gospodarka prowadzona jest w sposób niedostateczny tj. odpadów trafiających dotychczas na składowiska odpadów. Dotyczy to następujących odpadów:

- odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- osadów ściekowych

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia ze strumienia odpadów remontowych;

- odpadów zawierających azbest

Szacuje się, że na terenie gminy do roku 2010 wytworzy się  około 490  Mg odpadów zawierających azbest w postaci płyt i rur azbestowo-cementowych.

Niezbędne jest powstanie bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym ciągu prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa „Izopol” sp. z o.o. w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).

# VI.	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE     CHEŁMŻA

Zbudowanie racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnej z wymogami prawa i założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami możliwe jest jedynie na szczeblu powiatu, ze względu na możliwości finansowania, oraz możliwości gospodarowania dostępnymi środkami.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy są :

- Objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.

- Zrealizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w tym wykonanie:

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- planu odzysku odpadów opakowaniowych

- planu redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów.

- planu redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

Ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dostosowawczych

zostały określone w tabeli 14.

Do roku 2010  do zagospodarowania przewidziano następujące ilości zebranych selektywnie odpadów :

- 11 Mg odpadów ulegających biodegradacji

- 70 Mg odpadów opakowaniowych

- 4 Mg odpadów wielkogabarytowych

- 41 Mg odpadów budowlanych

- 2   Mg odpadów niebezpiecznych

Dla osiągnięcia założonych celów koniecznym jest podjęcie pilnych  działań w kierunku wdrożenia na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów „ u źródła” w zakresie zbiórki:

- surowców wtórnych (makulatury ,tworzyw sztucznych i szkła)

- odpadów budowlanych,

- odpadów wielkogabarytowych

- odpadów niebezpiecznych

- bioodpadów

Zbiórkę surowców wtórnych można zorganizować w systemie pojemników rozstawionych na terenie gminy (przy osiedlach, przy centrach handlowych, kulturalnych i innych miejscach o zwartej zabudowie),  w oparciu o system workowy (surowce gromadzone u wytwórców indywidualnie) lub system mieszany.

Zbiórkę odpadów budowlanych i wielkogabarytowych  można  zorganizować akcyjnie (np.2 razy /rok w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszańców o możliwości bezpłatnego odbioru przedmiotowych odpadów. Obsługę systemu zbiórki można powierzyć firmie  wywozowej lub innej firmie specjalistycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wywozu, zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów.

Odbiór odpadów niebezpiecznych należy powierzyć firmie specjalistycznej.

Koniecznym jest przeprowadzenia kampanii informacyjno- edukacyjnej oraz włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz wdrażania systemu  selektywnej zbiórki odpadów  „ U źródła” .

Należy rozważyć wykorzystanie potencjału i doświadczenia firm prowadzących na terenie powiatu działalność w zakresie zbierania, odzysku odpadów. opakowaniowych.

Na terenie powiatu działają firmy , które posiadają instalacje pozwalające na odzysk, w tym  recykling odpadów opakowaniowych.

## 1.	System zbierania odpadów niebezpiecznych

Zbieranie odpadów niebezpiecznych zaleca się stosować w następujących systemach organizacyjnych:

- zbieranie w punktach zbiorczych-odpady donoszone są do punktów indywidualnie przez mieszkańców. Ilość punktów uzależniona będzie od charakteru gminy i miasta. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz.

- odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i odbiór odpadów niebezpiecznych.  Rozstrzygnięcia dotyczące  wyboru firmy, sposobu i częstotliwości odbioru odpadów  powinno być określone w  prawie miejscowym.

- zbieranie odpadów poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami, placówki zdrowia.

## 2.	Plan redukcji „bioodpadów”

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zakłada odzysk odpadów od 11 Mg w roku 2010 do  150 Mg w roku 2020.

Odzysk „bioodpadów” proponuje się zorganizować poprzez :

- Propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych .

- Bezpłatny odbiór  odpadów zielonych od mieszkańców  oraz firm zajmujących się utrzymaniem terenów

Bioodpady  należy poddawać kompostowaniu łącznie z osadami ściekowymi na poletkach osadowych  oczyszczalni ścieków lub przekazywać do kompostowania w ramach rozwiązań na szczeblu powiatu.

## 3.     Unieszkodliwianie odpadów

Na terenie gminy  nie przewiduje się lokalizacji składowiska odpadów. Odpady należy dostarczać do unieszkodliwienia na składowisko odpadów w Kamionkach Dużych lub w Niedźwiedziu zgodnie z ustaleniami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

## 4.	Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w Gminie

Możliwość osiągnięcia założonych celów  w planie gospodarki odpadami wiąże się z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu  gminnego i powiatowego. Większość zadań Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego będzie wspierał, koordynował, inicjował bądź opiniował.

W poniższym zestawieniu w tabeli nr 15   przedstawiono wykaz zadań i koszty jakie z ich realizacji wynikają na lata 2003-2014 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Chełmża.

Tab. 15

| Działanie | Terminy realizacji | Szacunkowe koszty w zł pl. | Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie, zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | Do 30.06.2004 r. | Wg. umowy wykonawcy z Zarządem powiatu | Zarząd powiatu, Gminne organy wykonawcze |
| Wprowadzenie i objęcie całej gminy systemem zbiórki odpadów komunalnych tj. około 73 % ludności: - zakup pojemników indywidualnych | Zadanie ciągłe | 89.650-125.510 | Gminne organy wykonawcze, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność zbierania odpadów na terenie gminy |
| Zakup pojemnków i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki: - surowców wtórnch - odpadów budowlanych - odpadów gabarytowych - odpadów niebezpiecznych | Zadanie ciągłe | 150.000 ceny w zależności od przyjętych rozwiązań dla gminy i Przedsiębiorstwa obsługującego | Gminne organy wykonawcze |
| Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej nt. minimalizacji ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców: - Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej: - Organizacja szkoleń i konferencji - włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz gospodarki odpadami - wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców | Zadanie ciągłe | 10.000 na okres wzmożonej kampani | Zarząd Powiatu, Gminne organy wykonawcze Przedsiębiorstwo prowadzące działalność zbierania odpadów na terenie gminy |
| Ocena systemu selektywnej zbiórki za rok 2003-Weryfikacja systemu zbiórki, | Do końca 2004 | 80.000 | Gminne organy wykonawcze |
| Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | Zadanie ciągłe | 12.000 | Gminne organy wykonawcze |
| Monitorowanie planu gospodarki odpadami | Zadanie ciągłe | 15.000 | Zarząd Powiatu, Gminne organy wykonawcze |

# VII.	 ZASADY FINANSOWANIA

## 1.  	Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny  i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie  realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych  i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek  finansowy.

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne; pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony  Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu. Pożyczki i preferencyjne  kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin. Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają   szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.  Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

## 2. 	Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów mogą być wpływy z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

Coraz częściej za przychody uważa się również pominięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

## 3. 	Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcji; opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stale są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci".

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych. Władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami. Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny  dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć l % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi.

## 4. 	Możliwości finansowania planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

##### Narodowy Fundusz. Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze-

Wojewódzki Fundusz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie-obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych. Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚiGW są wpływy z:  opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),  o opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. o 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW  jest zarząd gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójt Gminy jest zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GPOŚiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Środki finansowe można uzyskać również z następujących źródeł: Ekofunduszy, Funduszów Inwestycyjnych, Banków oraz z Programów Pomocowych Unii Europejskiej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, CRAFT/6, ISPA, DEPA).

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami mogą być:

- opłaty produktowe

- depozyty ekologiczne

# VIII.	ORGANIZACJA I ZASADY MONITOROWANIA  SYSTEMU GOSPODARKI

# ODPADAMI

## 1.       Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Chełmża wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów.

- Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy i powiatu, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

- Planem zagospodarowanie przestrzennego.

- Innymi Planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

## 2. 	Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów    w zakresie gospodarki odpadami

### 2.1.	Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.).

Zapisane w (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

### Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 póz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- Ochrony środowiska.

- Zagospodarowania przestrzennego.

- Nadzoru budowlanego.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:

1. Marszałka Województwa.

2. Organy wykonawcze gmin i powiatów.

Marszałek opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy między gminnej i działań ponad lokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

1. Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

2. Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze

gmin z terenu powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

## 3. 	Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami (PGO)

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane odpowiednio: Radzie Powiatu, Radzie Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji, będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat. w celu aktualizacji Planu.

## 4. 	Raporty z wykonania Planu

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć

- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów

- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

- Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Zarząd Gminy przekazuje raport Radzie Gminy. Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "o odpadach".

## 5.	Wskaźniki efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela 16 i tabela 17 ) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Wskaźniki monitorowania Planu  - sektor komunalny

#### Tab.  16

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] |
| 7 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] |
| 8 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - - papier i tektura - - szkło |
| 9 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: - wielkogabarytowych - budowlanych - niebezpiecznych |
| 11 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - inne obiekty |

Wskaźniki monitorowania Planu - sektor gospodarczy

### Tab. 17

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami - sektor gospodarczy |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym: - niebezpiecznych - odpadów innych niż niebezpieczne |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym: - wykorzystywane - unieszkodliwiane - składowane |
| 3 | Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających w przemyśle [%] w tym: - wykorzystywane - unieszkodliwiane - składowane |
| 4 | Ilość powstających osadów ściekowych Mg |
| 5 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %] - wykorzystane na cele przemysłowe - na cele rolnicze - kompostowane - składowane (na terenie oczyszczalni) |
| 6 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów w tym [szt. / wydajność] |
| 7 | Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg] w tym sposób postępowania |

W oparciu o analizę wskaźników sektora komunalnego i sektora gospodarczego będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami". W oparciu o powyższą ocenę należy aktualizować plan.

## 6.	Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko

Wszystkie wymienione w Planie Gospodarki Odpadami cele ukierunkowane są bezpośrednio i pośrednio na ochronę środowiska przyrodniczego i ludzkiego. Dotyczą one  bowiem wprost zapobieganiu i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz ukierunkowują gospodarkę nimi tak aby unieszkodliwianie odpadów odbywało się w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest nadrzędnym cele strategii gospodarki odpadami.

Jako działania niezbędne do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi plan wskazuje objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska powinno przynieść rezultaty w postaci pełnej ochrony środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych i lasów gminy.

Zadanie ograniczenia produkcji odpadów jest zadaniem długofalowym i wymagającym rozległych działań. Zmniejszenie ilości powstających odpadów można m.in. osiągnąć stosując: selektywną zbiórkę odpadów, recykling i odzysk odpadów.

Plan określa działania stosowane w celu ograniczenia produkcji odpadów Do działań tych zaliczono: organizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Plan określa ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidziane do zebrania i zagospodarowania w sposób inny niż składowanie.

Osiągnięcie zakładanych limitów pozwoli na znaczne ograniczenie odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Plan przewiduje likwidację „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

Plan Gospodarki Odpadami będzie podlegać monitorowaniu w oparciu o analizę ustalonych wskaźników monitorowania planu. Prowadzony monitoring Planu Gospodarki Odpadami pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych celów służących poprawie gospodarowania odpadami i ochronie środowiska przed nimi.

# IX.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełmża wytycza kierunki działań, określa limity i ustala zasady gospodarowania odpadami na lata 2004 do 2007 z perspektywą do 2016 roku.

Niniejszy plan został opracowany w celu realizacji ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

„Plan.” dotyczy zarówno odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gdzie występują takie odpady jak: organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, elementy ubraniowe, popioły i żużle oraz niebezpieczne (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje i smary itp.), jak również odpadów wytwarzanych na terenie zakładów produkcyjnych, które powstają w procesie produkcji (odpady przemysłowe) oraz pochodzących z biur prowadzących obsługę administracyjną składem zbliżonych do odpadów z gospodarstw domowych.

Obowiązki właściwego zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie zakładów przemysłowych spoczywają na wytwarzającym te odpady.

W zakresie przemysłu na terenie gminy funkcjonuje wiele drobnych zakładów rzemieślniczo - produkcyjnych, których gospodarkę odpadami uznać należy za prowadzoną prawidłowo.

W planie określono istniejący stan gospodarki odpadami, a na podstawie statystycznych trendów zmian ludności w gminie, prognozę ilości powstawania odpadów, określono prognozowane zmiany oraz ustalono działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami .

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były informacje przekazane przez gminę, sprawozdania wytwórców odpadów, sprawozdania firm zajmujących się wywozem odpadów. Znaczącym źródłem informacji były także decyzje Starosty Powiatu udzielające pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zatwierdzające programy gospodarowania odpadami niebezpiecznym oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie ilości i rodzajów zwiezionych odpadów oceniono, że w 2002 roku zebrano około 27 % odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych było ich składowanie na gminnym składowisku odpadów w Kamionkach Dużych i Niedźwiedziu.

W gminie nie prowadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców.

Stan gospodarowania odpadami przemysłowymi wytwarzanymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w  gminie  oceniono jako zadawalający.

Szacuje się, że do roku 2010 na terenie gminy powstanie około 491 Mg odpadów azbestu, które będą unieszkodliwione na składowisku odpadów azbestu „Izopol” w Trzemesznie W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę zmian ilości powstających odpadów na przestrzeni lat 2004-2007 z prognozą do 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy procesów powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych stwierdzić należy, że:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w roku 2007 wzrośnie o 16 % w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o około 31 %

- ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych w roku 2007 wzrośnie  o 2,5 % w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o 5 %

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są: objęcie wszystkich mieszkańców  zorganizowaną zbiórką odpadów, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji. Plan zakłada, że do roku 2016 wszystkie wytworzone odpady powinny być właściwie zagospodarowane i nie powinny trafiać nielegalnie do środowiska. Ścisłe realizowanie powyższego planu gospodarki odpadami powinno przynieść zakładane rezultaty polegające głównie na ograniczeniu negatywnego wpływu powstających w każdym społeczeństwie odpadów na środowisko przyrodnicze.