-    A  M  P  L  U  S    -

PROJEKTOWANIE    I    WYKONAWSTWO    W    BUDOWNICTWIE

87 - 100    T O R U Ń,    ul.  K o n w a l i o w a   5 7

TEL.  (0 56)  654  56  25       TEL. KOM.:     505 - 298 – 600

| Stadium opracowania | Nr zlecenia | Nr obiektu | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt budowlany | - | - | DROGOWA |

P R O J E K T        B U D O W L A N Y

OBIEKT:                                  p r z e b u d o w a    d r o g i    g m i n n e j    n r   100530 C

# K u c z w a ł y  -  M i r a k o w o

o d c i n e k   od  hkt. 10 + 00,00  do hkt.  26 + 49,00

# LOKALIZACJA:                                              przebieg  przez  działki  nr:

# 101,  69,  47/1

ADRES:                                          KUCZWAŁY,    MIRAKOWO     g m.  C h e ł m ż a

BRANŻA:                                                                      D r o g o w a

NAZWY  I  KODY:                              45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  -  Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

45100000-8  -  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

45100000-8  -  Regulacja uzbrojenia terenowego

45233222-1  -  Podbudowa z kruszywa łamanego

45233252-0  -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg, zjazdów, poboczy

45240000-1  -  Przepust  rurowy

45112100-6  -  Rowy  przydrożne

I N W E S T O R:                                                       Gmina  Chełmża

ul.  Wodna  2         87 - 140  Chełmża

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Janusz DZIEMECKI | GP.I.7342/373/TO/94 S p e c j a l n o ś ć k o n s t r. - i n ż. Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/BD/0457/01 |  |

## Data  opracowania  styczeń  2009 r.

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU:

1. Strona tytułowa projektu                                                           -   str. 1

2. Spis załączników formalnych  i  rysunków                              -    str. 2

3. Załączniki formalno - prawne                                                   -   str. 3 - 14

4. Opis techniczny                                                                         -   str. 15 - 23

5. Rysunki                                                                                     -   ark. 14

- 2 -

S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

1.   Oświadczenie projektanta o sporządzeniu PB zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.    Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie.

3.    Zaświadczenia o przynależności do Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

4.    Opinia nr ZUD/1171/2007 z dnia 11.07.2007 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Mapa  orientacyjna                                                           -  rys. 1

2. Projekt zagospodarowania terenu – cz. 1                        -  rys. 2

3. Projekt zagospodarowania terenu – cz. 2                        -  rys. 3

4. Profil podłużny  drogi – cz. 1                                          -  rys. 4

5. Profil podłużny  drogi – cz. 2                                          -  rys. 5

6. Konstrukcja nawierzchni                                                  -  rys. 6

7. Przekroje  poprzeczne – cz. 1                                           -  rys.  7

8. Przekroje  poprzeczne – cz. 2                                           -  rys.  8

9. Obliczenie objętości robót ziemnych                               -  rys. 9

10.Geometria  zjazdu  publicznego                                      -  rys. 10

11. Geometria zjazdu indywidualnego                                 -  rys. 11

12. Przepust – przekrój konstrukcyjny                                 - rys. 12

13. Przepust – ścianki czołowe                                             - rys. 13

14. Przepust – typ drogowy                                                  - rys. 14

- 15 -

O P I S      T E C H N I C Z N Y

d o    p r o j e k t u    b u d o w l a n e g o    p r z e b u d o w y

d r o g i    g m i n n e j    n r    1 0 0 5 3 0  C

KUCZWAŁY - MIRAKOWO  gm. Chełmża  pow. Toruń,  woj. kujawsko – pomorskie

o d c i n e k   od  hkt.  10 + 00,00  do  hkt.  26 + 49,00

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robót – Gminy Chełmża - na opracowanie niniejszego

projektu budowlanego.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 rejonu opracowania wykonana w

marcu 2007 r. przez Firmę USŁUGI  GEODEZYJNE - Geodeta Jerzy Glama

z Chełmży.

1.3.  Koncepcja przebudowy drogi gminnej jw. - wykonana przez BPiUT "ANIMUS" z

Torunia w maju 2007 r.

  - Opinia o warunkach gruntowo - wodnych w strefie przebudowywanej drogi

wykonana przez BPiUT "ANIMUS" z Torunia w maju 2007 r.

  - Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego

opracowania

  - Ustalenia wstępne zainteresowanych stron, z udziałem przedstawicieli Inwestora i

Biura Projektowania - dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania projektowego

przyjętego w niniejszym projekcie budowlanym.

  - Opinia nr ZUD/1171/2007 z dnia 11.07.2007 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

- STAN  ISTNIEJĄCY.

Droga gminna nr 100530 C  Kuczwały - Mirakowo gm. Chełmża – objęta niniejszym opracowaniem na odcinku od hkt. 10+00,00 do hkt. 26+49,00 w zakresie j.n. – posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną lokalnie tłuczniem kamiennym, pospółką, żużlem i gruzem - o znacznym  stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podłużnej - o nie normatywnych spadkach.

Nawierzchnia  znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy  został wybity i przemieszczony - zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki i nierówności.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny  problem odprowadzenia wód deszczowych tak z nawierzchni drogi jak i w strefie poboczy.

Wody deszczowe w rejonie drogi - wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego jak również odprowadzane są na tereny niżej położone - powodując tym samym szczególnie w okresie długotrwałych opadów - przyspieszone niszczenie istniejącej nawierzchni drogi i podtopienie terenów przyległych.

Tereny przyległe do drogi – to posesje prywatne i grunty gminne.

Powyższe tworzy linie rozgraniczające niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzędem Gminy w Chełmży.

Droga nie posiada chodników - ruch pieszy odbywa się skrajem istniejącej jezdni drogi.

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa;

- 16 -

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć telekomunikacyjna.

Droga gminna Kuczwały – Antoniewo w msc. Kuczwały - posiada nawierzchnię bitumiczną.

Skrzyżowanie tejże drogi z drogą objętą opracowaniem wyznacza hkt. 0+00,00 drogi gminnej Kuczwały – Mirakowo.

Na odcinku od hkt. 0+00,00 do hkt. 10+00,00 droga poddana została przebudowie i posiada aktualnie nawierzchnie bitumiczną.

Do krawędzi jezdni tejże nawierzchni projektuje się dowiązać poziomy niwelety podłużnej drogi objętej opracowaniem - na odcinku od hkt. 10+00,00 do hkt. 26+49,00.

Droga powiatowa nr 2025 relacji Mała Grzywna – Mirakowo w msc. Mirakowo - posiada nawierzchnię bitumiczną.

Skrzyżowanie tejże drogi z drogą objętą opracowaniem wyznacza hkt. 26+49,00 drogi gminnej Kuczwały – Mirakowo.

Jest to koniec w/w odcinka drogi objętej opracowaniem - do krawędzi jezdni  nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej - projektuje się dowiązać poziomy niwelety podłużnej drogi gminnej Kuczwały - Mirakowo.

W strefie odcinka drogi objętej opracowaniem nie istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujące ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania.

- ZAKRES  OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany  obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C  Kuczwały – Mirakowo  gm. Chełmża - na odcinku o długości 1649,0 m – od  hkt.  10 + 00,00  do  hkt.  26 + 49,00 - wraz ze zjazdami drogowymi na tereny przyległe, poboczami drogowymi - i zaprojektowanymi jednostronnie w miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej - rowami drogowymi - wg. następującego rozwiązania projektowego:

- dla drogi i zjazdów publicznych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. - wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i gruzu betonowego oraz warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).

- dla zjazdów indywidualnych, o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej - wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i gruzu betonowego oraz warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój B-B).

- dla poboczy drogowych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. – wykonanie nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego i gruzu betonowego oraz warstwie odsączającej z piasku – po uprzednim wykonaniu ścinki istniejących poboczy i projektowanego korytowania (przekrój A-A).

Sposób wykonania nawierzchni drogi, zjazdów i rowów drogowych ujęty w niniejszym projekcie budowlanym – w odniesieniu do przyjętych wytycznych realizacyjnych – uwidoczniono w rysunkach pod nazwą "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla dróg zamiejskich.

Przekrój drogowy jezdni ograniczono obustronnie - umocnionym poboczem – wpisując jednocześnie w tak przyjęte rozwiązanie projektowe - zjazdy drogowe na tereny przyległe.

- 17 -

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzając wody opadowe – do projektowanych lokalnie przy krawędzi nawierzchni drogi - rowów przydrożnych, oraz spadkami poboczy na tereny przyległe - wolne od zabudowy.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie.

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Objęta opracowaniem przebudowa drogi gminnej nr 100530 C  Kuczwały - Mirakowo gm. Chełmża na odcinku od hkt. 10+00,00 do hkt. 26+49,00 - wpisana została w istniejący przebieg dotychczasowego pasa jezdnego drogi - z uwzględnieniem istniejących zjazdów na tereny przyległe.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest również komunikacyjnie w istniejący w jej rejonie układ powiatowych i gminnych ciągów drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym w jej sąsiedztwie układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem - podano na planie zagospodarowania terenu niniejszego projektu drogowego.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje modernizacyjnie problem komunikacji kołowej i pieszej w tej części miejscowości Kuczwały i Mirakowo – wyznaczając jednocześnie jego bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

- WARUNKI  GRUNTOWE  I  WODNE.

Dla drogi objętej projektem wykonano opinię o warunkach gruntowo - wodnych

strefy robót drogowych, z których wynika iż syntetyczny przekrój terenowy przedstawia

się następująco:

wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą nasypy

ziemne, z lokalną domieszką tłucznia, pospółki, żużla i gruzu, o zmiennej miąższości

zalegania w granicach 0,25 - 0,50 m.

Poniżej występują gliny piaszczyste z wkładkami piasków gliniastych.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on w czasie  obserwacji poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

- TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY.

Droga gminna objęta opracowaniem przebudowy na odcinku od hkt. 10+00 do

hkt. 26+49,00 - zaprojektowana została w odniesieniu do wytycznych koncepcji drogi uzgodnionej przez Inwestora - po trasie jej dotychczasowego przebiegu z wykształceniem zjazdów na tereny przyległe - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz uwarunkowaniami terenowymi - o długości odcinka jezdnego 1649,00 m. wyznaczonego profilem podłużnym - wpisując jednocześnie przebudowę w dotychczasowy przebieg pasa jezdnego drogi gminnej.

Trasę poprowadzono w odcinkach prosto i krzywoliniowych - co uwidoczniono w części graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków prostoliniowych i łuków kołowych tworzących odcinki krzywoliniowe.

Niweletę podłużną ulicy zaprojektowano w spadkach o wartości od 0,20 do 1,50 % - w nawiązaniu do poziomów dróg przyległych i istniejących zjazdów drogowych - oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia terenowego, dążąc do stworzenia właściwych

- 18 -

warunków odwodnienia tak nawierzchni (poprzez rowy przydrożne) jak i terenu otaczającego.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym stała się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych).

O ile pozwalały na to uwarunkowania projektowe - w opracowaniu uwzględniono dostosowanie niwelety podłużnej drogi do istniejących wysokości urządzeń sieci  uzbrojenia terenu – znajdującego się w drodze i strefie robót.

Wystąpiła jednak lokalna konieczność przeprowadzenia stosownej regulacji wysokościowej niektórych urządzeń przed wykonaniem ostatecznych robót nawierzchniowych, wynikająca z potrzeby zapewnienia należytego odwodnienia drogi i

wykonania niwelety podłużnej w wymaganych spadkach, o wartości podanej również na profilu podłużnym.

Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń roboczych z Inwestorem - projektując jego szerokość na trasie przebiegu drogi o wartości 4,50 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m i rowami przydrożnymi zaprojektowanymi w miejscach gdzie szerokość pasa drogowego umożliwiała ich wprowadzenie.

Zjazdy drogowe – publiczne i indywidualne - zaprojektowano również  w odniesieniu do obowiązujących wymogów projektowych i istniejących potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Zaprojektowano przekrój drogowy - charakterystyczny dla dróg zamiejskich - co uzgodniono z Inwestorem na etapie wykonanej koncepcji drogowej.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciągu drogi zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2 % - w kierunku od osi drogi do zewnętrznej krawędzi nawierzchni drogi - a w dalszej kolejności pochyleniem płaszczyzny poboczy o spadku 6 % - w kierunku projektowanego rowu przydrożnego bądź terenu przyległego.

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przyległych – linie ograniczające nawierzchnię zaprojektowano geometrycznie w formie łuków - w sposób podany na planie projektu drogowego.

Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części graficznej opracowania.

- NAWIERZCHNIA  DROGI  I  ZJAZDÓW  PUBLICZNYCH.

# Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z

Inwestorem – na obiekcie zaprojektowano:

- dwuwarstwową nawierzchnię jezdni drogi i zjazdów publicznych - z betonu asfaltowego grysowego - w następujący sposób:

warstwa górna (ścieralna) grubości 3 cm w ilości 75 kg/m² masy mineralno -

asfaltowej o strukturze zamkniętej – beton asfaltowy grysowy - wg PN-74/S-96022, poniżej warstwa dolna (wiążąca) grubości 4 cm w ilości 100 kg/m² masy mineralno asfaltowej o strukturze częściowo zamkniętej – beton asfaltowy grysowy - wg PN-74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, wapiennego i gruzu betonowego - warstwa górna podbudowy gr. 5 cm o granulacji 16,0-31,5 mm z kruszywa łamanego jw., warstwa dolna podbudowy o  grub. 18 cm o granulacji 31,5-63,0 mm z gruzu betonowego.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 15 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny A-A).

- 19 -

Podbudowę tłuczniowo - gruzową - przed ułożeniem warstw bitumicznych nawierzchni - należy skropić emulsją asfaltową.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana została w zaprojektowany przekrój poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych - poza pas jezdny.

- NAWIERZCHNIA  ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH.

Zjazdy drogowe indywidualne - na posesje prywatne zaprojektowano w sposób następujący:

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, grysowego - warstwa

ścieralna grub. 4 cm w ilości 100 kg/m² masy mineralno - asfaltowej o

strukturze zamkniętej wg PN - 74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, wapiennego i gruzu betonowego - warstwa górna podbudowy gr. 5 cm o granulacji 16,0-31,5 mm z kruszywa łamanego jw., warstwa dolna podbudowy o  grub. 18 cm o granulacji 31,5-63,0 mm z gruzu betonowego.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 15 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny B-B).

Podbudowę tłuczniowo - gruzową - przed ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni - należy skropić emulsją asfaltową.

- POBOCZA.

Pobocza drogowe - należy wykonać jako utwardzone - z mieszanki gruzu betonowego i pospółki w proporcji 1:1, o łącznej grub. 16 cm - poprzez ich uformowanie i nadanie spadków poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A - A części graficznej opracowania.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy należy poprzedzić wykonaniem ich oczyszczenia, ścięcia miejsc zawyżonych i zasypania zagłębień, z wyrównaniem (plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem nadmiaru ścinki w odkład.

- ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni wyprowadzone zostaną z powierzchni jezdni i poboczy:

- w rejon projektowanych rowów przydrożnych – realizacja w miejscach uwidocznionych w projekcie zagospodarowania terenu – docelowo realizacja obustronna na całej trasie drogi, po poszerzeniu pasa drogowego;

- w rejon terenów zieleni przyległych do drogi, niżej położonych nie zabudowanych;

Projektowany do wykonania obecnie system odwodnieniowy drogi - jest uwarunkowany w swym rozwiązaniu istniejącymi aktualnie ograniczeniami szerokości pasa drogowego.

- 20 -

11. ROWY  PRZYDROŻNE

Rowy przydrożne - zlokalizowane w miejscach jw. i wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej - zaprojektowano o głębokości 50 cm (w dostosowaniu do istniejącej konfiguracji terenu), szerokości dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1 : 1,5.

Po wykonaniu rowów - dno i skarpy należy poddać plantowaniu - następnie skarpy po humusowaniu warstwą grub. 5 cm - obsiać nasionami traw.

Projektowane rowy przydrożne o rzędnych dna dostosowanych do spadków podłużnych i kierunków pochylenia niwelety drogi gminnej - i długości odcinków do     50 m - mają charakter rowów chłonno - odparowujących.

12.  PRZEPUSTY  DROGOWE

## W strefie przebiegu drogi gminnej - w miejscach skrzyżowania istniejących indywidualnych zjazdów drogowych z projektowanymi rowami przydrożnymi jak również na zjeździe z drogi powiatowej w msc. Mirakowo – przewiduje się wykonanie przepustów rurowych – z rur betonowych Ø 40 i Ø 60 cm ułożonych na podsypce z pospółki grub. 25 cm - o długościach przewodu dostosowanych do warunków lokalnych – zakończonych betonowymi ściankami czołowymi.

Przepusty winny być wykonane zgodnie z rozwiązaniem uwidocznionym w rysunkach konstrukcyjnych części graficznej niniejszego opracowania.

13.  CHARAKTERYSTYKA  RUCHU.

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i

pieszy.

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych,

sporadycznie ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię drogi.

14. ORGANIZACJA  RUCHU.

W rejonie objętym opracowaniem nie istnieje oznakowanie pionowe drogi gminnej.

W związku z utwardzeniem pasa jezdnego drogi - projektowana stała organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - została objęta odrębnym opracowaniem projektowym.

15. STAN  TERENOWO – PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej - nie powodując tym samym potrzeby zajmowania terenów nie

będących własnością Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe budowy drogi realizowane będą na działkach nr:                    - 101,  69,  -  będących drogą gminną i stanowiących własność Inwestora;

- 47/1  -  będących drogą powiatową stanowiącą własność Skarbu Państwa w

administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu;

Powyższe informacje o charakterze terenowo - prawnym zaczerpnięto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntów" - będącego w posiadaniu Inwestora.

Zgody do dysponowania nieruchomościami jw. na cele budowlane – nie będącymi własnością Inwestora – znajdują się w posiadaniu Inwestora.

- 21 -

16. ROBOTY  ZIEMNE.

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie wykonanych przekroi

poprzecznych i sporządzonego analitycznego obliczenia objętości robót ziemnych

dołączonego do egzemplarza archiwalnego opracowania.

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt drogowych pod projektowane nawierzchnie – na całej powierzchni utwardzeń jezdni drogowej, na zjazdach drogowych oraz w strefie poboczy drogi i rowów przydrożnych.

Projektuje się wykonać mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem samochodów do przewozu gruntu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia terenowego drogi znajdującego się w strefie robót – prace ziemne należy wykonać bezwzględnie ręcznie.

BILANS

MAS   ZIEMNYCH

(wg. obliczenia objętości robót ziemnych)

K o r y t o w a n i e     d r o g o w e

wykopy                 -   1696 m³

nasypy                   -       72 m³

nadmiar                 -   1624 m³

R o w y     p r z y d r o ż n e

wykopy                 -    324 m³

Nadmiar gruntu z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wykopów rowów przydrożnych należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.

17.  KOSZTORYS  i  PRZEDMIAR  ROBÓT.

Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i przedmiar robót - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - i stanowiące odrębne egzemplarze opracowania.

18. NAWIĄZANIE  ROBÓT.

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak i robót ziemnych – przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane poziomy.

Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie.

- 22 -

19.  UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych.

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie.

Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio korygować w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przebiegający w pasie drogi kabel telefoniczny i wodociąg gminny, które należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem – zgodnie z wytycznymi uzgodnienia projektowego.

Na istniejącym kablu telekomunikacyjnym  – w obrębie skrzyżowań z projektowanymi nawierzchniami  -   należy założyć rury ochronne dwudzielne typu „Arot” – w miejscach uwidocznionych na planie drogowym.

Rura ochronna „Arot” winna wystawać po 0,5 m z każdej strony utwardzenia drogowego.

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót.

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016  z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202,              poz. 2072);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z póżn. zm.);

- 23 -

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w

sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;

- Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) – Załącznik nr 1 „Instrukcja o znakach drogowych pionowych”;

Wytycznych projektowania dróg - wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg

Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z późn. zm.).

O P R A C O W A Ł

Janusz  DZIEMECKI