BIURO    PROJEKTOWANIA    I    USŁUG    TECHNICZNYCH

A  N  I  M  U  S

87 - 100    T O R U Ń,    UL.  KONWALIOWA  57

TEL.  (0 56)  654  56  25          TEL. KOM.:     505 - 298 - 600

| Stadium opracowania | Nr zlecenia | Nr obiektu | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt budowlany | - | - | DROGOWA |

P R O J E K T        B U D O W L A N Y

OBIEKT:                                              p r z e b u d o w a    d r o g i    g m i n n e j

# M i r a k o w o    ( G r o d n o )

# LOKALIZACJA:                                              przebieg  przez  działki  nr:

# 302,  335/3,  1137/23,  335/5,  336/4,  335/7

ADRES:                                                      G R O D N O    g m.  C h e ł m ż a

BRANŻA:                                                                    D r o g o w a

NAZWY  I  KODY:                              45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  -  Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

45100000-8  -  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

45100000-8  -  Regulacja uzbrojenia terenowego

45233222-1  -  Podbudowa z kruszywa łamanego

45233252-0  -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg, zjazdów, poboczy

45240000-1  -  Przepust  rurowy

45112100-6  -  Rowy  przydrożne

45233290-8  -  Organizacja ruchu

I N W E S T O R:                                                      Gmina  Chełmża

ul.  Wodna  2         87 - 140  Chełmża

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Opracował | Janusz DZIEMECKI mgr inż. Krzysztof DZIEMECKI | GP.I.7342/373/TO/94 S p e c j a l n o ś ć k o n s t r. - i n ż. Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/BD/0457/01 KUP/0060/OWOS/04 S p e c j a l n o ś ć u r z ą d z e n i a w zakresie inżynierii środowiska Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/IS/0490/04 |  |

## Data  opracowania  kwiecień  2008 r.

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU:

1. Strona tytułowa projektu                                                           -   str. 1

2. Spis załączników formalnych  i  rysunków                              -    str. 2

3. Załączniki formalno - prawne                                                   -   str. 3 - 12

4. Opis techniczny                                                                         -   str. 13 - 21

5. Rysunki                                                                                     -   ark. 9

- 2 -

S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

1.   Oświadczenie projektanta o sporządzeniu PB zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.    Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie.

3.    Zaświadczenia o przynależności do Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

4.    Opinia nr ZUD/367/2008 z dnia 27.03.2008 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

5.    Uzgodnienie projektowe z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Oddział w Gdańsku – Terenowa Jednostka Eksploatacji w Grudziądzu – wydane pismem

OGP/TSG/332/2008 z dnia 01.04.2008 r.

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Mapa  orientacyjna                                                           -  rys. 1

2. Projekt zagospodarowania terenu                                    -  rys. 2

3. Profil podłużny  drogi                                                      -  rys. 3

4. Konstrukcja nawierzchni                                                  -  rys. 4

5. Przekroje  poprzeczne                                                       -  rys.  5

6. Obliczenie objętości robót ziemnych                                -  rys. 6

7. Geometria zjazdu indywidualnego                                    -  rys. 7

8.  Przepust – przekrój konstrukcyjny                                   - rys. 8

9. Przepust – ścianki czołowe                                                - rys. 9

- 13 -

O P I S      T E C H N I C Z N Y

do   p r o j e k t u    b u d o w l a n e g o    p r z e b u d o w y

d r o g i    g m i n n e j    MIRAKOWO  ( GRODNO )

w  msc.  GRODNO  gm. Chełmża  pow. Toruń,  woj. kujawsko - pomorskie.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robót – Gminy Chełmża - na opracowanie niniejszego

projektu budowlanego.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 rejonu opracowania wykonana w

lutym 2008 r. przez Firmę "Usługi Geodezyjne – Jerzy Glama” z Chełmży.

1.3. Projekt budowlany budowy drogi gminnej jw. – wykonany przez BPiUT "ANIMUS"

z Torunia w grudniu 2003 r.

1.4. Opinia o warunkach gruntowo - wodnych w strefie przebudowywanej drogi

przekazana przez Inwestora robót.

1.5. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego

opracowania

1.6. Ustalenia wstępne zainteresowanych stron, z udziałem przedstawicieli Inwestora i

Biura Projektowania - dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania projektowego

przyjętego w niniejszym projekcie budowlanym.

1.7. Opinia nr ZUD/367/2008 z dnia 27.03.2008 r. uzgodnienia dokumentacji

projektowej wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

- STAN  ISTNIEJĄCY.

Droga gminna Mirakowo (Grodno) w msc. Grodno – objęta niniejszym opracowaniem w zakresie j.n.  – posiada nawierzchnię gruntową, wzmocnioną lokalnie tłuczniem kamiennym, pospółką, żużlem i gruzem - o znacznym  stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podłużnej - o nie normatywnych spadkach.

Nawierzchnia  znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy  został wybity i przemieszczony - zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki i nierówności.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny  problem odprowadzenia wód deszczowych tak z nawierzchni drogi jak i w strefie poboczy.

Wody deszczowe w rejonie drogi - wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego jak również odprowadzane są na tereny niżej położone - powodując tym samym szczególnie w okresie długotrwałych opadów - przyspieszone niszczenie istniejącej nawierzchni drogi i podtopienie terenów przyległych.

Tereny przyległe do drogi – to posesje prywatne, grunty gminne i tereny leśne.

Powyższe tworzy linie rozgraniczające niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzędem Gminy w Chełmży.

Droga nie posiada chodników - ruch pieszy odbywa się skrajem istniejącej jezdni drogi.

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa;

- 14 -

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć telekomunikacyjna.

Na zjeździe z drogi powiatowej Grodno - Sławkowo istnieje nawierzchnia gruntowa natomiast na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy - Kowalewo Pomorskie - istnieje nawierzchnia asfaltowa.

Jest to początek - i zakończenie robót drogowych objętych niniejszym projektem przebudowy drogi.

Do tychże nawierzchni projektuje się dowiązać poziomy niwelety podłużnej projektowanej nawierzchni drogi gminnej.

W strefie drogi nie istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujące ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania.

- ZAKRES  OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany  obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi gminnej Mirakowo (Grodno) w msc. Grodno - na odcinku o długości 801,0 m - wraz ze zjazdami drogowymi na tereny przyległe, poboczami drogowymi - i zaprojektowanymi w miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej a jednocześnie w miejscach o normatywnej szerokości pasa drogowego - rowami drogowymi - wg. następującego rozwiązania projektowego:

- dla drogi o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. - wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A i B-B).

- dla zjazdów drogowych, o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej - wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię.

- dla poboczy drogowych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. – wykonanie nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego i pospółki – po uprzednim wykonaniu ścinki istniejących poboczy i projektowanego korytowania (przekrój A-A  i  B-B).

Sposób wykonania nawierzchni drogi, zjazdów i rowów drogowych ujęty w niniejszym projekcie budowlanym – w odniesieniu do przyjętych wytycznych realizacyjnych – uwidoczniono w rysunkach pod nazwą "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla dróg zamiejskich.

Przekrój drogowy jezdni ograniczono obustronnie - umocnionym poboczem – wpisując jednocześnie w tak przyjęte rozwiązanie projektowe - zjazdy drogowe na tereny przyległe.

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzając wody opadowe – do projektowanych lokalnie przy krawędzi poboczy drogi - ścieków drogowych i rowów przydrożnych, oraz spadkami poboczy na tereny przyległe - wolne od zabudowy.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie.

- 15 -

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Objęta opracowaniem budowa drogi gminnej Mirakowo (Grodno)                                  w msc. Grodno - wpisana została w istniejący przebieg dotychczasowego pasa jezdnego drogi - z uwzględnieniem istniejących zjazdów na tereny przyległe.

Projektowana budowa drogi wpisana jest komunikacyjnie w istniejący w jej rejonie układ wojewódzkich, powiatowych i gminnych ciągów drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym w jej sąsiedztwie układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem - podano na planie zagospodarowania terenu niniejszego projektu drogowego.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje modernizacyjnie problem komunikacji kołowej i pieszej w tej części miejscowości Grodno – wyznaczając jednocześnie jego bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

- WARUNKI  GRUNTOWE  I  WODNE.

Dla drogi objętej projektem Inwestor przedstawił opinię o warunkach gruntowo -

wodnych strefy robót drogowych, z których wynika iż syntetyczny przekrój terenowy

przedstawia się następująco:

wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą nasypy

ziemne, z lokalną domieszką tłucznia, pospółki, żużla i gruzu, o zmiennej miąższości

zalegania w granicach 0,2 - 0,5 m.

Poniżej występują gliny piaszczyste z wkładkami piasków gliniastych.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on w czasie  obserwacji poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

- TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY.

Droga gminna objęta opracowaniem przebudowy - zaprojektowana została w odniesieniu do sporządzonej koncepcji drogowej - po trasie jej dotychczasowego przebiegu z wykształceniem zjazdów na tereny przyległe - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz uwarunkowaniami terenowymi - o długości odcinka jezdnego 801,0 m wyznaczonego profilem podłużnym - wpisując jednocześnie przebudowę w dotychczasowy przebieg pasa jezdnego drogi.

Trasę poprowadzono w odcinkach prostych i łukach kołowych - co uwidoczniono w części graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków prosto i krzywoliniowych.

Niweletę podłużną ulicy zaprojektowano w spadkach o wartości od 0,55 do 3,30 % - w nawiązaniu do poziomów dróg przyległych i istniejących zjazdów drogowych - oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia terenowego, dążąc do stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni (poprzez rowy przydrożne) jak i terenu otaczającego.

Załamania niwelety w przekroju podłużnym o znacznej różnicy pochyleń wyokrąglono łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o parametrach podanych w profilu podłużnym drogi.

Dla wykonania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym może okazać się (po ustaleniu na etapie wykonawstwa - dokładnej lokalizacji urządzeń wodociągowych) - ich częściowa przebudowa (regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych).

- 16 -

O ile pozwalały na to uwarunkowania projektowe - w opracowaniu uwzględniono dostosowanie niwelety podłużnej drogi do istniejących wysokości urządzeń sieci  uzbrojenia terenu – znajdującego się w drodze i strefie robót.

Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń roboczych z Inwestorem - projektując jego szerokość na trasie przebiegu drogi o wartości 3,10 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0 m i ściekami drogowymi oraz rowami przydrożnymi zaprojektowanymi w miejscach gdzie szerokość pasa drogowego umożliwiała ich wprowadzenie.

Zjazdy drogowe zaprojektowano również  w odniesieniu do obowiązujących wymogów projektowych i istniejących potrzeb funkcjonalnych obiektu.

Zaprojektowano przekrój drogowy - charakterystyczny dla dróg zamiejskich - co uzgodniono z Inwestorem na etapie w/w koncepcji drogowej.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciągu drogi zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2 % - w kierunku od osi drogi do zewnętrznej krawędzi nawierzchni drogi - a w dalszej kolejności pochyleniem płaszczyzny poboczy o spadku 7 % - w kierunku projektowanego rowu przydrożnego bądź terenu przyległego.

Na zjazdach z drogi na tereny posesji przyległych – linie ograniczające nawierzchnię zaprojektowano geometrycznie w formie łuków i skosów - w sposób podany na planie projektu drogowego.

Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części graficznej opracowania.

- NAWIERZCHNIA

# Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z

Inwestorem – na obiekcie zaprojektowano:

- dwuwarstwową nawierzchnię jezdni - z betonu asfaltowego grysowego - w następujący

sposób:

warstwa górna (ścieralna) grubości 5 cm w ilości 125 kg/m² masy mineralno -

asfaltowej o strukturze zamkniętej wg PN-74/S-96022, poniżej warstwa dolna (wiążąca) grubości 3 cm z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² masy mineralno asfaltowej o strukturze częściowo zamkniętej wg PN-74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego, wapiennego, warstwa górna podbudowy gr. 8 cm z tłucznia kamiennego o granulacji 16-31,5 mm, warstwa dolna podbudowy o grub. 15 cm z tłucznia kamiennego o granulacji 31,5-63 mm.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 15 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny A-A i B-B).

Podbudowę tłuczniową - przed ułożeniem warstw bitumicznych nawierzchni - należy skropić emulsją asfaltową.

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana została w zaprojektowany przekrój poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych - poza pas jezdny.

- ZJAZDY  DROGOWE

Zjazdy drogowe na posesje przyległe zaprojektowano w sposób następujący:

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, grysowego - warstwa

ścieralna grub. 4 cm w ilości 100 kg/m² masy mineralno - asfaltowej o

- 17 -

strukturze zamkniętej wg PN - 74/S-96022, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego, wapiennego jw. i warstwie odsączającej z piasku grub. 15 cm.

Podbudowę należy skropić emulsją asfaltową jw. a całość robót należy poprzedzić wykonaniem robót ziemnych korytowania drogowego.

- POBOCZA.

Pobocza drogowe - należy wykonać jako utwardzone - z kruszywa łamanego i pospółki w proporcji 1:1, o łącznej grub. 16 cm - poprzez ich uformowanie i nadanie spadków poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A - A i B-B części graficznej opracowania.

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy należy poprzedzić wykonaniem ich oczyszczenia, ścięcia miejsc zawyżonych i zasypania zagłębień, z wyrównaniem (plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem nadmiaru ścinki w odkład.

- ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni wyprowadzone zostaną z powierzchni jezdni i poboczy:

- w rejon projektowanych ścieków drogowych i rowów przydrożnych – zaprojektowanych w miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia terenowego i uwidocznionych w projekcie zagospodarowania terenu – docelowo realizacja obustronna na całej trasie drogi, po poszerzeniu pasa drogowego;

- w rejon terenów zieleni przyległych do drogi, niżej położonych nie zabudowanych;

Projektowany do wykonania obecnie system odwodnieniowy drogi - jest uwarunkowany w swym rozwiązaniu istniejącym w strefie drogi uzbrojeniem terenowym oraz ograniczoną szerokością istniejącego pasa drogowego.

11. ROWY  PRZYDROŻNE

Rowy przydrożne o przekroju trapezowym - zlokalizowane w miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury terenowej i posiadających jednocześnie wymaganą normatywnie szerokość pasa drogowego umożliwiającą ich wpisanie w jego przekrój  - zaprojektowano o głębokości min. 0,50 m oraz szerokości dna 0,40 m i pochyleniu skarp                       1 : 1,5.

Po wykonaniu rowów - dno i skarpy należy poddać plantowaniu - następnie skarpy po humusowaniu warstwą grub. 5 cm - obsiać nasionami traw.

Projektowane rowy przydrożne o rzędnych dna dostosowanych do spadków podłużnych i kierunków pochylenia niwelety drogi gminnej - i długości odcinków do     50 m - mają charakter rowów chłonno - odparowujących - z uwagi na brak możliwości odprowadzenia z nich wód na tereny niżej położone w stosunku do drogi.

Roboty w strefie rowów przydrożnych należy rozpocząć od wycinki i karczunku  zakrzaczenia porastającego lokalnie strefę rowów.

Powyższe roboty spowodują udrożnienie przekroju poprzecznego rowów istniejących i poprawią przepustowość tychże ciągów odwodnieniowych.

Poprawi to również stabilność konstrukcyjną rowów zdeformowaną i naruszoną przez system korzeniowy roślinności.

Następnie należy wykonać projektowane roboty ziemne mające na celu odbudowę rowów istniejących, polegającą na ich pogłębieniu i przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego - oraz budowę rowów projektowanych.

- 18 -

12.  PRZEPUSTY  DROGOWE

## W strefie przebiegu drogi gminnej - w miejscach skrzyżowania istniejących indywidualnych zjazdów drogowych z projektowanymi rowami przydrożnymi – projektuje się wykonanie przepustów rurowych – z rur betonowych Ø 40 cm ułożonych na podsypce  z pospółki grub. 25 cm - o długościach przewodu dostosowanych do warunków lokalnych – zakończonych betonowymi ściankami czołowymi.

Przepusty winny być wykonane zgodnie z rozwiązaniem uwidocznionym w

rysunkach konstrukcyjnych części graficznej niniejszego opracowania.

13.  ŚCIEKI  DROGOWE.

Podstawowym elementem systemu odwodnienia drogi przebiegającej w strefie istniejących wykopów terenowych - jest sieć ścieków drogowych projektowanych z elementów betonowych o wym. 60 x 50 x 15 cm i ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm.

Ścieki zlokalizowano przy zewnętrznej krawędzi poboczy (u podnóża istniejących w terenie skarp wykopu) - z zadaniem przejęcia wód nawierzchniowych i przechwycenia wód spływających po istniejących skarpach drogowych - i ich odprowadzenia do projektowanych jw. rowów przydrożnych.

Szczegóły przyjętego rozwiązania projektowego uwidoczniono w przekroju konstrukcyjnym A - A i na planie zagospodarowania terenu części graficznej opracowania.

14.  CHARAKTERYSTYKA  RUCHU.

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i

pieszy.

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych,

sporadycznie ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię drogi.

15.   ORGANIZACJA  RUCHU.

W rejonie objętym opracowaniem nie istnieje oznakowanie pionowe drogi gminnej.

W związku z utwardzeniem pasa jezdnego drogi - projektowana stała organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - została objęta odrębnym opracowaniem projektowym.

16.  STAN  TERENOWO – PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej objętej niniejszym opracowaniem - realizowane będzie na działkach nr: 302,  335/3,  1137/23,  335/5,  336/4,  335/7.

Działki stanowiące własność Inwestora : 335/3,  1137/23,  335/5,  336/4,  335/7.

Działka nie będąca własnością Inwestora : 302  (Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu).

Powyższe informacje o charakterze terenowo - prawnym zaczerpnięto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntów" - będącego w posiadaniu Inwestora.

Do dysponowania gruntem na cele budowlane w odniesieniu do działki nie będącej własnością Inwestora - posiada on zgodę jego właściciela na zajęcie tegoż terenu

- 19 -

na cele budowlane, którego ostateczna wielkość zostanie określona na etapie wykonawstwa - po wyznaczeniu robót w terenie.

17.   ROBOTY  ZIEMNE.

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie wykonanych przekroi

poprzecznych i sporządzonego analitycznego obliczenia objętości robót ziemnych

dołączonego do egzemplarza archiwalnego opracowania.

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt drogowych pod projektowane nawierzchnie – na całej powierzchni utwardzeń jezdni drogowej, na zjazdach drogowych oraz w strefie poboczy drogi i rowów przydrożnych.

Projektuje się wykonać mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem samochodów do przewozu gruntu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia terenowego drogi znajdującego się w strefie robót – prace ziemne należy wykonać bezwzględnie ręcznie.

BILANS

MAS   ZIEMNYCH

K o r y t o w a n i e     d r o g o w e

wykopy                 -     766 m³

nasypy                   -     210 m³

nadmiar                 -     556 m³

R o w y     p r z y d r o ż n e

wykopy                 -    194 m³

Nadmiar gruntu z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wykopów rowów przydrożnych należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.

18.  KOSZTORYS.

Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i przedmiar robót - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - i stanowiące odrębne egzemplarze opracowania.

19.  NAWIĄZANIE  ROBÓT.

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak i robót ziemnych – przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką

geodezyjną, która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane poziomy.

Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie.

20.  UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

- 20 -

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed

uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych.

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie.

Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio korygować w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych.

Na istniejącym kablu energetycznym  – w obrębie skrzyżowania z projektowaną nawierzchnią  -   należy założyć rury ochronne dwudzielne typu „Arot” – w miejscu uwidocznionym na planie drogowym.

Rura ochronna „Arot” winna wystawać po 0,5 m z każdej strony utwardzenia drogowego.

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na skrzyżowanie drogi (na początkowym odcinku - patrz plan syt.-wys.) - z istniejącymi gazociągami w/c – oznaczonymi kolorem żółtym.

Roboty ziemne drogowe w strefie ich przebiegu - należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności - stosownie do wytycznych realizacyjnych zawartych w treści dołączonego do opracowania uzgodnienia projektowego z PGNiG  S.A. Terenowa Jednostka Obsługi w Grudziądzu.

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016  z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202,              poz. 2072);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i

- 21 -

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w

sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;

- Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) – Załącznik nr 1 „Instrukcja o znakach drogowych pionowych”;

Wytycznych projektowania dróg - wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg

Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z późn. zm.).

O P R A C O W A Ł

mgr  inż. Krzysztof  DZIEMECKI