- 2 -

S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Uzgodnienie Projektu stałej organizacji ruchu dokonane przez Urząd Gminy Chełmża i Komendę Miejską Policji w Toruniu oraz zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu dokonane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Projekt stałej organizacji ruchu                              -  rys. 1

-  3  -

O P I S    T E C H N I C Z N Y

d o   p r o j e k t u   s t a ł e j   o r g a n i z a c j i   r u c h u

p r z e b u d o w y    d r o g i    g m i n n e j    MIRAKOWO  ( GRODNO )

w  msc.  GRODNO  gm. Chełmża  pow. Toruń,  woj. kujawsko - pomorskie.

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1.  Zlecenie Inwestora robót - na opracowanie niniejszej dokumentacji technicznej.

1.2.  Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:1000 rejonu objętego opracowaniem - wykonana

przez geodetę uprawnionego.

  - Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejącego organizacji ruchu

wykonana przez autora opracowania.

  - Ustalenia robocze zainteresowanych stron z udziałem przedstawicieli Inwestora, Zarządzającego ruchem na drogach przyległych i Biura Projektowania - dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania projektowego przyjętego w niniejszej dokumentacji technicznej.

1.5. Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dn. 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.

Nr 108 z 2005 poz. 908 r. z późn. zm.).

1.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znaków

i sygnałów drogowych.

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.

(Dz.U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami dotyczącymi:

- znaków drogowych pionowych,

- znaków drogowych poziomych,

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 - załącznik nr 2) w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.10. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia 6 czerwca 1990r. (M.P. Nr 24 poz. 184) - Załącznik nr 1 "Instrukcja

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" z dnia 18 czerwca 1990 r.

- STAN  ISTNIEJĄCY.

Droga gminna Mirakowo (Grodno) w msc. Grodno gm.Chełmża - wpisana w istniejący układ komunikacyjny dróg przyległych do rejonu opracowania - nie posiada oznakowania drogowego (pionowego) organizującego ruch pojazdów w dostosowaniu do specyfiki istniejącej sytuacji terenowej.

Droga gminna jw. w strefie objętej opracowaniem - obsługuje ruch pojazdów w przebiegu lokalnym.

W bezpośrednim obrębie projektowanych robót - ruch pieszy odbywa się w strefie istniejących poboczy drogi.

-  4  -

W rejonie zjazdów z dróg powiatowej Grodno – Sławkowo i wojewódzkiej Pluskowęsy - Kowalewo Pomorskie - na drogę gminną objętą opracowaniem - istnieje oznakowanie na w/w drogach nadające im pierwszeństwo ruchu pojazdów w stosunku do poruszających się po drodze gminnej - funkcjonującej jako podporządkowanej.

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Teren projektowanej przebudowy drogi gminnej jw. - usytuowany w msc. Grodno          gm. Chełmża - znajduje się w strefie dróg publicznych jw. - i usytuowany jest pomiędzy drogą powiatową Grodno - Sławkowo a drogą wojewódzką Pluskowęsy - Kowalewo Pomorskie.

- ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu w pasie drogowym  drogi gminnej w msc. Grodno - na czas eksploatacji tegoż ciągu komunikacyjnego - po wykonaniu robót drogowych ujętych w Projekcie budowlanym drogi gminnej.

Projekt budowlany drogowy przebudowy drogi wraz z wymaganymi prawem budowlanym stosownymi uzgodnieniami i opiniami - stanowi odrębne opracowanie, które posiada Inwestor.

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie stałego oznakowania drogi gminnej - co uwidoczniono kolorystycznie na planie sytuacyjnym niniejszego Projektu.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem stałej organizacji ruchu w okresie po realizacji w/w robót drogowych w strefie istniejącej drogi objętej opracowaniem - organizując ruch kołowy na drodze gminnej w sposób wyznaczający jej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki eksploatacyjne.

- ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE.

  - Organizacja ruchu.

Projekt przebudowy drogi gminnej jw. stanowiący odrębne opracowanie - zapewni po zrealizowaniu tegoż zamierzenia inwestycyjnego - bezpieczne warunki funkcjonowania ruchu kołowego oraz pieszych w strefie przyległej do drogi - w miejscowości Grodno.

Stała organizacja ruchu przyjęta w niniejszym opracowaniu jest więc spełnieniem tychże ustaleń na czas eksploatacji drogi - po wykonaniu robót drogowych związanych z przebudową drogi - podając sposób oznakowania i zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego jaki odbywać się będzie na tejże drodze.

Niniejszy Projekt określa zakres i sposób wykonania projektowanej organizacji ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu w pasie drogowym drogi gminnej objętej opracowaniem - zostało dostosowane do istniejącej i projektowanej sytuacji na drodze, zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

  - Oznakowanie  robót.

Istniejące oznakowanie drogowe dróg powiatowej i wojewódzkiej jw. w rejonie skrzyżowań z drogą gminną w msc. Grodno - pozostawia się bez zmian.

-  5  -

Droga gminna - na odcinku objętym opracowaniem - funkcjonować będzie jako droga podporządkowana w/w drogom publicznym - a włączenie drogi gminnej do tychże dróg oznakowano znakami ostrzegawczymi A-7 z tabliczkami H-1.

Zmianę układu geometrycznego drogi (przejście odcinka prostego w łuk poziomy) oznaczono znakami A-3 i A-4 z tabliczkami H-2 i H-17a.

- ZESTAWIENIE  ZNAKÓW.

A - 3       -     "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo"

A - 4       -     "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

A - 7       -     "ustąp pierwszeństwa przejazdu"

H - 1       -     "tabliczka z rzeczywistą odległością znaku ostrzegawczego od miejsca

niebezpiecznego"

H - 2       -     "tabliczka o długości odcinka drogi, na którym występuje

niebezpieczeństwo"

H - 17a   -     "tabliczka oznaczająca koniec odcinka drogi na którym występuje

niebezpieczeństwo"

- UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - przestrzegając ustaleń planu stałej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem oraz nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Oznakowanie pionowe należy wykonać przy udziale właściwego terytorialnie zarządu drogi.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

O P R A C O W A Ł

mgr  inż. Krzysztof  DZIEMECKI