-    A  M  P  L  U  S    -

PROJEKTOWANIE    I    WYKONAWSTWO    W    BUDOWNICTWIE

87 - 100    T O R U Ń,    ul.  K o n w a l i o w a   5 7

###### TEL.  (0 56)  654  56  25       TEL. KOM.:     505 - 298 – 600

| Stadium opracowania | Nr zlecenia | Nr obiektu | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt organiz. ruchu | - | - | DROGOWA |

P  R  O  J  E  K  T

S T A Ł E J      O R G A N I Z A C J I      R U C H U

OBIEKT:                                       Przebudowa    drogi    gminnej    nr    100574  C

# LOKALIZACJA:                                      W i t k o w o  -  P l u s k o w ę s y

ADRES:                                    WITKOWO - PLUSKOWĘSY      g m.  C h e ł m ż a

BRANŻA:                                                                    D r o g o w a

NAZWY  I  KODY:                                      45233290-8  -  Organizacja ruchu

I N W E S T O R:                                                     Gmina  Chełmża

ul.  Wodna  2         87 - 140  Chełmża

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Opracował | Janusz DZIEMECKI mgr inż. Krzysztof DZIEMECKI | GP.I.7342/373/TO/94 S p e c j a l n o ś ć k o n s t r. - i n ż. Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/BD/0457/01 KUP/0060/OWOS/04 S p e c j a l n o ś ć u r z ą d z e n i a w zakresie inżynierii środowiska Członek Kuj.- Pom. Okręg. Izby Inż. Bud. nr KUP/IS/0490/04 |  |

## Data  opracowania  lipiec  2008 r.

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU:

1. Strona tytułowa projektu                                                           -   str. 1

2. Spis rysunków                                                                           -    str. 2

3. Opis techniczny                                                                         -   str. 3 - 5

4. Rysunki                                                                                     -   ark. 1

- 2 -

S P I S    R Y S U N K Ó W

1. Projekt stałej organizacji ruchu                              -  rys. 1

-  3  -

O P I S    T E C H N I C Z N Y

d o   p r o j e k t u   s t a ł e j   o r g a n i z a c j i   r u c h u

przebudowa  drogi  gminnej  nr  100534 C

W I T K O W O  -  P L U S K O W Ę S Y

w  msc.  W i t k o w o,   P l u s k o w ę s y   gm. Chełmża

- PODSTAWA  OPRACOWANIA.

  - Zlecenie Inwestora robót - na opracowanie niniejszej dokumentacji technicznej.

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:1000 rejonu objętego opracowaniem - wykonana przez geodetę uprawnionego.

  - Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejącego organizacji ruchu wykonana przez autora opracowania.

  - Ustalenia robocze zainteresowanych stron z udziałem przedstawicieli Inwestora, Zarządzającego ruchem na drogach przyległych i Biura Projektowania - dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania projektowego przyjętego w niniejszej dokumentacji technicznej.

  - Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dn. 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity

Dz.U. Nr 108 z 2005 poz. 908 r. z późn. zm.).

1.6.      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie

znaków i sygnałów drogowych.

1.7.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.

(Dz.U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzaniem.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami dotyczącymi:

- znaków drogowych pionowych,

- znaków drogowych poziomych,

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

(Dz.U. Nr 43 poz. 430 - załącznik nr 2) w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.10.    Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990r. (M.P. Nr 24 poz. 184) - Załącznik nr 1

"Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" z dnia 18

czerwca 1990 r.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Droga gminna nr 100534 C w msc. Witkowo,  Pluskowęsy  gm. Chełmża - wpisana w istniejący układ komunikacyjny dróg przyległych do rejonu opracowania – posiada częściowe oznakowanie drogowe (pionowe) organizujące ruch pojazdów - w dostosowaniu do specyfiki istniejącej sytuacji terenowej - za wyjątkiem zjazdu z drogi powiatowej nr 2022 Dziemiony – Zelgno  i wojewódzkiej nr 551 Chełmża - Zelgno.

- 4 -

Droga gminna nr 100534 C  w strefie miejscowości objętej opracowaniem - obsługuje ruch pojazdów w przebiegu lokalnym.

W bezpośrednim obrębie projektowanych robót - ruch pieszy odbywa się w strefie istniejących poboczy drogi.

W rejonie zjazdu z drogi powiatowej nr 2022 i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 551 - brak jest w chwili obecnej oznakowania tychże skrzyżowań - ustanawiającego ich podporządkowanie w ruchu pojazdów - w stosunku do w/w dróg.

Istniejące na drodze gminnej objętej opracowaniem znaki drogowe – z uwagi na ich znaczny stopień zniszczenia – projektuje się zdemontować i wymienić na nowe.

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Teren projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 100534 C - usytuowany w            msc. Witkowo,  Pluskowęsy  gm. Chełmża - znajduje się w strefie drogi powiatowej              nr 2022 i drogi wojewódzkiej nr 551 - i usytuowany jest pomiędzy w/w drogami publicznymi a rejonem posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych - przyległych do drogi gminnej - i usytuowanych w tejże strefie miejscowości objętych opracowaniem.

- ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu w pasie drogowym  drogi gminnej nr 100534 C w msc. Witkowo i Pluskowęsy - na czas eksploatacji tegoż ciągu komunikacyjnego - po wykonaniu robót drogowych ujętych w Projekcie budowlanym drogi gminnej.

Projekt budowlany drogowy budowy drogi wraz z wymaganymi prawem budowlanym stosownymi uzgodnieniami i opiniami - stanowi odrębne opracowanie, które posiada Inwestor.

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie stałego oznakowania drogi gminnej - co uwidoczniono kolorystycznie na planie sytuacyjnym niniejszego Projektu.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem stałej organizacji ruchu w okresie po realizacji w/w robót drogowych w strefie istniejącej drogi objętej opracowaniem - organizując ruch kołowy na drodze gminnej w sposób wyznaczający jej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki eksploatacyjne.

- ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE.

  - Organizacja ruchu.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 100534 C stanowiący odrębne opracowanie - zapewni po zrealizowaniu tegoż zamierzenia inwestycyjnego - bezpieczne warunki funkcjonowania ruchu kołowego oraz pieszych w strefie przyległej do drogi - w miejscowościach Witkowo i Pluskowęsy.

Stała organizacja ruchu przyjęta w niniejszym opracowaniu jest więc spełnieniem tychże ustaleń na czas eksploatacji drogi - po wykonaniu robót drogowych związanych z budową drogi - podając sposób oznakowania i zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego jaki odbywać się będzie na tejże drodze.

Niniejszy Projekt określa zakres i sposób wykonania projektowanej organizacji ruchu.

- 5 -

Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu w pasie drogowym drogi gminnej objętej opracowaniem - zostało dostosowane do istniejącej i projektowanej sytuacji na drodze, zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

  - Oznakowanie  robót.

Przewiduje się wprowadzić niezbędne oznakowanie drogowe drogi powiatowej      nr 2022 i drogi wojewódzkiej nr 551 - w rejonie skrzyżowania z projektowaną do przebudowy drogą gminną nr 100534 C w msc. Witkowo i Pluskowęsy – poprzez umieszczenie przed i za tymi skrzyżowaniami znaków ostrzegawczych A-6b  i  A-6c.

Oznakowanie istniejące drogi gminnej projektuje się wymienić na nowe.

Droga gminna - na odcinku objętym opracowaniem - funkcjonować będzie jako droga podporządkowana w/w drodze powiatowej i wojewódzkiej - a włączenie drogi gminnej do tychże dróg projektuje się oznakować znakiem ostrzegawczym A-7.

Oznakowanie drogowe drogi gminnej przebiegającej w strefie istniejących i projektowanych zabudowań mieszkalnych - oznaczono znakami uwidocznionymi w części graficznej opracowania.

Zmianę układu geometrycznego drogi (przejście odcinka prostego w łuk poziomy) oznaczono znakami  A-4 uzupełnionymi tabliczkami.

- ZESTAWIENIE  ZNAKÓW.

A - 4       -     "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

z tabliczką H-2

A - 4       -     "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"

z tabliczką H-17a

A – 6 b   -     " skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej

stronie"

A – 6 c   -     " skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej

stronie"

A - 7       -     "ustąp pierwszeństwa przejazdu"

A – 22     -    „niebezpieczny  zjazd”

A – 23     -    „stromy  podjazd”

E – 17a    -    „tablica  miejscowości”

- UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - przestrzegając ustaleń planu stałej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem oraz nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Oznakowanie pionowe należy wykonać przy udziale właściwego terytorialnie zarządu drogi.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

O P R A C O W A Ł

mgr  inż. Krzysztof  DZIEMECKI