# OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

„Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Kończewice - gmina Chełmża”

Zawartość opisu technicznego

- Podstawa opracowania

- Cel i zakres opracowania

- Stan istniejący

- Stan projektowany

  - Plan sytuacyjny

  - Chodnik w przekroju podłużnym i poprzecznym

  - Konstrukcja nawierzchni

  - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

  - Odwodnienie chodnika

  - Bariery stalowe

  - Wycinka drzew

  - Ochrona środowiska

  - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na podstawie umowy  zawartej w z Urzędem Gminy Chełmża, Ul. Wodna 2,

87-140 Chełmża.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wykonana na zlecenie Gminy Chełmża.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr. 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 września 2004roku)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice (Gmina Chełmża) wzdłuż zabudowy mieszkaniowej. Projekt przewiduje również budowę zjazdów do posesji. Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmuje wyłącznie roboty drogowe w istniejących granicach pasa drogowego.

W ramach projektowanego zadania wykonane zostaną:

- roboty rozbiórkowe niektórych elementów konstrukcyjnych (kostka brukowa, krawężniki),

- budowa chodnika,

- budowa zjazdów indywidualnych,

- regulacja pionowa  naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego,

3. Stan istniejący

Na odcinku drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice brak jest chodnika co w znacznym stopniu utrudnia ruch pieszych oraz stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ruch pieszych odbywa się częściowo po istniejącym chodniku, a w miejscu jego braku odbywa się on na jezdni.

4. Stan projektowany

W oparciu o wytyczne do projektu określone przez Inwestora. przyjęto następujące rozwiązania projektowe :

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowę chodnika na długości 438,16 m o  zmiennej szerokości 1,5 m i 2,0 m z lokalnymi zawężeniami. Trasa projektowanego chodnika przebiega częściowo po prawej stronie, a częściowo po lewej stronie wzdłuż zabudowy mieszkaniowej w obszarze istniejącego pasa drogowego. Szczegóły odnośnie rozwiązań w planie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (rys nr 1).

Zaprojektowano budowę nowych zjazdów do posesji o szerokości od 4,0m do 6,0m.

Teren inwestycji

Budowa chodnika prowadzona będzie na następujących działkach:

| Nr działki | Ark. | Obręb | Pow. [ha] | Właściciel działki/Trwały zarząd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 1 | Kończewice | 0,46 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |
| 88/2 | 2 | Kończewice | 2,48 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |
| 233/27 | 2 | Kończewice | 0,07 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |

  - Chodnik w przekroju podłużnym i poprzecznym

Niweletę chodnika dostosowano do istniejącej niwelety drogi oraz do rzędnych bram wjazdowych. Zaprojektowano jednostronne 2% pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku krawędzi drogi.

  - Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:

- betonowa kostka brukowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10 cm

W miejscach gdzie chodnik jest usytuowany bezpośrednio przy jezdni (bez oddzielającego pasa zieleni) przewidziano wzmocnienie konstrukcji za pomocą warstwy podbudowy o grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Na całej długości chodnika zaprojektowano obrzeże betonowe 8x30 cm układane na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano ściek z kostki betonowej na ławie.

Zjazdy indywidualne:

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

  - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

Nie przewiduje się wystąpienia kolizji z elementami podziemnymi istniejącej infrastruktury  technicznej. Naziemne urządzenia uzbrojenia podziemnego (studnie, zawory, itp.) należy wyregulować wysokościowo i dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni. Wymienione czynności należy wykonać w trakcie realizacji robót nawierzchniowych.

  - Odwodnienie chodnika

Budowany odcinek chodnika przebiega w większości po terenie równinnym. Odwodnienie chodnika odbywać się będzie za pośrednictwem ścieków przykrawężnikowych bezpośrednio do rowów i na tereny chłonne.

  - Balustrady stalowe

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano balustradę ochronną U-12a. Lokalizacja oraz długość balustrady wg rysunku „Plan sytuacyjny”.

  - Wycinka drzew

Drzewa przeznaczone do wycinki naniesiono na rysunku „Plan sytuacyjny”.  Przewidziano wycinkę ośmiu drzew zlokalizowanych w obszarze projektowanego chodnika.

4.8 Ochrona środowiska

Drzewa, które nie są przeznaczone do usunięcia będą zabezpieczone przed uszkodzeniami od sprzętu mechanicznego tarcicą nieobrzynaną. Ze względu na bliskość budynków mieszkalnych i gospodarczych, prace budowlane uciążliwe pod względem hałasu, będą prowadzone tylko w godzinach przedpołudniowych. Dotyczy to sprzętu zmechanizowanego typu koparki, ubijaki wibracyjne itp.

  - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych

### Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami.

### Wymagania szczegółowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę.

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności 
w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru żrobót.

Przed przystąpieniem do wykonywania koryta pod konstrukcję nawierzchni przy użyciu sprzętu mechanicznego należy dokładnie zlokalizować elementy sieci uzbrojenia podziemnego i ich części naziemne.

Wszystkie urządzenia naziemne infrastruktury technicznej należy wyregulować w taki sposób, aby górna powierzchnia urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie powierzchni chodnika, zjazdu lub pasa zieleni.

Opracował:

mgr inż. Paweł Płatkiewicz