# OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

„Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Kończewice - gmina Chełmża”

1.  Podstawa opracowania

- wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa do celów projektowych wykonaną przez geodetę,

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- umowa z Urzędem Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice (Gmina Chełmża) wzdłuż zabudowy mieszkaniowej. Projekt przewiduje również budowę zjazdów do posesji. Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmuje wyłącznie roboty drogowe w istniejących granicach pasa drogowego.

W ramach projektowanego zadania wykonane zostaną:

- roboty rozbiórkowe niektórych elementów konstrukcyjnych (kostka brukowa, krawężniki),

- budowa chodnika,

- budowa zjazdów indywidualnych,

- regulacja pionowa  naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego,

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu

- Granice i położenie terenu.

Na przedmiotowym terenie ruch pieszych odbywa się częściowo po istniejącym chodniku, a w miejscu jego braku odbywa się on na jezdni. Ciąg pieszy zlokalizowany jest w pasie drogi wewnętrznej. Teren obiektu jest stosunkowo płaski.

- Warunki terenowo prawne

Budowa chodnika prowadzona będzie na następujących działkach:

| Nr działki | Ark. | Obręb | Pow. [ha] | Właściciel działki/Trwały zarząd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 1 | Kończewice | 0,46 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |
| 88/2 | 2 | Kończewice | 2,48 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |
| 233/27 | 2 | Kończewice | 0,07 | Gmina Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża |

- Istniejące uzbrojenie terenu

Po terenie działek przebiegają następujące urządzenia uzbrojenia:

- sieć wodociągowa

- sieć telekomunikacyjna

- sieć energetyczna

- sieć kanalizacyjna

- sieć ciepłociągowa

Sieci nie kolidują z inwestycją.

- Istniejące drogi i chodniki

Na rozpatrywanym terenie znajduje się  częściowo istniejący chodnik przebiegający wzdłuż drogi wewnętrznej.

- Istniejąca zieleń

Na terenie inwestycji znajduje się 11 drzew, z czego 1 z nich przeznaczonych jest do wycinki

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje budowę chodnika na długości 438,16 m o  zmiennej szerokości 1,5 m i 2,0 m z lokalnymi zawężeniami. Trasa projektowanego chodnika przebiega częściowo po prawej stronie, a częściowo po lewej stronie wzdłuż zabudowy mieszkaniowej w obszarze istniejącego pasa drogowego. Na całej długości chodnik przebiega równolegle do krawędzi drogi wewnętrznej. Zaprojektowano budowę nowych zjazdów do posesji o szerokości od 4 m do 6 m dostosowanych do warunków istniejących .

5. Dane Informacyjne

- Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków

- Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej

6. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego natomiast polepszy warunki pieszych  pod względem bezpieczeństwa oraz nie naruszy interesu osób trzecich.

Opracował:

mgr inż. Paweł Płatkiewicz

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla projektu „Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Kończewice - gmina Chełmża”

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

  - roboty przygotowawcze,

  - roboty ziemne,

  - wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów,

  - roboty wykończeniowe.

Wyżej wymienione zakresy musza być wykonywane zgodnie z założoną technologią w projekcie budowlanym.

- 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej,

  - urządzenia telekomunikacyjne,

  - urządzenia energetyczne,

  - wodociąg,

  - ciepłociąg

  - kanalizacja,

  - napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia.

- W rejonie budowanego chodnika występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Do elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą: napowietrzne linie niskiego napięcia oraz urządzenia energetyczne.

- 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z bieżącym ruchem samochodowym. Największe nasilenie ruchu samochodowego obserwuje się w dni robocze w godzinach przedpołudniowych, najmniejsze w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych.

- Wykonawca robót musi zapewnić dojazd mieszkańców do posesji. Wykonywanie robót budowlanych związanych z zagęszczaniem podłoża oraz warstw konstrukcyjnych ciężkim sprzętem stanowi źródło drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych.

- Mogą wystąpić również zagrożenia porażenia prądem, gdyż prace będą wykonywane na terenie, przez który przebiegają linie napowietrzne.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciągi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

- ochrona przeciwpożarowa,

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

- 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych, drogowych oraz elektrycznych wiążą się z utrudnieniem ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych przy wykonywaniu prac budowlanych w pasie drogowym. By uniknąć zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poż. przynajmniej jeden raz w roku. Przed każdorazowym przystąpieniem do robót Kierownik Budowy powinien przeszkolić podległy mu personel i poinformować o ewentualnych zagrożeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik Budowy winien zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich

- Instruktaż winien obejmować w szczególności:

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

- Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie robót drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie i właściwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac – szczególnie poprzez oświetlenie barierek w godzinach nocnych. Z uwagi na bezpieczeństwo, wykopy w pobliżu istniejących instalacji należy wykonywać ręcznie.

- Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, wykonywać po ich wyłączeniu spod napięcia. Podłączenie do istniejącej sieci energetycznej musi odbywać się po uprzednim powiadomieniu Zarządcy sieci energetycznej i po wyłączeniu zasilania. Wszystkie prace na urządzeniach elektroenergetycznych bądź w ich pobliżu wykonywać po ich wyłączeniu spod napięcia. Zamiar przystąpienia do prac wykonawca winien zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do Rejonu Energetycznego.

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych),

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

- 7. Wskazanie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

- Materiały i wyroby do wykonywania nawierzchni muszą być składowane zgodnie z przepisami BHP. Miejsca składowe należy tak wyznaczyć aby zapewnić dogodny dojazd przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. Najlepszym rozwiązaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilości materiałów i wyrobów, która zostanie w danym dniu wbudowana. Składowanie materiałów nie może stwarzać zagrożenia dla ruchu kołowego i ruchu pieszych.

- 8. Wskazanie sposobu przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

- Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdować się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób upoważnionych oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

- Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

Opracował:

mgr inż. Paweł Płatkiewicz