Część III  Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

| L.p. | Artykuł | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Technologia odczytu położenia pisaka: Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) Powierzchnia tablicy: Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi. Rozdzielczość sprzętowa: rozdzielczość wewnętrzna: min. 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: min. 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) Wymiary obszaru roboczego: min. 63 cale na 47,5 cala Przekątna obszaru roboczego: min. 78 cali Format obszaru roboczego: 4:3 Obsługiwane rozdzielczości : min. 46 500 x 62 000 pikseli Prędkość odczytu współrzędnych: min. 140 współrzędnych na sekundę, 250 cali na sekundę Czułość zbliżeniowa tablicy: min. 0,4 cala (9,76 mm) Waga: maksymalnie 25 kg Komunikacja z komputerem: Przewodowa: poprzez port RS-232C albo USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli Bezprzewodowa: Radiowa RF 2,4GHz Oprogramowanie i sterowniki: Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit), Mac OS X (w tym Lion), Linux (32 bit) - oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim Zasilanie pisaków: pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku) Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami: min. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka Sprzętowa emulacja myszki: Pisaki wyposażone w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag & drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy: min. 15 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. Wyposażenie: 2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy, mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz uniwersalny do tablicy, oprogramowanie Gwarancja: 5 lat. Specyfikacja oprogramowanie do tablicy: - Pełna obsługa polskich znaków - Pełna współpraca z pozostałym sprzętem dostarczanym w tym Zamówieniu - Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, zakreślacze, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple - możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych, na całej powierzchni tablicy oraz na osobnych, wydzielonych obszarach tablicy - Możliwość jednoczesnego pisania przez maks. 9 użytkowników przy zastosowaniu kilku tablic interaktywnych podłączonych do jednego komputera lub wykorzystując współpracujące z tablicą bezprzewodowe tablety tego samego producenta, na całym obszarze roboczym lub na wydzielonej jego części – możliwość podzielenia obszaru roboczego na 9 części, po jednej dla każdego użytkownika. - Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji - Możliwość pracy na sześciu warstwach z możliwością ukrywania warstw, zmiany ich kolejności , nadawania im tytułów i edytowania obiektów tylko na aktywnych warstwach - Ustawiane właściwości, nadawanie nazwy i dołączanie notatek dla każdej strony indywidualnie z możliwością ich drukowania - Możliwość wyświetlenia pod kursorem identyfikatora aktualnie pracującego narzędzia (zarówno pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice) - Wstawianie min. 20 efektów przejść pomiędzy stronami z wewnętrznej bazy programu - Zmiana orientacji kursora (dla leworęcznych i praworęcznych) - Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem (z wykorzystaniem do gradientu dwóch lub czterech kolorów) - Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami, koloru, rodzaju (ciągła, przerywana) i grubości linii - Funkcja automatycznego wygładzania krzywych - Możliwość wyświetlania i ukrywania na stronie, definiowanej przez użytkownika siatki z możliwością przyciągania do niej wstawianych obiektów - Tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów) - Pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi - Definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie - Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego i rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych - Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku (z podaniem kąta wycinka). Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji - Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia - Wbudowana i w pełni edytowalna galeria z przykładowymi grafikami - Możliwość dodawania do galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW - Wbudowana wyszukiwarka elementów w galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, flash, obrazek, tło) - Możliwość dodawania do galerii pojedynczych obiektów oraz całych katalogów z obiektami poprzez przeciągnięcie ich bezpośrednio z eksploratora plików systemu. Możliwość dodawania elementów graficznych do galerii poprzez ich przeciągnięcie bezpośrednio ze stron internetowych - Archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML, AVI (z rejestracją dźwięku stereo) - Pełna współpraca z programami obsługującymi pocztę elektroniczną - Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub modułu rozpoznawania tekstu i możliwość automatycznego podzielenia wstawionego jako jeden obiekt tekstu na wyrazy będące osobnymi obiektami - Tworzenie adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie - Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt) - Ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości w obu kierunkach jednocześnie, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie - Wykorzystanie elektronicznego reflektora (latarki) z możliwością regulacji przezroczystości pozostałej nieodsłoniętej części ekranu, wyboru jednego z 10 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości - Pełna konfiguracja paska narzędziowego - możliwość stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania - automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. - Pełna lokalizacja w języku polskim (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie, pomoc zainstalowana na komputerze, brak konieczności połączenia z Internetem w celu skorzystania z pomocy). - Rozpoznawanie ręcznie pisanego tekstu w języku polskim, angielskim , rosyjskim, niemieckim i francuskim) z wbudowanymi słownikami (bez potrzeby zastosowania zewnętrznego oprogramowania) i zmianą wykorzystywanych w danym momencie słowników bez konieczności wyłączania oprogramowania. - Wbudowane funkcje obsługi urządzenia przechwytywania obrazu (np. wizualizery) - Możliwość zapisu lekcji interaktywnej, pozwalającym na uruchamianie lekcji interaktywnych na różnych tablicach interaktywnych obsługujących ten format. |  |
| 2 | Głośniki | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Głośniki komputerowe podłączane za pomocą złącza mini jack stereo. Zestaw z 2 głośników satelitarnych o mocy min. 10 Wat każdy. Wyposażone w regulację głośności. Specyfikacja techniczna: Liczba głośników: 2 szt. Moc: min. 10W Gwarancja: 3 lata. |  |
| 3 | Projektor multimedialny krótkoogniskowy | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Technologia projekcji: DLP Rozdzielczość podstawowa: min. XGA (1024 x 768) Format obrazu: 4:3 lub inne do wyboru Jasność : min. 2500 ANSI Lumenów Kontrast: min. 10000:1 Wielkość obrazu: od 50" do 300" Wskaźnik projekcji: 0.45 Zoom : Stały Korekta trapezu: 1D, Vertical(Pionowy) ± 15 Stopni (manualny) Obiektyw: F = 2.65, Gwarancja na lampę: min. 36 miesięcy lub przepracowanych 2000 godzin Głośność pracy: nie więcej niż 33 / 27 dB (Normalny / Ekonomiczny) Wyświetlane kolory: Pełna paleta kolorów 1.07 mld Interfejs: Computer in (D-sub 15pin) x2 (shared with Component video) Monitor out (D-sub 15pin) x1 Composite Video in (RCA) x1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x1 Audio out (Mini Jack) x1 Microphone in (Mini Jack) x1 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control ) HDMI v1.3 x1 USB (Type Mini B) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x1 RS232 (DB-9pin) x1 Sygnał video: NTSC / PAL / SECAM Zgodność z HDTV: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): nie więcej niż 250 x 350 x 322.8 mm Waga: nie więcej niż 5.5 kg - sam projektor Mocowanie: uchwyt ścienny na wyposażeniu( w zestawie) Format obrazu zgodny z formatem tablicy multimedialnej Gwarancja: 5 lat. |  |
| 4 | Ekran projekcyjny | 1 |
|  | Ekran ścienny z możliwością montażu na ścianie lub na suficie. Zamontować w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Przekątna min. 250 cm Format obrazu 4:3 Regulacja wysokości dolnej krawędzi Powierzchnia biała, matowa Obudowa metalowa w kolorze szarym Gwarancja: 3 lata. |  |
| 5 | Wizualizer | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: 2 070 000 Rozdzielczość: UXGA 1600x1200 Matryca wizualizera [piksele]: 1/3 Odświeżanie [kl/s]: 30 Obszar skanowania [cm]: 42x 31,5 Wbudowane oświetlenie górne Wejścia : USB Akcesoria standardowe: Przewód USB, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pokrowiec cechy wizualizera: Stop klatka, Tryb Foto/Tekst, Obracanie obrazu, Automatyczny balans bieli, Regulacja przesłony Gwarancja: 3 lata. |  |
| 6 | Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: 1. Ilość obsługiwanych Access-Pointów : 6 lub więcej 2. Centralna konfiguracja 3. Multiple SSID, VLAN 4. Automatyczne zarządzanie RF 5. Limit użytkowników na AP 6. Wyposażenie: instrukcja szybkiej instalacji, zasilacz sieciowy, przewód Ethernet, 7. Pamięć Flash min. 64 MB 8. Pamięć RAM min.512 MB 9. Minimum 4 porty RJ45 – 10/100/1000 10. Możliwość wykrywania punktów dostępowych w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI 11. Sposób zarządzania: za pomocą Web oraz SN MP v1/v2c, telnet, Secure Shell (SSH) 12. Co najmniej 5 portów PoE umożliwiających zasilenie Punktów Dostępowych. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego przełącznika sieci komputerowej, jeżeli zaproponowany kontroler WLAN takich portów nie posiada. Gwarancja: 3 lata. |  |
| 7 | Router bezprzewodowy z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemami blokowania włamań | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: 1. Parametry wydajnościowe Przepustowość silnika antywirusowego: min. 21 Mbps Przepustowość SPI1: min. 130 Mbps Maksymalna przepustowość VPN1: min. 50 Mbps VLANy: min. 255 2. Filtrowanie danych Skanowane protokoły WEB oraz Email HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 Skanowanie potokowe Filtracja ruchu na wejściu oraz wyjściu Zabezpieczenie przez zagrożeniami nie zdefiniowanymi Ilość sygnatur min. 1.2 mln Filtracja Web: na podstawie słów HTML, Rozszerzenia plików Filtracja email na podstawie: Tematu, Załącznika, rozszerzenia załącznika, Nazwy pliku Rozproszona analiza spam z wykorzystaniem protokołów SMTP, POP3 Czarna lista spamu tworzona w czasie rzeczywistym Możliwość definiowania list "zablokowany"/"dozwolony" na podstawie: adresu email nadawcy, domeny, adresu IP, adresu odbiorcy, domeny Ilość obsługiwanych użytkowników: nieograniczona 3. Funkcje zapory ogniowej SPI: Blokowanie portu/usługi, zabezpieczenie przed Denial-of-service (DoS), TCP Flood, UDP Flood, Kontrola Ping po stronie WAN oraz LAN Intrusion Detection & Prevention (IPS) Przydzielanie adresu IP: DHCP, statycznie, PPPoE, PPTP Tryby NAT: 1-1 NAT, PAT Routing: Statyczny, Dynamiczny, RIPv1, RIPv2 VoIP: SIP ALG DHCP: DHCP Server, DHCP Relay 4. VPN Ilość tuneli VPN IPSec: min. 10 Ilość jednoczesnych tuneli SSL: min. 5 Wymiana kluczy: IKE, Manual Key, Pre-Shared Key, PKI, X.500 Certyfikaty SSL: RSA, Diffie-Hellman, Self Wspracie SSL VPN dla: Windows 2000 / XP / Vista, Windows 7, Mac OS Autentykacja użytkowników VPN: LDAP, Radius, Lokalna baza 5. Rejestrowanie zdarzeń oraz raporty Zarządzanie: HTTP/HTTPS, SNMP v2c Raportowanie: Statystyki sumaryczne, Raport graficzny, Alarm zdarzenia, Automatyczne powiadamianie o szkodliwym oprogramowaniu, Powiadamianie o zdarzeniach systemowych Rejestrowanie: ruchu, szkodliwego kodu, spamu, p2p, 6. Hardware Gigabit RJ45 WAN/LAN min. 2/4 DMZ konfigurowalny: min. 1 Flash/RAM: min. 2GB/512MB USB: min. 1 Certyfikaty ICSA: Anti-virus VPNC: AES Interop, Basic Interop, Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Gwarancja: 3 lata. |  |
| 8 | Punkt dostępowy, przełącznik sieciowy | 5 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: 1. Standardy: IEEE 802.11a 5GHz IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4GHz IEEE 802.11n standard, 2.4GHz and 5GHz WMM WDS Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 2. Interfejsy 1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) Konsumpcja PoE 12,8 Zasilanie: 12 VDC, 1A; 1 x port konsoli RS232 2 x reverse SMA 5 x LED: Power, Link/ACT, LAN, 2.4GHz, 5GHz 3. Bezpieczeństwo WPA, WPA2, WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit IEEE802.1x RADIUS EAP TLS, TTLS, PEAP Autentykacja MAC VPN pass-through Secure SSH Telnet Security Socket Layer (SSL) 4. Zarządzanie Poprzez przeglądarkę, SNMP lub Telnet wraz z CLI SNMP SNMP MIB I, MIB II, 802.11 MIB 5. Zaawansowane funkcje Wireless Distribution System (WDS) Tryb Point-to-point Tryb Point-to-multipoint Tryb repeater Możliwość regulacji mocy sygnału od 100 mW do 0 mW Gwarancja: 3 lata. |  |
| 9 | Laptop 10,1” | 21 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Ekran: 10,1” LCD Częstotliwość zegara procesora 1,6GHz Pamięć: RAM 2GB Dysk twardy: 250GB LAN 10/100 Ethernet WiFi: 802.1 b/g/n Złącza: dwa złącza USB 2.0 Klawiatura format QWERTY Wbudowane multimedia: głośniki , mikrofon, kamera internetowa Gniazda zewnętrzne: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe System operacyjny umożliwiający instalację i uruchomienie oprogramowania biurowego Microsoft Office 2010 bez stosowania dodatkowych programów Oprogramowanie do zarządzania zestawem mobilnych komputerów - eKlasa. Oprogramowanie biurowe. Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji Oprogramowanie antywirusowe z wykupionymi aktualizacjami na 3 lata Oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepożądanych Torba do laptopa, myszka optyczna USB Zgodność z Energy Star 5.0 Gwarancja: 3 lata. |  |
| 10 | Notebook dla nauczyciela | 6 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Pamięć RAM: 4 GB 1333 MHz, DDR3 Dysk twardy: min. 250 GB, SATA Procesor taktowany zegarem co najmniej 2GHz Ekran LCD: 15,6”, WLED z HD, 1366 x 768 Porty USB 2.0: min. 3 szt. Port VGA: Tak Port HDMI: Tak Wbudowane urządzenia sieciowe: Zintegrowana karta sieciowa - LAN: 10/100/1000 Zintegrowana karta sieciowa - WiFi: 802.11 b/g/n Wbudowana karta dźwiękowa: Zintegrowana Wbudowany napęd: DVD +/- R/RW Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak Urządzenie wskazujące: Touchpad Klawiatura: Klawiatura (układ US –QWERTY) min. 102 Waga: max. 3 kg (z baterią) Zasilacz sieciowy: Tak Bateria: Tak Wbudowana kamera: Tak Wbudowany mikrofon: Tak Czytnik kart: Tak System operacyjny: - umożliwiający instalację i uruchomienie oprogramowania biurowego Microsoft Office 2010 bez stosowania dodatkowych programów. - z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. - możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0) Oprogramowanie biurowe Licencje do powyższych: Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.). Oprogramowanie do zarządzania zestawem mobilnych komputerów - eKlasa Oprogramowanie antywirusowe z wykupionymi aktualizacjami na 3 lata Oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepożądanych Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania. Oprogramowanie chroniące komputer w przypadku kradzieży Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera. Wyposażenie: Torba do notebooka 15,6”, mysz optyczna USB, program do obsługi nagrywarki DVD. Gwarancja: min. 3 lata, świadczona w siedzibie Zamawiającego. Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego. |  |
| 11 | Szafka z funkcją ładowania baterii do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia między salami lekcyjnymi przenośnych komputerów uczniów dla 20 komputerów | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: Szafa metalowa na kółkach (mobilna), łatwa do przemieszczania i bezpieczna, z możliwością przechowywania jednocześnie 20 laptopów oraz do ładowania baterii. Szafka powinna posiadać: - wewnątrz zamontowane gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. - dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym. Gwarancja: 3 lata. |  |
| 12 | Drukarka sieciowa wielofunkcyjna laserowa | 1 |
|  | Minimalne wymagania techniczne: technologia druku laserowa nominalna prędkość druku 18 str./min. rozdzielczość w pionie 600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi normatywny cykl pracy 5000 str./mies. gramatura papieru 60 - 163 g/m² pojemność podajnika papieru 150 szt. maks. pojemność podajników 150 szt. zainstalowana pamięć 8 MB maks. pojemność pamięć 8 MB prędkość procesora 266 MHz maks. rozmiar nośnika A4 złącza zewnętrzne: Wi-Fi, USB 2.0 Druk na różnych nośnikach, takich jak kartony, folie, etykiety i koperty Gwarancja: 3 lata. |  |
| 13 | Montaż, instalacja, szkolenie, uchwyty, korytka | --------------------------------------------------------------- |
|  | W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły w ramach ceny za dostawę urządzeń. Dostawa, montaż i integracja urządzeń odbywać się musi w godzinach pracy szkoły oraz w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Urządzenia należy zintegrować i dostosować do istniejącej sieci komputerowej i elektrycznej we wskazanej przez Zamawiającego szkole. Przez integrację Zamawiający rozumieć podłączenie do sieci komputerowej wszystkich urządzeń przenośnych oraz uzyskaniu z nich połączenia z siecią Internet. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami. Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników: - Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym. - Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej i głośników z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż: - Od tablicy do komputera - 15m - Od projektora do komputera 15m • Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. Sposób instalacji systemu urządzeń sieci bezprzewodowej: Zamawiający wymaga aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane zgodnie ze sztuką instalatorską tzn.: - instalację składowych sieci bezprzewodowej według projektu dostarczonego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę licencji w kontrolerze sieci WiFi do obsługi wymaganej liczby Punktów Dostępowych ( PD ) - konfigurację urządzeń sieciowych pod względem optymalizacji wydajności oraz bezpieczeństwa sieci według wytycznych Zamawiającego, które przekazane zostaną Wykonawcy po zawarciu umowy. Wszystkie Punkty Dostępowe powinny być zainstalowane w miejscach trudnodostępnych ( np.: Sufit) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, - Wszystkie urządzenia aktywne sieci komputerowej, powinny być umieszczone w szafie do tego celu przeznaczonej dostarczonej w ramach Zamówienia zgodniej z poniższą specyfikacją: - szafa wisząca, szerokość co najmniej 600, głębokość co najmniej 450 mm jednoczęściowe. Parametry techniczne: - Podejście kablowe z góry i z dołu wyposażone w 1 przepust szczotkowy . - Drzwi przednie z szybą i zamkiem na kluczyk - Grubość ścian: l,2mm, profile 19": 2mm - Ładowność: 60kg - Szafa powinna być zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia łącza internetowego w miejsce, gdzie będzie instalowana szafa dystrybucyjna. Poprzez doprowadzenie łącza należy rozumieć, przeprowadzenie odpowiedniego kabla sieci przewodowej z istniejącego w szkole aktywnego gniazda internetowego, w miejsce gdzie będzie zainstalowana szafa dystrybucyjna. - Zamawiający wymaga aby Punkty Dostępowe ( PD ) były łączone z urządzeniami aktywnymi zainstalowanymi w Szafie Dystrybucyjnej wg topologii sieci typu „gwiazda" - Ze względu na specyfikę instalacji, Zamawiający wymaga, aby wszystkie Punkty Dostępowe były zasilane z sieciowego urządzenia aktywnego ( Power Over Ethernet), zgodnie z normą IEEE 802.3af - Jeżeli odległość pomiędzy Punktem Dostępowym a urządzeniem aktywnym wynosi ponad 100m zgodnie z normą (IEEE 802.3af ), Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe aktywne urządzenie pośredniczące pozwalające na instalacje Punktu Dostępowego w miejscu oddalonym od szafy dystrybucyjnej na odległość przekraczającą 100m - Wszystkie kable łączące punkty dostępowe z urządzeniami aktywnym umieszczonymi w szafie dystrybucyjnej, powinny być prowadzone w korytach kablowych do tego celu przeznaczonych. - Wykonawca w ramach Zamówienia do zasilania urządzeń przeprowadzi kabel sieci elektrycznej YDY 3x2,5mm2 z istniejącej tablicy elektrycznej do Szafy Dystrybucyjnej dostarczonej w ramach tego zamówienia. Przeprowadzony kabel należy zabezpieczyć zabezpieczniem S301/B16A. W Szafie Dystrybucyjnej dokonać należy rozdzielenia źródła zasilania i przeprowadzić kable elektryczne z Szafy Dystrybucyjnej do tablicy interaktywnej, do projektora oraz wyprowadzić do podwójnego gniazda elektrycznego na ścianę w miejsce wskazane przez zamawiającego. Wszelkie prowadzone kable elektryczne należy umieścić w korytkach kablowych(nie dotyczy kabli dostarczanych przez producentów sprzętu). - W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kabli połączeniowych ( patchcord ) oraz przedłużaczy elektrycznych, wymaganych do uruchomienia systemu(całego sprzętu). |  |

Dodatkowe wymagania dot. sprzętu objętego zamówieniem:

Oprogramowanie biurowe przenośnego komputera uczniowskiego(laptop 10,1”) i nauczycielskiego:

- zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

  - edytor tekstów

  - arkusz kalkulacyjny

  - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

  - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

  - zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu

- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim

- pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim

- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego

- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0)

- pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności

- pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych

- rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.

Oprogramowanie do zarządzania zestawem mobilnych komputerów – eKlasa zainstalowane na przenośnych komputerach uczniowskich(laptop 10,1”) i nauczycielskich:

- włączenie/wyłączenie wszystkich komputerów w sali jednym kliknięciem myszy

- podgląd w czasie rzeczywistym tego co w danej chwili robią uczniowie na swoich komputerach

- konsola testowa pozwalająca nauczycielowi na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy uczniów

- moduł kreator egzaminów pozwalający nauczycielowi utworzyć własne pytania wzbogacone o elementy multimedialne (grafika, dźwięk, obraz)

Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie  musi spełniać następujące warunki:

- posiadać deklarację CE

- posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;

- w przypadku komputerów przenośnych – spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;

- być wyprodukowane w 2012 r. fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;

- zagwarantowana możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania antywirusowego na okres min. 3 lat

- zagwarantowana możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed kradzieżą komputery uczniowskie i nauczycielskie na okres min. 3 lat

Instruktaż stanowiskowy z obsługi urządzeń:

- Instruktażem należy objąć co najmniej dwóch nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu.

- Instruktaż musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonany na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.

- Treści instruktażu muszą obejmować co najmniej:

o   elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,

o   sposób uruchomienie zestawu,

o   sposób wykonania kalibracji tablicy,

o   sposób obsługi wizualizera

o   sposób obsługi projektora

o   sposób obsługi wszystkich komputerów przenośnych oraz obsługi oprogramowania do zarządzania zestawem mobilnych komputerów – eKlasa

o   zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.

o   sposób obsługi oprogramowania do przeprowadzenia wideokonferencji

Instruktaż z obsługi systemu urządzeń sieci bezprzewodowej:

- Instruktażem należy objąć jednego pracownika wskazanego przez dyrektora szkoły

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawienie imiennych zaświadczeń dla osoby biorących udział w instruktażu.

- Instruktaż musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonany na zainstalowanym w placówce systemie sieci bezprzewodowej.

- Treści instruktażu muszą obejmować co najmniej:

  - podstawowe informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej,

  - sposób logowania się,

  - przyłączanie kolejnych urządzeń do sieci bezprzewodowej

W ramach protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła niezbędne do zarządzania i obsługi urządzeń dostarczanych w ramach Zamówienia.