CZĘŚĆ III – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne warunki techniczne przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodem do jego transportu oraz systemu informatycznego.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:

  - przekazania Zamawiającemu do korzystania  z fotoradaru z wykorzystaniem techniki cyfrowej, z systemem informatycznym do przetwarzania informacji zarejestrowanej przez fotoradar;

  - świadczenia asysty technicznej i informatycznej dotyczącej korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego;

  - pomocy technicznej i informatycznej;

  - świadczenia nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczonego oprogramowania, do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizację zadań związanych z korzystaniem z fotoradaru, usuwanie usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu komputerowego.

3. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:

- urządzenie radarowe-fotoradar – 1 szt.,

- komputery wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej w tym:

a/ komputer główny z UPS – Serwer – 1 szt.

b/ komputer roboczy wraz z monitorem LCD – 3 szt.

c/ komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru – 1 szt.

d/ drukarka laserowa – 1 szt.

e/ drukarka igłowa – 1 szt.

f/ urządzenie skanująco-kopiująco-drukującego  – 1szt.

g/oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej

3)  samochód do transportu fotoradaru (kontener) – 1 szt.

3.1) Urządzenie radarowe – fotoradar - przyrząd do pomiaru prędkości – 1 szt. - musi posiadać następujące parametry techniczne:

| L.p. | Parametry techniczne fotoradaru wymagane przez zamawiającego |  | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | być przewoźny, przystosowany do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, łatwy w załadunku i rozładunku przez jedną osobę, w konfiguracji w kontenerze (z możliwością jego rozdziału na dwie części) służącym jako pełna osłona wszystkich podzespołów w szczególności: antena, kamera, akumulatory, generator, lampa błyskowa oraz inne urządzenia dodatkowe (np. modem WiFi), z możliwością jego łatwego transportu w bagażniku pojazdu oraz z możliwością przebudowy poszczególnych podzespołów do konfiguracji na trójnogu i w kompatybilnym maszcie wieżowym |  |  |  |
| 2. | posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 30 – 250 km/h z zakresem działki elementarnej 1km/h oraz posiadać funkcję zapisu dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej |  |  |  |
| 3. | być przystosowany do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów do trzech pasów ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego |  |  |  |
| 4. | posiadać możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami przyrządu (np. zmiana prędkości dozwolonej i progowej, włączanie/wyłączanie lampy błyskowej itp.) z odległości do 300 m za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi |  |  |  |
| 5. | po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia |  |  |  |
| 6. | wykonywać jednoczesny pomiar prędkości i rejestracji zdarzeń drogowych pojazdów zbliżających się i oddalających względem przyrządu |  |  |  |
| 7. | odróżniać i rejestrować prędkości pojazdów oraz zdarzeń drogowych pojazdów osobowych i ciężarowych |  |  |  |
| 8. | wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej: nr zdjęcia, nr przyrządu którym wykonano pomiar, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru |  |  |  |
| 9. | być wyposażony w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz i zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie innym programem graficznym niż dostarczony przez Wykonawcę |  |  |  |
| 10. | ma posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do importu zawartości pamięci do innych programów analitycznych |  |  |  |
| 11. | ma posiadać funkcję wykonywania jednocześnie zdjęć dla pojazdów zbliżających jak i oddalających się względem urządzenia, oraz możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających np. 60km/h i dla pojazdów ciężarowych odjeżdżających np. 40 km/h, |  |  |  |
| 12. | ma posiadać funkcję rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu z możliwością wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia i ustawienia jasności, ostrości oraz kontrastu |  |  |  |
| 13. | umożliwiać wykonanie i rejestrację dwóch zdarzeń drogowych w ciągu 1 sekundy |  |  |  |
| 14. | mieć możliwość wykonywania pomiarów i zdjęć wszystkim pojazdom przekraczającym ustalony limit graniczny prędkości |  |  |  |
| 15. | posiadać aparat cyfrowy (kamera), który ma pracować w technice cyfrowej oraz ma być wyposażony w matrycę monochromatyczną, czyli odpowiednio zapis obrazu w kolorze czarno-białym z rozdzielczością od 1,0 mln do 5 mln pikseli wyposażony w odpowiednie filtry – odblaskowy i antyrefleksyjny |  |  |  |
| 16. | posiadać lampę błyskową z osobnym źródłem zasilania przy uwzględnieniu: |  |  |  |
|  | a) | braku efektu przegrzania (konieczność działania przy każdym przejeżdżającym pojeździe przekraczającym ustalony limit prędkości) |  |  |
|  | b) | możliwość wykonywania zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy |  |  |
|  | c) | czasu pracy urządzenia bez konieczności ładowania akumulatorów min.8h |  |  |
|  | d) | interwał przeładowania lampy błyskowej max.0,5 sek. |  |  |
|  | e) | posiadania filtrów w kolorze czerwonym lub pomarańczowym |  |  |
| 17. | być wyposażony w akumulatory żelowe oraz urządzenia do ładowania akumulatorów |  |  |  |
| 18. | poszczególne podzespoły urządzenia (antena, kamera, akumulatory, generator i inne) oraz przyrządy dodatkowe (np. lampa błyskowa) muszą się konfigurować do pracy wewnątrz masztu wieżowego lub na trójnogu wraz z możliwością jego zabudowy w pozycji trójnogu lub na stelażu w samochodzie (przy otwartych lub zamkniętych drzwiach tylnych) |  |  |  |
| 19. | minimum 98% wykonanych zdjęć musi nadawać się do dalszej obróbki dla wytworzenia dokumentacji mandatowo-procesowej |  |  |  |
| 20. | być przystosowany do pracy o każdej porze dnia i w różnych warunkach atmosferycznych |  |  |  |
| 21. | być przystosowany do pracy przez całą dobę i w temperaturach zewnętrznych min. 0°C do +50°C – ogólnie oraz w przypadku pracy na maszcie w temperaturach min.od -25°C do +60°C |  |  |  |
| 22. | być wyposażony dodatkowo w laptop przystosowany do możliwości podglądu zarejestrowanych zdarzeń na drodze |  |  |  |
| 23. | urządzenie winno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych |  |  |  |

Dodatkowe wymagania odnoszące się do urządzenia radarowego

1. Wykonawca musi zapewnić obsługę techniczną fotoradaru i samochodu, montaż fotoradaru w maszcie, realizowanie czynności diagnostycznych lub serwisowych w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych, jego naprawa oraz diagnostyka nie może zakłócić harmonogramu realizacji usługi.

2.Wszystkie elementy systemu ( fotoradar, samochód) muszą posiadać kompleksowe ubezpieczenia

na cały okres trwania umowy.

3.2.a) Komputer główny z UPS – serwer – 1 szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | procesor dwurdzeniowy minimum 3,0 Ghz, minimum 6MB cache |  |  |
| 2. | płyta główna minimum 1 złącze PCI-E x 16, minimum 4 złącza USB |  |  |
| 3. | pamięć RAM min. 4 GB FSB min. 800 MHz lub więcej |  |  |
| 4. | dwa dyski twarde z interfejsem SATAII o pojemności min. - 500 GB każdy |  |  |
| 5. | karta grafiki zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 6. | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 7. | karta sieciowa zintegrowana z płytą główną min. 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |  |  |
| 8. | napęd optyczny – nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer |  |  |
| 9. | wbudowany czytnik kart pamięci min. SD/MMC/MS |  |  |
| 10. | klawiatura PS/2 |  |  |
| 11. | mysz PS/2 |  |  |
| 12. | UPS o mocy wyjściowej (VA): 500VA lub więcej |  |  |
| 13. | UPS o mocy wyjściowej (W): 350W lub więcej |  |  |
| 14. | ilość gniazd wyjściowych UPS’a: 4 |  |  |
| 15. | maksymalny czas przełączania UPS’a: 4 ms |  |  |
| 16. | czas podtrzymania UPS’a przy obciążeniu 50%: około 14 min |  |  |
| 17. | czas podtrzymania UPS’a przy obciążeniu 100%: około 2,5 min |  |  |

3.2.b) Komputer roboczy wraz z monitorem LCD – stacja robocza – 3 szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | procesor dwurdzeniowy min. 2,8 Ghz, min. 3MB cache |  |  |
| 2. | płyta główna z co najmniej 2 złączami USB wyprowadzonymi w przedniej części komputera |  |  |
| 3. | pamięć RAM min. 2 GB, FSB min.800 Mhz |  |  |
| 4. | dysk twardy z interfejsem SATAII o pojemności min. - 320 GB |  |  |
| 5. | karta grafiki zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 6. | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 7. | karta sieciowa zintegrowana z płytą główną min. 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |  |  |
| 8. | napęd optyczny – nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer |  |  |
| 9. | wbudowany czytnik kart pamięci min. SD/MMC/MS |  |  |
| 10. | klawiatura PS/2 |  |  |
| 11. | mysz PS/2 |  |  |
| 12. | złącze równoległe LPT1 |  |  |
| 13. | system operacyjny komputera musi obsługiwać typ partycji NTFS z możliwością szyfrowania danych |  |  |
| 14. | system operacyjny komputera musi działać w domenie NT i muszą się na tym systemie wykonywać skrypty zadawane z domeny NT napisane w języku Visual Basic |  |  |
| 15. | dopuszcza się licencję typu OEM dla systemu operacyjnego |  |  |
| 16. | monitor LCD o przekątnej minimum 17” |  |  |

3.2.c) Komputer przenośny notebook do obsługi fotoradaru – 1 szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | procesor dwurdzeniowy min. 2,0 Ghz |  |  |
| 2. | pamięć RAM min. 2 GB, FSB min. 800 Mhz |  |  |
| 3. | dysk twardy z interfejsem SATA o pojemności min. 250 GB |  |  |
| 4. | karta grafiki zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 5. | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 6. | karta sieciowa zintegrowana z płytą główną min. 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ45 |  |  |
| 7. | karta sieciowa bezprzewodowa obsługująca standardy min. WiFi 802.11b/g zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 8. | napęd optyczny – nagrywarka DVD+/RW Dual Layer |  |  |
| 9. | wbudowane porty : min. 3 x USB 2.0, min. 1 x HDMI, min. 1 x RJ45, min. 1 x D-SUB |  |  |
| 10. | matryca o przekątnej min. 15,4” TFT |  |  |
| 11. | wbudowany czytnik kart min. SD/MM/MS |  |  |
| 12. | komunikacja bezprzewodowa Bluetooth |  |  |
| 13. | wbudowany wskaźnik – panel dotykowy(touchpad) |  |  |
| 13. | system operacyjny komputera musi obsługiwać typ partycji NTFS z możliwością szyfrowania danych |  |  |
| 14. | system operacyjny komputera musi działać w domenie NT i muszą się na tym systemie wykonywać skrypty zadawane z domeny NT napisane w języku Visual Basic |  |  |
| 15. | dopuszcza się licencję typu OEM dla systemu operacyjnego |  |  |
| 16. | torbę do notebooka |  |  |
| 17. | ładowarkę samochodową do notebooka |  |  |
| 18. | mysz ze złączem USB 2.0 |  |  |
| 19. | pamięć przenośna typu pendrive USB 2.0 min. 4 GB. |  |  |

3.2.d) Drukarka laserowa – 1szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal): do 14 str./min |  |  |
| 2. | jakość druku (w czerni, tryb najlepszy): do 600 x 600 dpi |  |  |
| 3. | druk dwustronny: ręczny (z obsługą przez sterownik) |  |  |
| 4. | maksymalna liczba podajników papieru: 1 (oraz szczelina z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy) |  |  |
| 5. | czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni, tryb normalny): mniej niż 10 s |  |  |
| 6. | nośniki: papier zwykły, koperty, zwrotki pocztowe, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety |  |  |

3.2.e) Drukarka igłowa – 1szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | format drukarki A4 |  |  |
| 2. | liczba igieł 9 |  |  |
| 3. | prędkość drukowania 435 cps (najwyższa prędkość) |  |  |
| 4. | prędkość drukowania 387 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi) |  |  |
| 5. | prędkość drukowania 290 cps (w trybie Utility @ 10 cpi) |  |  |
| 6. | prędkość drukowania 73 cps (w trybie NLQ) |  |  |
| 7. | opcjonalne podawanie papieru automatyczny podajnik pojedynczych kartek |  |  |
| 8. | opcjonalne podawanie papieru podajnik na papier w rolce |  |  |
| 9. | opcjonalne podawanie papieru traktor dolny pchający z podstawą |  |  |
| 10. | opcjonalne podawanie papieru traktor górny ciągnący |  |  |
| 11. | wbudowany interfejs Równoległy Centronics (LPT) |  |  |
| 12. | wbudowany interfejs USB |  |  |
| 13. | wysokość maksymalnie 116 mm |  |  |
| 14. | szerokość maksymalnie 398 mm |  |  |
| 15. | głębokość maksymalnie 345 mm |  |  |

3.2.f) Urządzenie skanująco-kopiująco-drukującego  – 1szt. musi posiadać następujące parametry lub lepsze:

| L.p. | Parametry techniczne podzespołu lub elementu wymagane przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość skanowania w kolorze dokumentów o wielkości A3 i mniejszych do sieci komputerowej poprzez wbudowaną w kserze książkę adresową na adres email użytkownika |  |  |
| 2. | wbudowany faks musi umożliwiać wysyłanie faksów przez pracownika znajdującego się przy kserze |  |  |
| 3. | wbudowany faks musi umożliwiać odbiór faksów |  |  |
| 4. | wbudowany faks musi pracować na telefonicznej linii analogowej |  |  |
| 5. | możliwość drukowania w czerni i bieli z komputerów poprzez sieć lokalną LAN |  |  |
| 6. | możliwość kserowania w czerni i bieli dokumentów w formacie A3 i mniejszym |  |  |
| 7. | elementy potrzebne do automatycznego sortowania dokumentów drukowanych oraz kserowanych |  |  |
| 8. | elementy potrzebne do automatycznego drukowania i kserowania dokumentów dwustronnie |  |  |
| 9. | podstawa pod ksero |  |  |
| 10. | interfejs sieciowy umożliwiający podłączenie urządzenia do komputerów poprzez sieć komputerową LAN ethernet 10/100mbps |  |  |

Dodatkowe wymagania odnoszące się do urządzenia skanująco-kopiująco-drukującego

1. Wykonawca w ramach umowy ponosić będzie wszystkie koszty związane z naprawą, przeglądami i konserwacją urządzenia.

2. Koszt materiałów eksploatacyjnych ponosić będzie Zamawiający.

3.2.g) Oprogramowanie do obróbki zdjęciowo- mandatowej – licencja na 5 stanowisk komputerowych(klienckich)

| L.p. | Funkcje wymagane przez zamawiającego |  | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | funkcje graficzne umożliwiające poprawę jakości zdjęć (np. ustawienia ostrości, jasności, kontrastu), |  |  |  |
| 2. | możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia (np. twarzy, numeru rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny pojazdu, |  |  |  |
| 3. | indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych, oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie oraz spraw zakończonych, a także ich wizualizację w postaci widoków według powyższych indeksów, |  |  |  |
| 4. | system identyfikacji (administrator, użytkownik), |  |  |  |
| 5. | możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, miejsca, numeru zdjęcia, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, numeru sprawy, |  |  |  |
| 6. | rejestrowanie poszczególnych etapów przebiegu i sposobu zakończenia czynności wyjaśniających, |  |  |  |
| 7. | zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), |  |  |  |
| 8. | możliwość wydruku dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie: wezwanie zawierające raport z miejsca zdarzenia, oświadczenia, karty MRD5, karty informacyjne, mandaty karne, zwrotne potwierdzenia odbioru, naklejki adresowe, |  |  |  |
| 9. | zapewnić kompatybilność z wymianą danych z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców poprzez pliki XML |  |  |  |
| 10. | wykonywać zestawienia za okres zdefiniowany przez użytkownika zawierające dane o sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości. |  |  |  |
| 11. | możliwość pracy w lokalnej sieci komputerowej z wykorzystaniem serwera, w szczególności: |  |  |  |
|  | a. | dane wprowadzone na jednym stanowisku komputerowym powinny być automatyczne widoczne na pozostałych stanowiskach komputerowych(nie dotyczy zdjęć) |  |  |
|  | b. | każdy użytkownik logujący się do programu z różnych stanowisk komputerowych widzi aktualne dane dotyczące ewidencji i egzekucji mandatów(nie dotyczy zdjęć) |  |  |
| 12. | musi poprawnie współpracować z zaoferowanymi drukarkami |  |  |  |
| 13. | musi poprawnie współpracować z zaoferowanym serwerem |  |  |  |
| 14. | nadruk danych adresowych na koperty oraz potwierdzenia odbioru |  |  |  |
| 15. | przy rozliczaniu wpłat mandatów możliwość identyfikacji danych osobowych ukaranego |  |  |  |
| 16. | musi działać w strukturze sieci rozproszonej, gdzie opóźnienie w sieci pomiędzy stacją roboczą a serwerem może dochodzić do 200milisekund |  |  |  |
| 17. | drukowanie zestawień wpłat z widocznymi wpłatami rat |  |  |  |
| 18. | możliwość wycofania operacji wpłat |  |  |  |
| 19. | rejestrowanie operacji wykonywanych przez użytkowników(oznaczenie użytkownika, adres IP stacji roboczej, data zdarzenia, typ operacji) |  |  |  |
| 20. | możliwość zapisu do pliku w formacie XML danych teleadresowych oraz numerów spraw z opracowywanych mandatów zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1a do specyfikacji technicznej |  |  |  |
| Zawartość treści licencji |  |  | zawiera | Nie zawiera |
| 21. | treść licencji oprogramowania (serwerowego/ klienckiego) nie może zawierać zapisów zabraniających bezpośredniej ingerencji zamawiającego w bazę danych oprogramowania |  |  |  |
| 22. | treść licencji oprogramowania (serwerowego/ klienckiego) nie może posiadać zapisów iż właścicielem bazy danych jest kto inny niż zamawiający |  |  |  |

Dodatkowe wymagania odnoszące się do sprzętu komputerowego i oprogramowania:

1. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu lub błędu oprogramowania uniemożliwiającego jakąkolwiek pracę na co najmniej jednej stacji roboczej, Wykonawca rozwiąże problem w ciągu 6 godzin od jego zgłoszenia.

2.W przypadku wystąpienia błędu uciążliwego oprogramowania utrudniającego pracę w oprogramowaniu na co najmniej jednej stacji roboczej, Wykonawca rozwiąże problem w ciągu 12 godzin od jego zgłoszenia.

3. Wykonawca musi zapewnić naprawianie programu, usuwanie błędów z programu i inne czynności zmierzające do zapewnienia Zamawiającemu możliwości prawidłowego korzystania z programu,  nieodpłatne dostarczanie aktualizacji oraz nowych opcji dodanych do programu.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty materiałów eksploatacyjnych do oprogramowania oraz sprzętu z wyjątkiem kosztów papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

5. W momencie przekazania sprzętu Wykonawca dołączy listę imienną osób, upoważnionych do aktualizowania i poprawiania błędów oprogramowania.

Wszystkie aktualizacje, zmiany i poprawki oprogramowania wykonywane będą osobiście na miejscu wskazanym przez Zamawiającego – biura Straży Gminnej ul. Paderewskiego 11 przez osoby określone w załączonej liście osób upoważnionych.

6. W momencie przekazania sprzętu Wykonawca dostarczy treść licencji uprawniającej do instalacji oprogramowania na 5 stanowiskach komputerowych oprogramowania w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

7. W momencie przekazania sprzętu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprócz treści licencji również opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi bazy danych oprogramowania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

8. Odpowiedzialność za ubezpieczenie od szkód materialnych i zdarzeń losowych za przekazany Zamawiającemu sprzęt techniczny ( nie dotyczy to fotoradaru i samochodu ) wymieniony w niniejszej specyfikacji  ponosić będzie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu wartość rzeczywistą przekazanego sprzętu, która niezbędna będzie do zawarcia ubezpieczenia.

3.3) Samochód do transportu fotoradaru ( kontener) – 1 szt.

| L.p. | Wyposażenie wymagana przez zamawiającego | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | musi być wyposażony w ABS, klimatyzację, gniazdo zapalniczki, wspomaganie kierownicy |  |  |
| 2. | musi mieć aktualne ubezpieczenie OC i AC. |  |  |

Załącznik nr  1a do CZĘŚCI III – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W zakresie punktu 3.2.g)  Oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej ppkt 20  - Możliwość zapisu do pliku w formacie XML danych teleadresowych wraz z numerami spraw z opracowywanych mandatów.

Funkcja wymagana przez Zamawiającego

Celem ułatwienia pracy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej posiadało możliwość eksportu danych teleadresowych osób, firm i instytucji wraz z numerami spraw osób, firm czy instytucji wzywanych. Oprogramowanie musi umożliwiać określenie przedziału czasowego dla jakiego chcemy te dane uzyskać na podstawie dat opracowywanych dokumentów.

Zawartość poszczególnych pól opisana jest poniżej:

<imie1>pierwsze imię</imie1>

<imie2>drugie imię</imie2>

<nazwisko>nazwisko</nazwisko>

<instytucja>nazwa firmy bądź instytucji</instytucja>

<ulica>ulica/aleja wraz z dopiskiem ‘ul.’  Lub ‘al.’</ulica>

<miasto>miasto</miasto>

<kod>kod pocztowy</kod>

<pesel>pesel</pesel>

<regon>regon</regon>

<nip>nip</nip>

<typ_osoby>tekst stały zawierający słowo „fizyczna” jeżeli jednostką wzywaną jest osoba fizyczna, tekst stały „firma” jeżeli jednostką wzywaną jest firma lub JST.</typ_osoby>

<kontakt></kontakt>

<nr_telefonu>numer telefonu</nr_telefonu>

<czy_adres_korespondencyjny>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu </czy_adres_korespondencyjny>

<z_jst>tak</z_jst>

<numer_domu>numer domu</numer_domu>

<numer_lokalu>numer lokalu </numer_lokalu>

<poczta>miejscowość poczty</poczta>

<kraj>kraj</kraj>

<uwagi>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu</uwagi>

<dopisek></dopisek>

<znak_sprawy>numer sprawy pobierany z opracowywanego mandatu</znak_sprawy>

<referat>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu </referat>

<forma_doreczenia>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu </forma_doreczenia>

<goniec_imie></goniec_imie>

<goniec_nazwisko></goniec_nazwisko>

<data_wyslania></data_wyslania>

<masa>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu</masa>

<gabaryt>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu</gabaryt>

<wartosc>tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu</wartosc>

<nr_nadawczy></nr_nadawczy>

<data_pisma>data wytworzenia korespondencji w systemie</data_pisma>

Dodatkowe wymagania i informacje:

- w pojedynczym pliku XML (pojedynczym zapytaniu) muszą zostać wpisane automatycznie wszystkie dane z zadanego okresu opracowywanych dokumentów,

- w pliku XML należy w każdym przypadku ( sekcji) osoby, firmy czy instytucji  wypełnić automatycznie wszystkie dane jakie zawarte są w oprogramowaniu do obróbki zdjęciowo-mandatowej,

- jeżeli jakieś dane nie są znane to znacznik musi się pojawić z zawartością pustą,

- opis „tekst stały definiowany z pliku .ini lub z ustawień programu” oznacza, że w tym miejscu ma być wpisywany pewien tekst stały pobierany z pliku konfiguracyjnego .ini lub definiowany przez użytkownika oprogramowania do obróbki zdjęciowo-mandatowej,

- użytkownik oprogramowania musi mieć możliwość określenia daty z jakiego okresu (poprzez określenie zakresu dat) chce wymienione dane wyeksportować, przez okres należy w tym przypadku rozumieć datę wygenerowania/wytworzenia dokumentu w systemie,

- format kodowania polskich znaków UTF-8,

- wielkość znaków wpisywanych w pliku XML musi być zgodna z pisownią znaków w języku polskim.

- format rozpoczęcia, zakończenia pliku XML oraz rozpoczęcia/zakończenia sekcji należy odczytać z przykładowego poniższego pliku XML,

- zapisywanie pliku XML musi odbywać się poprzez zadanie użytkownikowi pytania gdzie zapis ma się odbyć lub zapis może odbyć się w sposób automatyczny w miejsce na komputerze dobrze znane użytkownikowi.

Wypełniony, przykładowy plik XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<export_CSV>

<ROW>

<imie1>Joanna</imie1>

<imie2></imie2>

<nazwisko>Piesek</nazwisko>

<instytucja></instytucja>

<ulica>ul. Opolska</ulica>

<miasto>Chełmża</miasto>

<kod>47-999</kod>

<pesel></pesel>

<regon></regon>

<nip></nip>

<typ_osoby>fizyczna</typ_osoby>

<kontakt></kontakt>

<nr_telefonu>48605926657</nr_telefonu>

<czy_adres_korespondencyjny>nie</czy_adres_korespondencyjny>

<z_jst>tak</z_jst>

<numer_domu>99</numer_domu>

<numer_lokalu></numer_lokalu>

<poczta>Chełmża</poczta>

<kraj>Polska</kraj>

<uwagi></uwagi>

<dopisek></dopisek>

<znak_sprawy></znak_sprawy>

<referat>SG</referat>

<forma_doreczenia>polecona_potwierdzenie</forma_doreczenia>

<goniec_imie></goniec_imie>

<goniec_nazwisko></goniec_nazwisko>

<data_wyslania></data_wyslania>

<masa>0.050</masa>

<gabaryt>gabaryt_a</gabaryt>

<wartosc>5.65</wartosc>

<nr_nadawczy></nr_nadawczy>

<data_pisma>2012-02-21</data_pisma>

</ROW>

<ROW>

<imie1></imie1>

<imie2></imie2>

<nazwisko></nazwisko>

<instytucja>Telekomunikacja Polska</instytucja>

<ulica>ul. Opolska</ulica>

<miasto>Toruń</miasto>

<kod>47-316</kod>

<pesel></pesel>

<regon></regon>

<nip></nip>

<typ_osoby>firma</typ_osoby>

<kontakt></kontakt>

<nr_telefonu></nr_telefonu>

<czy_adres_korespondencyjny>nie</czy_adres_korespondencyjny>

<z_jst>tak</z_jst>

<numer_domu>31</numer_domu>

<numer_lokalu></numer_lokalu>

<poczta>Chełmża</poczta>

<kraj>Polska</kraj>

<uwagi></uwagi>

<dopisek></dopisek>

<znak_sprawy></znak_sprawy>

<referat>Rd</referat>

<forma_doreczenia>polecona_potwierdzenie</forma_doreczenia>

<goniec_imie></goniec_imie>

<goniec_nazwisko></goniec_nazwisko>

<data_wyslania></data_wyslania>

<masa>0.050</masa>

<gabaryt>gabaryt_a</gabaryt>

<wartosc>5.65</wartosc>

<nr_nadawczy></nr_nadawczy>

<data_pisma>2011-12-07</data_pisma>

</ROW>

</export_CSV>