CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

I. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU „POSZKOLNEGO” DAWNEJ PASTORÓWKI  NA BIBLIOTEKĘ SAMORZĄDOWĄ Z IZBĄ MUZEALNĄ

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.13.2013

III. 	Przedmiot zamówienia:

Zakres robót obejmuje m. in.:

A. Roboty budowlane na pierwszym piętrze budynku, w skład których m.in. wchodzi:

1) wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gładzi gipsowych na ścianach  wraz 
        malowaniem;

2) wykonanie izolacji cieplnej oraz okładzin z płyt STG na skosach  dachu wraz z 
        malowaniem;

3) wykonanie okładzin ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00m;

4) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt STG wraz z malowaniem;

5) montaż nowej stolarki drzwiowej typowej płycinowej oraz odnowienie istniejącej   
        drewnianej stolarki drzwiowej;

6) wykonanie drewnianych podłóg oraz ceramicznych posadzek w sanitariatach;

7) renowacja istniejących schodów drewnianych;

8) renowacja wyeksponowanych elementów drewnianych.

B. Roboty budowlane na poddaszu budynku, w skład których m.in. wchodzi:

1) miejscowa wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu;

2) wykonanie izolacji cieplnej oraz okładzin z płyt STG na skosach  dachu wraz z 
        malowaniem;

3) wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gładzi gipsowych na ścianach  wraz z  
       malowaniem;

4) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt STG wraz z malowaniem;

5) wykonanie podłogi z płyty OSB oraz wykładziny dywanowej igłowanej.

C. Roboty elektryczne, w skład których m.in. wchodzi:

1) wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i ewakuacyjnej oraz, gniazd 
         wtykowych oraz na pierwszym piętrze i poddaszu;

2) zakup i montaż zestawu audiowizualnego obejmujący m.in. :

a) projektor multimedialny Full HD wraz z teleskopowym uchwytem sufitowym,

b) ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,

c)  głośniki ścienne,

d) wzmacniacz mocy z mikserem,

e) podwójny zestaw mikrofonów bezprzewodowych,

f) kabel głośnikowy, kable sygnałowe, przyłącze sygnałowe ścienne.

D. Instalacja c.o. z kotłownią olejową oraz instalacja wod.- kan. , w skład których m.in.  
     wchodzi:

1) wymiana istniejącego kotła na nowy olejowy;

2) wykonanie instalacji c.o. na pierwszym piętrze  i poddaszu budynku;

3) wykonanie instalacji wod-kan na pierwszym piętrze budynku wraz z armaturą;

E. Wykonanie drenażu opaskowego z rur perforowanych wokół ław fundamentowych budynku.

Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) naprawienie zniszczeń powstałych w trakcie robót;

2) uporządkowanie oraz doprowadzenie pozostałego terenu po zakończeniu 		    robót do stanu pierwotnego;

3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego drenażu wraz ze

sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa

zasadnicza 1:500 obejmującą cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie

materiałów (2 egzemplarzy) w   Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjno-

Kartograficznej w Toruniu;

4) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z 
                 obowiązującymi przepisami - dla rozbudowanej kotłowni, która przeznaczona 
                 będzie dla użytkownika;

5) dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie 
                użytkowania oraz przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji rozbudowanej   
                kotłowni;

6) dokonania regulacji instalacji centralnego ogrzewania  i rozruchu.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsca robót.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013; działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami  oraz załączonymi:

1) 	dokumentacją projektową branży budowlanej wykonaną przez Elżbietę Grochocką prowadzącą działalność pod nazwą  Pracownia Projektowa „Ambit”, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń, branży sanitarnej wykonaną przez Mirosława Hejbudzkiego prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych „INSAN”, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń oraz branży elektrycznej wykonaną przez Ryszarda Redmera prowadzącego działalność pod nazwą Usługi Inwestycyjno – Projektowe „REDMER”, ul. Ducha Św. 1/4, 87-100 Toruń;

2)	pozwoleniem na roboty budowlane nr AB.7351-2-114/10 z dnia 28.10.2010 r. 
           wydanym przez Starostę  Powiatu Toruńskiego;

3) 	specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

4) 	przedmiarami robót.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/rozwiązań. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/rozwiązania wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia dokumentów określających parametry techniczne np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

Dokumenty w/w znajdują się na stronie: www.bip.gminachelmza.pl w zakładce: zamówienia publiczne

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45410000-4 – Tynki wewnętrzne,

45442100-8 – Roboty malarskie,

45311000-0 –Instalacje elektryczne wewnętrzne,

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45331110-0 – Instalowanie kotłów,

45331100-7 -  Instalowanie centralnego ogrzewania,

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl .