CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

I. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II 
– termomodernizacja budynku

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.10.2014

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Zakres robót obejmuje m. in.:

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami zewnętrznymi montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami zewnętrznymi w ilościach:

- okna PCV - 39 szt.,

- drzwi  aluminiowe - 3 szt.,

a także wykonanie obróbki wewnętrznej i malowania;

- demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy asfaltowej oraz wykonanie nowego pokrycia papą asfaltową w układzie dwuwarstwowym wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych;

- wymianę  instalacji odgromowej z wykonaniem pomiaru skuteczności ochrony instalacji odgromowej;

- wykonanie rozbiórki komina oraz przybudówki;

- wykonanie docieplenia stropu poddasza wełną mineralną grubości 20 cm na całej powierzchni;

- wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą wełną mineralną grubości 12 cm  na całej powierzchni;

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą styropianem grubości 15 cm;

- wykonanie na części elewacji frontowej i szczytowych okładziny z płyty elewacyjnej z włóknocementu w systemie elewacji wentylowanej;

- wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad na nowe, w tym jednej ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego;

- rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej w związku z montażem na dachu budynku zestawu solarnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów płaskich.

2. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- naprawienie wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie robót;

- uporządkowanie oraz doprowadzenie pozostałego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami - dla rozbudowanej kotłowni, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

- dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji rozbudowanej   kotłowni;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

W zakresie demontażu stolarki okiennej Zamawiający wskaże Wykonawcy okna i drzwi, które należy zdemontować w taki sposób, aby mogły zostać ponownie wykorzystane na potrzeby Zamawiającego. Materiały te będą stanowiły własność Zamawiającego.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, przepisami i  technologiami producentów materiałów i urządzeń 
zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz załączonymi:

1) 	projektem budowlanym branży budowlanej wykonanym przez Elżbietę Grochocką prowadzącą działalność pod nazwą  Pracownia Projektowa „Ambit”, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń oraz projektem budowlanym wykonawczym opracowanym przez Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas, ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław;

2)      projektem budowlanym branży sanitarnej opracowanym przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki, ul. Rydygiera 21, 
87-100 Toruń;

3)    pozwoleniem na roboty budowlane nr AB.6740.1.108.2011.KM z dnia 17.11.2011 r. 
          zmienionym decyzją nr AB.6740.1.72.2012.KM z dnia 04.10.2012 r. wydanym przez 
           Starostę Toruńskiego;

4) 	specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robót;

5) 	przedmiarami robót mającymi jednie charakter pomocniczy.

Kolorystykę elewacji i stolarki okiennej przedstawia projekt budowlany termomodernizacji obiektu jednak przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów i materiałów planowanych do montażu i użycia  m. in.  płyty elewacyjnej z włóknocementu, farb, okien itp.

Podana w projekcie paleta barw stanowi wzór i element pomocniczy do doboru kolorów które zostaną zastosowane.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/rozwiązań. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/rozwiązania wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub takie, dla których minimalne parametry techniczne zostały określone w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej . W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia dokumentów określających parametry techniczne np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

        - - Roboty budowlane

45.33.11.00-7 -  Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.11.10-0  - Instalowanie kotłów

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne .