CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  nad jeziorem Dźwierzyńskim

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.14.2017

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyńskim” zlokalizowanego w Dźwierznie na części działek oznaczonych w ewidencji  numerami geodezyjnymi: 14/24 i 16/2 w Gminie Chełmża.

2. Przedmiotem zamówienia jest m.in.:

- wykonanie ścieżki wjazdowej i ścieżki na skarpie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z obrzeżami betonowymi;

- wykonanie schodów terenowych z rampą i schodów terenowych z balustradą z kruszywa łamanego z obrzeżami z bali drewnianych jako dojście do pomostów;

- oczyszczenie brzegu jeziora wraz z wykonaniem plaży z obrzeżem z PCV i nawiezieniem piasku;

- wykonanie dwóch pomostów pływających, w tym;

a) pomostu jednosegmentowego z trapem – 1 szt.,

b) pomostu dwusegmentowego z trapem – 1 szt.;

- utwardzenie terenu pod altanę i ławostoły oraz montaż 2 szt. ławostołów i 1 szt. altany;

- montaż elementów małej architektury, w tym:

a) ławki z oparciem – 4 szt.;

b) śmietników – 5 szt.;

c) stojaka na rowery – 1 szt.;

d) słupka blokującego – 1 szt.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową PASA Design Magdalena Balińska, ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń.

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 11.09.2017 r. nr ABA.6743.1281.2017BP o braku sprzeciwu do zgłoszenia  dotyczącego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- przedmiarem robót, który ma charakter pomocniczy.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót) w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego;

- zabezpieczenie istniejącej zielni w trakcie wykonywania robót;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- inne prace związane z procesem budowy;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- bezpłatną konserwację pomostów, altany, ławostołów i elementów małej architektury w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, Wykonawca dokonana ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, drewnochronnymi.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

1) prace związane z wykonywaniem robót ziemnych

2) prace związane z montażem elementów małej architektury.

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6 pkt 1 i 2, w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

9. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6. pkt 1 i 2 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. ust. 6. pkt 1 i 2, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.