CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości 
Nowa Chełmża, gm. Chełmża

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.2.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża, gm. Chełmża ’’ na odcinku który stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 55 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża o długości 995mb.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 przy udziale finansowym środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu gminy.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1) nawierzchnię drogi, przy wykonaniu której zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- rozebranie istniejącej nawierzchni,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm na poszerzeniach jezdni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm na poszerzeniach jezdni,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej (50 kg/m2),

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem wapiennym grubości 15 cm,

- wykonanie rowów odwadniających,

- ustawienie lampy oświetleniowej z zasilaniem solarnym,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

2) nawierzchnię peronu i chodnika dla pieszych przy wykonaniu których zakres robót obejmuje:

a) roboty pomiarowe,

b) rozebranie istniejącej nawierzchni,

c) wykonanie koryta,

d) ułożenie krawężników betonowych wjazdowych, wtopionych o wymiarach 
                15x22x100 cm,

e) ułożenie obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30x100 cm,

f) wykonanie warstwy odsączającej z pisaku grubości 10 cm,

g) wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm,

h) wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 6 cm.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez P.H.U. „OLPROJEKT” Aleksandra Agnieszka Jendrzejczak, ul. Cierpicka 11, 85 – 790 Bydgoszcz uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 08.09.2016r. nr ABA.6743.1100.2016.KM, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

- obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną przebudowanej drogi (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarze) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.

a) prace operatora maszyn;

b) pracownika drogowego.

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

9. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6  Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-9  Roboty ziemne

45233220-7  Roboty nawierzchniowe

45233290-8  Organizacja ruchu

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.