CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.4.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały”.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in.:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w tym ścian w gruncie do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu metodą bezspoinową w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem styropianu (w gruncie polistyrenu ekstrudowanego XPS) z zastosowaniem materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,038 [W/mK];

- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie polistyrenem ekstrudowanym. Materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/mK];

- ocieplenie stropodachów budynku styropianem wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z zastosowaniem materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 [W/mK];

- ocieplenie stropu piwnic od spodu zaprawą izolacyjną (p.poż) nakładaną metodą natryskową z zastosowaniem materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 [W/mK];

- wymianę okien w budynku na okna, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K z montażem automatycznych nawiewów powietrza;

- wymianę drzwi zewnętrznych w budynku na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K;

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła w  z rekuperatorem ze zmiennym strumieniem powietrza;

- wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz ze źródłem ciepła obejmującą wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu sali, holu i szatni (pom. oznaczone nr 0.01, 0.02, 0.03 w projekcie budowlanym), natomiast w pozostałych pomieszczeniach wykonanie instalacji grzejnikowej wraz z wymianą istniejącej kotłowni opalanej miałem węglowym na instalację pompy ciepła typu solanka/woda o mocy 30kW;

- wymianę instalacji oświetleniowej, tj. wymianę opraw na oprawy ze źródłem LED wraz z wymianą instalacji zasilającej wraz z osprzętem;

- montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 10kWp.

- prace odtworzeniowe obejmujące:

  - wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniu sali, holu i szatni (pom. oznaczone nr 0.01, 0.02, 0.03 w projekcie budowlanym);

  - ułożenie płytek ceramicznych na podłodze w pomieszczeniu sali, holu i szatni (pom. oznaczone nr 0.01, 0.02, 0.03 w projekcie budowlanym);

  - wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych pomieszczeniu sali (pom. oznaczone nr 0.01 w projekcie budowlanym);

  - wykonanie gładzi gipsowej oraz malowanie całych ścian, w których wymieniono okna i drzwi;

  - wykonanie gładzi gipsowej oraz malowanie całych ścian i sufitów, w których prowadzono przewody elektryczne;

  - wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych;

  - wymianę instalacji odgromowej;

  - wymianę drabiny zewnętrznej;

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także z:

- dokumentacją projektową wykonaną przez Wojciecha Osak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z siedzibą w Rozgartach, 
ul. Toruńska 10,

- pozwoleniem na budowę nr ABA.6740.2.13.2017.MB z dnia 27 marca 2017 r., wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- audytem energetycznym budynku opracowanym przez Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas, ul. Prezydenta F. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

  - wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w dwóch egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz jednego egzemplarza dla Zamawiającego;

  - opracowanie projektu prac geologicznych oraz dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi, a także zapewnienie nadzoru geologicznego nad realizacją odwiertów;

  - wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

  - dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenie użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

  - wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, w tym natężenia oświetlenia;

  - wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

  - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;

  - inne prace związane z procesem budowy.

- Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót aniżeli objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy robót związanych z przebudową wnętrza, wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz dobudowy dwóch tarasów i schodów zewnętrznych.

- Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej, c. o. oraz montażem pompy ciepła oraz prace ogólnobudowlane.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

- Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7 Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - roboty budowlane

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 – roboty izolacyjne

45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty specjalistyczne

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

            - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

Dołączona dokumentacja projektowa przedstawia cały zakres robót przewidziany projektem budowlanym, natomiast przedmiot zamówienia objęty niniejszym postepowaniem dotyczy tylko elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ – pkt III) i wzorze umowy. Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót aniżeli objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy robót związanych z przebudową wnętrza, wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz dobudowy dwóch tarasów i schodów zewnętrznych.

            - Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.