CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Remont czterech dróg gminnych i dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża”.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.20.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Remont czterech dróg gminnych i dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża.”

2. W ramach 	przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1) remont drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie, którą stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 23/2 w obrębie ewidencyjnym Zalesie, nr 101/2 w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, nr 194 w miejscowości Zelgno, na odcinku o długości 2400 mb i szerokości nawierzchni jezdni 3,0 mb, szerokości nawierzchni poboczy po 0,7 mb obustronnie, z zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni poboczy;

3/  wbudowanie i zagęszczenie mechaniczne na istniejącej nawierzchni poboczy kruszywa drogowego frakcji  0 – 31,5 mm (np. melafir, bazalt, granit, wapniak, itp.) na grubości średnio 8 cm w ilości 268,8 m3 (484 tony);

4/  pierwsze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych jezdni emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8 mm ilości kruszywa 15,0 kg/m2 i emulsją szybkorozpadową 
K1 70 w ilości 3,0 dm3/m2  na punktowe naprawy spękanej nawierzchni jezdni na powierzchni 330 m2;

5/ drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych jezdni emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2- 5 mm ilości kruszywa 12,0 kg/m2 emulsją szybkorozpadową 
K1 70 w ilości 2,5 dm3/m2  na punktowe naprawy spękanej nawierzchni jezdni na powierzchni 330 m2;

2) remont drogi gminnej nr 100521 C Kończewice – Browina, którą  stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 15 w obrębie ewidencyjnym Browina na odcinku o długości 540 mb i szerokości 3,5 mb, z zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni;

3/ wbudowanie i zagęszczenie mechaniczne na istniejącej nawierzchni kruszywa drogowego frakcji  0 – 31,5 mm ( np. melafir, bazalt, granit, wapniak, itp.) na grubości średnio 4 cm w ilości 75,6 m3 (136 tony);

3) remont drogi gminnej nr 100524 C Browina – Brąchnówko, którą stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 90 w obrębie ewidencyjnym Browina oraz nr 53 w obrębie ewidencyjnym Brąchnówko na odcinku o długości 1385 mb i szerokości 3,5mb, z zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni;

3/ wbudowanie i zagęszczenie mechaniczne na istniejącej nawierzchni kruszywa drogowego frakcji  0 – 31,5 mm (np. melafir, bazalt, granit, wapniak, itp.) na grubości średnio 4 cm w ilości 194 m3 (349 ton);

4) remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża, którą stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 102 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 723 mb i szerokości 3,5 mb, z  zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni;

3/ wbudowanie i zagęszczenie mechaniczne na istniejącej nawierzchni kruszywa drogowego frakcji  0 – 31,5 mm (np. melafir, bazalt, granit, wapniak, itp.)  na grubości średnio 4 cm w ilości 101,2 m3(182, 1 tony);

5) remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża, którą stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 29 i 60 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża na odcinku o długości 520 mb i szerokości 3,5 mb, z zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ wyniesienie korpusu drogi poprzez nasypanie warstwy mieszanki kruszyw drogowych frakcji  0 – 63 mm ( np. gruz, pospółka drogowa, żużel, kruszywo wapienne, melafir) w ilości 500 m3 (900 ton)

3/ wyprofilowanie i zagęszczenie wykonanych nasypów,

4/ wykonanie podbudowy z kruszonego gruzu budowlanego frakcji 0 – 63 mm grubości
10 cm,

dokładne miejsce przewidzianego do remontu odcinka drogi zostanie wskazane przy przekazaniu placu budowy;

6) remont drogi gminnej nr 100582 C w miejscowości Browina, ul. Krakowska, którą  stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 45 w obrębie ewidencyjnym Browina na odcinku o długości 300 mb i szerokości 3,5 mb, z zakresem robót który obejmuje:

1/ roboty pomiarowe;

2/ pierwsze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych jezdni emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8 mm ilości kruszywa 15,0 kg/m2  i emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,0 dm3/m2 na punktowe naprawy spękanej nawierzchni jezdni na powierzchni 240 m2,

3/ drugie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych jezdni emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2- 5 mm ilości kruszywa 12,0 kg/m2 i emulsją szybkorozpadową 
K1 70 w ilości 2,5 dm3/m2 na punktowe naprawy spękanej nawierzchni jezdni na powierzchni 240 m2.

3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami ;

- obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu remontowanych dróg;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

4. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny,  specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również SIWZ) wraz z jej załącznikami,  złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów zastosowanych przy realizacji zamówienia.

5. 	Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

a) operatora maszyn i pracownika drogowego.

6. 	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, a także przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

7. 	W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

8. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 ust. 2 pkt 4) umowy.

9. 	Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy drogą e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

10. 	Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45233140-2  Roboty drogowe

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorze umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumenty można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania nie gorsze od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.