Karta informacyjna przedsięwzięcia

polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce ewidencyjnej 169/6 obręb Pluskowęsy gm. Chełmża

| Wnioskodawca: Marzena Kowalska ul. Św. Faustyny 14/1 87-100 Toruń NIP 956-112-04-79 | Miejsce prowadzenia działalności: Działka ewidencyjna 169/6 obręb Pluskowęsy 87-140 Chełmża |
| --- | --- |
| Wykonawca: Katarzyna Stempniewska – Kierownik zespołu data, podpis ………………………………….. |  |

data opracowania    9.06.2025

Spis treści

Wprowadzenie…………………………………………………………………………………………………….4

1.	Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	5

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i informacje o pokryciu terenu szatą roślinności.	10

3. Rodzaj technologii	10

4.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia	13

5.	Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii	18

6. Rozwiązania chroniące środowisko	18

7.	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko	20

8.	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.	30

9.	Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko	30

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej	35

11. Opis przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.	35

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej	35

13. Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko	36

14. Dane dotyczące prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.	39

Załączniki:

- Mapa ewidencyjna

- Mapa ewidencyjna z zasięgiem oddziaływania.

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów

- Karta charakterystyki jednolitych części wód powierzchniowych

- Karta charakterystyki jednolitych części wód podziemnych

- Zgoda współwłaściciela

Wprowadzenie

Karta informacyjna przedsięwzięcia dotyczy działalności polegającej na kontynuowaniu działalności prowadzonej przez P.P.H.U Mercator, Zarówno skala jak i zakres planowanej działalności pokrywa się z działalnością prowadzoną wcześniej. Planuje się zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, makulatury, metali żelaznych i nieżelaznych. Odpady przewidziane do zbierania i przetwarzania należeć będą do odpadów innych niż niebezpieczne.

Niniejsze opracowanie stanowi kartę informacyjną przedsięwzięcia wymaganą na podstawie art. 71, pkt. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z:

art. 3 ust. 1 pkt 82) instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów

art. 3 ust. 1 pkt 83 b „punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest niezbędna do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 169/6, obręb  Pluskowęsy, w gminie Chełmża.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chełmży, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Wody Polskie.

Celem niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest określenie oddziaływania przedsięwzięcia na stan środowiska przyrodniczego i weryfikacja przewidzianych rozwiązań projektowych pod kątem zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem. Zadaniem opracowania jest wyszczególnienie rodzajów negatywnych oddziaływań powodowanych przez przedsięwzięcie oraz określenia ich natężeń. Przeanalizowanie uciążliwości pozwoliło na określenie niezbędnych działań, 
tj. zastosowania określonych urządzeń na terenie inwestycji, a także organizację odpowiedniej pracy 
w celu minimalizacji negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera informacje, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094).

# Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

  - Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Inwestor planuje zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach prowadzenia działalności jako P.P.H.U. Mercator Marzena Kowalska. W możliwości przedsiębiorstwa i analizy rynku planuje się zbieranie tych samych rodzajów odpadów Przetwarzanie natomiast obejmuje tak jak do tej pory regranulację odpadów z tworzyw sztucznych.

W ramach planowanych inwestycji działalność będzie obejmowała zbieranie, magazynowanie ujętych w poniższej tabeli:

Tabela 1 Lista odpadów przewidzianych do zbierania w ramach prowadzonej działalności

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |  |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia piłowania żelaza oraz jego stopów |  |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |  |
|  | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |  |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych |  |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne |  |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne |  |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |  |
|  | 17 04 02 | Aluminium |  |
|  | 17 04 03 | Ołów |  |
|  | 17 04 04 | Cynk |  |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal |
|  | 17 04 06 | Cyna |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
|  | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali |
|  | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne |

oraz przetwarzanie mechaniczne odpadów ujętych w poniższej tabeli:

Tabela 2 Lista odpadów przewidzianych do przetwarzania w ramach prowadzonej działalności

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | 07 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |

Biorąc pod uwagę ustawowe definicje pojęć zbierania i magazynowania odpadów (wg ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587)

- zbieranie odpadów – to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów
 i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, 
o którym mowa w pkt 5 lit b (magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów).

- magazynowanie odpadów – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

- przetwarzanie odpadów - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

- recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych

Zebrane odpady będą tymczasowo magazynowane w odpowiednich pojemnikach/kontenerach (w zależności od ilości, rodzaju i właściwości fizykochemicznych), a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne decyzje zezwalające na przetwarzanie bądź odpadów. 
Przyjęte do przetworzenia odpady będą selekcjonowane i kierowane do młyna w celu ich zmielenia i przetworzenia do postaci pozwalającej na ich przetopienie i ponowne użycie w procesie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W wyniku przetworzenia odpady utraca status odpadów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587), prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wymaga zezwolenia, które wydaje w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania przetwarzanie i magazynowania odpadów. W odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia organem właściwym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z uwagi na lokalizację terenu, na którym są zbierane, przetwarzane i magazynowane odpady (Chełmża, gm. m. Pluskowęsy, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie) oraz łączną ilość zbieranych i przetwarzanych odpadów przekraczającą 3000 Mg w ciągu roku.

Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadku przedsięwzięć określonych 
w art. 72 ust. 1 pkt 21 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1890) wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskowana działalność będzie oparta o istniejącą infrastrukturę tzn. nie ma potrzeby wykonywania nowych obiektów oraz przekształcania terenu. Na terenie działki wydzielono i utwardzono plac, na którym staną pojemniki, kontenery, worki big-bag w których magazynowane będą odpady. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie bez zmian w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej.

1.2. Strony postepowania

Stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

- ubiegający się o nie Wnioskodawca: Marzena Kowalska prowadząca działalność P.P.H.U Mercator

- właściciel działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie: Marzena Kowalska

- władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania (zasięg 100 m):

obręb 0005 Chełmża działki o numerze 170/4; 169/4; 170/7; 170/6; 170/5; 169/3; 169/5; 171/1; 105/1; 105/11; 105/9; 105/10; 105/12; 105/14; 119; 120/15; 121/3; 120/13; 120/19; 120/17; 121/4; 120/14; 120/12; 120/16; 120/18; 120/1; 170/3; 105/20; 105/19 obręb Pluskowęsy

Zgodnie z art. 74 ust. 1a i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1890), w związku z tym, że liczba stron postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisów z rejestru gruntów.

O wydanych decyzjach i podjętych innych czynnościach administracyjnych, organ administracji publicznej zawiadamia strony w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, zgodnie z art. 74 pkt. 3 „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.”

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia

Omawiany przedsięwzięcie położone jest na terenie miejscowości Pluskowęsy w gminie Chełmża, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Teren przeznaczony pod działalność obejmuje działkę nr 169/6, obręb Pluskowęsy. Właścicielem nieruchomości jest Inwestor – Marzena Kowalska.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań wydanego uchwałą dla nieruchomości wskazano że kierunkiem eksploatowania działki jest

Otoczenie zakładu stanowią:

- w kierunku północnym – droga wojewódzka nr 649, zabudowa jednorodzinna

- w kierunku zachodnim – pola uprawne,

- w kierunku południowym – nieużytki, pola uprawne,

- w kierunku wschodnim – pola uprawne, zabudowa jednorodzinna

Odległość od granicy działki do najbliższej zabudowa związanej ze stałym pobytem ludzi wynosi ponad 45m (kierunek północny). Zabudowę mieszkaniową oddzielają pas drogowy drogi wojewódzkiej z pasem zieleni – krzewy ozdobne zimozielone.

Przedmiotowy teren położony jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1940). Na jej terenie nie występują stanowiska archeologiczne i obiekty kulturowe, które posiadałyby status dobra kultury 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2023 poz. 1904). Analizowany obszar znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej. W granicach nieruchomości nie występują tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Nie występują tu także obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych, wokół, których mógłby zostać wyznaczony obszar ochronny.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie przekształconym, posiadającym infrastrukturę 
i budynki. W pobliżu nie stwierdzono żadnych siedlisk zwierząt ani chronionych gatunków flory; tereny zielone porasta trawa w granicy działki występują pojedyncze drzewa. Obszar działki stanowiący grunty orne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2024.219 t.j.), gdzie sklasyfikowano glebę jako klasę IIIb nie będzie zagospodarowany pod potrzeby działalności. Obecnie teren ten stanowi nieużytek z sporadycznie występującymi drzewami owocowymi i nie owocowymi oraz krzewy dzikorosnące. Pozostała część nieruchomości to teren sklasyfikowany jako Bi – inne tereny zabudowane.

Na poniższym zdjęciu satelitarnym przedstawiono lokalizację planowanego przedsięwzięcia działka zaznaczona kolorem zielonym. Kolorem czerwonym zaznaczono natomiast działki których położenie wpisuje się w zasięg 100m od granicy działki stanowiącej lokalizację przedsięwzięcia

Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia wraz z zaznaczonymi działkami w zasięgu 100m

Źródło: polska.geoportal2.pl – opracowanie własne

Brama wjazdowo-wyjazdowa usytuowana jest od strony północnej, inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (wojewódzkiej nr 649)

Plac magazynowy, manewrowy oraz pozostała infrastrukturę przedstawiono na poniższym planie. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga budowy nowych budynków, instalacji, przyłączy. Ciągi komunikacyjne nie są utwardzone, możliwe jest utwardzenie ich w przyszłości np. w przypadku kiepskiego stanu ciągów komunikacyjnych ze względu na duży spadek terenu i strukturę podłoża - glina

Rysunek 2. Plan zagospodarowania przedsięwzięcia

Hala produkcyjna  i pole odkładcze

teren rolny wyłączony z obszaru przedsięwzięcia

plac magazynowy odpadów

brama wjazdowa/wyjazdowa

źródło: polska.geoportal2.pl - opracowanie własne

Działka, na której znajduje się przedsięwzięcie nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie działki.

# 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i informacje o pokryciu terenu szatą roślinności.

Przedsięwzięcie opisane w niniejszej karcie informacyjnej jest kontynuacją prowadzonej działalności. Będzie realizowane ono na działce nr ewid. 169/6, obr. ewid. Pluskowęsy gm. Chełmża, powierzchnia działki wynosi 0,5637 ha.

Na terenie działki znajdują się hala produkcyjna, pole odkładcze, utwardzony plac magazynowy.

Powierzchnia stanowiąca drogi komunikacyjne wewnętrzne nie jest utwardzona. Tereny zielone porasta trawa. W granicy działki znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy. Południowa część rolna stanowią nieużytki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Inwestycja nie będzie powodowała ich wycinki ani redukcji terenów biologicznie czynnych. Działalność nie jest i nie będzie prowadzona na obszarze stanowiącym grunty orne.

Działka jest uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodne i posiada własna kanalizację sanitarną – szambo ekologiczne. W ramach inwestycji wykorzystuje się wodę tylko i wyłącznie do celów socjalno-bytowych, a więc powstają również ścieki bytowe. W procesie technologicznym nie postawią ścieki przemysłowe.

Inwestycja nie wiąże się z przekształceniem terenu ani z dodatkowym utwardzeniem. Na terenie utwardzonym wyznaczony jest plac magazynowania odpadów oraz pole odkładcze. Bilans powierzchni utwardzonej do zabudowy i powierzchni czynnej biologicznie nie ulegnie zmianie. Poniżej w tabeli przedstawiono powierzchnie obszarów uwzględniając ich rodzaj.

Tabela 3 Bilans powierzchni terenu objętego opracowaniem

| POWIERZCHNIA | [m2] | [%] |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – pod przedsięwzięcie w tym: | 3000 | 53,2 |
| powierzchnia zabudowy | 255 | 4,5 |
| powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, w tym -powierzchnia utwardzona | 745 | 13,2 |
| powierzchnia biologicznie czynna | 2000 | 35,5 |
| Powierzchnia wyłączona spod inwestycji | 2637 | 46,8 |
| Powierzchnia całkowita działki 169/6 | 0,5637 | 100 |

# 3. Rodzaj technologii

Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Odpady przyjmowane będą od innych wytwórców prowadzących działalność oraz od osób fizycznych i jednostek gospodarczych zwolnionych z ewidencji. Odpady będą przyjmowane za pośrednictwem Bazy danych o Produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami i wystawianych w tym systemie kart przekazania odpadów lub na podstawie oświadczeń w przypadku osób zwolnionych z obowiązku ewidencji. Odpady podczas przyjęcia będą podlegały sprawdzeniu pod kątem zgodności z klasyfikacją odpadu – kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów oraz stanem faktycznym oraz danymi ujętymi w dokumencie KPO. Po przejściu tej weryfikacji odpad poddawany będzie ważeniu następnie potwierdzone zostanie przyjęcie odpadu i rozlokowanie go zgodnie z przypisanym do danego odpadu miejscem na placu magazynowym/polu odkładczym.

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia nie przewiduję się prowadzenia jakichkolwiek procesów polegających unieszkodliwianiu posiadanych odpadów. Procesami wykonywanymi 
w zakładzie będą:

- przyjęcie przetransportowanych odpadów

- kontrola i rozładunek odpadów przez pracownika/ów, z wykorzystaniem wózka ładowarki/ręcznie

- zabezpieczenie odpadów w stosownych tymczasowych pojemnikach/kontenerach,

- przekazanie odpadów do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia (odpady zbierane)

- przetworzenie odpadów z tworzyw sztucznych w procesie R12

- belowanie folii/makulatury

- przygotowanie odpowiednich partii przemiału do transportu,

Wszystkie zbierane odpady magazynowane będą w sposób selektywny. Dla poszczególnych rodzajów odpadów dobrano odpowiednie pojemniki, kontenery pozwalające na bezpieczne 
i efektywne ich przechowywanie. Odpady będą magazynowane na utwardzonym placu/ w hali produkcyjnej/polu odkładczym. Pojemność kontenerów i pojemników wyliczono znając objętość i masę odpadów, zgodnie z uśrednionym współczynnikiem wagowym odpadów według gęstości substancji. Zakłada się, że wielkość i ilość pojemników/kontenerów może zmieniać się w zależności od potrzeb. Plan zagospodarowania terenu inwestycji oraz miejsca magazynowania odpadów przedstawiono na rysunku 2 niniejszej karty informacyjnej.

W związku z planowaną działalnością nie przewiduje się zastosowania innych rozwiązań technicznych.

Ilości przyjmowanych i magazynowanych odpadów w ramach planowanej działalności przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4 Ilości magazynowanych odpadów

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku. | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 Mg | 1 |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia piłowania żelaza oraz jego stopów | 10 Mg | 1 |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 10 Mg | 1 |
|  | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 10 Mg | 1 |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 10 Mg | 1 |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 100 Mg | 1 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 700 Mg | 20 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1000 Mg | 20 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 Mg | 1 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10 Mg | 1,5 |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | 10 Mg | 1 |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 10 Mg | 1 |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 5 Mg | 1 |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 5 Mg | 1 |
|  | 17 04 03 | Ołów | 5 Mg | 1 |
|  | 17 04 04 | Cynk | 5 Mg | 1 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 100 | 20 |
|  | 17 04 06 | Cyna | 5 | 1 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 | 1 |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 20 | 1 |
|  | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 100 | 5 |
|  | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 100 | 5 |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 800 | 10 |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 100 | 10 |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 100 Mg | 10 |
| Łącznie |  |  | 3280 Mg | 117,5 Mg |

Niezmiennie eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z ruchem pojazdów (dostarczanie odpadów, wywóz kontenerów i pojemników z odpadami). Załadunek odpadów odbywać się będzie przy pomocy ładowarki teleskopowej. Odpady odbierane będą przez specjalistyczne pojazdy ciężarowe hakowe/ciężarowe.

W ramach monitorowania i kontroli działalności związanej z przyjmowaniem i magazynowaniem odpadów prowadzona będzie ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ludzi 
z uwzględnieniem składu i właściwości poszczególnych frakcji. Miejsca te są odpowiednio oznaczone z podaniem kodów odpadu, zgodnych z katalogiem odpadów.

Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Zgodnie z założeniem w/w ustawy, odpady będą magazynowanie do momentu uzyskania odpowiedniej partii transportowej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Punkt zbierania odpadów zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów i maszyn. Na terenie działki zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Hala produkcyjna jest wyposażona w miejsce technologiczne z urządzeniami służącymi do przetwarzania odpadów tym:

- Młyn

- Belownica

- Taśmociągi

Zakład pracować będzie w trybie 8 godzinnym w porze dnia. Nie przewiduje się działania w porze nocnej.

Kontynuację przedmiotowej działalności planuje się utrzymywać przez okres kilkudziesięciu lat.

Przedsięwzięcie wymaga zatrudnienia pracowników. Do obsługi działalności przewiduje się pracę dla dwóch pracowników. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia do obsługi i użytkowania maszyn oraz przejść szkolenia stanowiskowe bhp. Przyjmowanie i magazynowanie odpadów będzie się odbywało pod nadzorem Inwestora.

Działalność prowadzony będzie w porze dziennej nie dłużej niż od 6-22 od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.

Sprzęt oraz obiekt budowlany są w stanie dobrym. Obecnie prowadzenie działalności sprowadza się do sporadycznych dostaw i odbiorów odpadów, ze względu na brak potrzeby magazynowania odpadów oraz stałych umów z odbiorcami i klientami.

# Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Dla omawianej inwestycji omówiono następujące warianty:

- zaniechanie planowanego przedsięwzięcia

- realizacja omawianego przedsięwzięcia w planowanej lokalizacji (wariant proponowany przez wnioskodawcę)

- wariant alternatywny,

- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

4.1. Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia

Wariant inwestycyjny obejmuje realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przyjętymi 
w niniejszym opracowaniu. Wariant ten nie spowoduje konfliktów z zasadami ochrony środowiska. Planowane zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz sposób obsługi terenu są adekwatne do warunków lokalnych, wielkości obiektu i jego zagrożenia dla środowiska. Zanieczyszczenia będą emitowane w ilościach niezagrażających środowisku. Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oparto na założeniach technicznych Inwestora, utrzymaniu obecnego zagospodarowania terenu oraz dotychczasowym oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Analiza wykazała, że przy przyjętych w karcie rozwiązaniach realizacja przedsięwzięcia warunkuje dotrzymanie dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowanie równowagi w otaczającym środowisku. Ponadto planowana inwestycja nie będzie wpływała na warunki życia i zdrowie ludzi oraz zwierząt. Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji.

Z punktu widzenia społecznego realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla jakości zdrowia i życia lokalnej społeczności, głównie ze względu na przyjęte rozwiązania służące ochronie środowiska oraz wykorzystywanie ogólnie stosowanej i sprawdzonej metody zbierania i przetwarzania odpadów, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto inwestycja prowadzona była w tym miejscu od kliku lat co pozwoliło ukształtować lokalny krajobraz bez ingerencji i negatywnego oddziaływania na tereny związane ze stałym pobytem ludzi.

Odpady powstałe i wytworzone na terenie inwestycji magazynowane będą w stosownych warunkach 
i w specjalnie wydzielonych miejscach, spełniających wymagania wynikające z ustawy o odpadach 
i aktów wykonawczych. Podjęcie inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska 
gruntowo – wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych.

W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego i jakości środowiska akustycznego realizacja 
inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm oraz nie wpłynie na zmianę dotychczasowych warunków, które nie spotykały się z brakiem akceptacji osób przebywających w bliskim sąsiedztwie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu spowodowana będzie poprzez ruch samochodów po terenie inwestycji.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą magazynowane ilości substancji niebezpiecznych, które kwalifikowałyby przedmiotowy zakład do zakładów o zwiększonym, bądź o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia negatywnego oddziaływania. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo – wodnego, w tym stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego i jakości środowiska akustycznego realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia tych komponentów środowiska. W zasięgu oddziaływania realizowanej inwestycji nie znajdują się obiekty zabytkowe, na które planowane przedsięwzięcie miałoby ujemny wpływ. Przedsięwzięcie nie spowoduje nowego rozdziału krajobrazu, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, na którym funkcjonuje taka działalność. Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w stosunku do granicy państwa oraz możliwy zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono brak możliwości występowania oddziaływania transgranicznego. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wywoływać i wpływać na ruchy masowe ziemi oraz nie wpłynie na zmianę obecnie panujących na terenie miejscowości warunków klimatycznych. Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy wyżej wymienionymi elementami.

Wariant ten jest uzasadniony lokalizacyjnie, technicznie i ekonomicznie. Przedsiębiorstwo posiada wystarczające zaplecze techniczne i sprzętowe oraz uzbrojenie niezbędne do prowadzenia planowanej działalności. Działalność będzie oparta o istniejącą infrastrukturę tzn. nie ma potrzeby wykonywania nowych obiektów oraz przekształcania terenu. Na placu wydzielono miejsca, w których odpady będą czasowo magazynowane.

4.2. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

Zaniechanie realizacji inwestycji skutkować będzie przede wszystkim zmniejszeniem potencjału ekonomicznego Inwestora. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane od podstaw, ponieważ jest to tylko kontynuacja prowadzonej działalności z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie wpłynie na poprawę obecnego stanu środowiska w rejonie przedsięwzięcia zaś podjęcie działalności, go nie pogorszy.

Zaniechanie planowanego przedsięwzięcia wiązałoby się, więc z utratą szansy na rozwój firmy oraz ograniczenie korzystania z możliwości technicznych i biznesowych, przerwaniem dotychczasowych łańcuchów przepływu odpadów pozwalających na maksymalne odzyskanie masy odpadów i ich recykling.

Funkcjonowanie punktu zbierania odpadów w wybranej przez Inwestora lokalizacji jest korzystne dla społeczeństwa. Biorąc pod uwagę miejsce inwestycji nie będzie ona wpływać znacząco negatywnie na otaczające środowisko. Teren przeznaczony jest pod działalność od wielu lat. Mało tego wielu mieszkańców kojarzy lokalizację skupu i wielokrotnie kieruje swoje potrzeby właśnie w to miejsce.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Inwestycja nie będzie się również wiązać się z niezorganizowanym wytwarzaniem ścieków wpływających na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Inwestor zamierza zrealizować wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia 
z poszanowaniem przepisów ochrony środowiska, zapewniając realizację warunków decyzji środowiskowej mających na celu minimalizację oddziaływań na środowisko.

4.3. Racjonalny wariant alternatywny

Przepisy ustawy OOŚ nie precyzują wprost charakteru wariantowania. Warianty poddane analizie mogą dotyczyć:

- rodzaju przedsięwzięcia

- lokalizacji przedsięwzięcia,

- skali przedsięwzięcia,

- oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- zastosowanej technologii,

- rozwiązań technicznych,

- harmonogramu, czy organizacji pracy.

Wariant alternatywny- poszerzenie działalności przetwarzania odpadów metali i niemetali w procesie R12 polegającego na sortowaniu i zgniataniu odpadów.

W wariancie tym Inwestor brał pod uwagę poszerzenie działalności zwiększenie ilości odpadów metali i niemetali zbieranych i przyjmowanych w celu przetworzenia. Przetwarzanie polegać miałoby na sortowaniu i zgniataniu(belowaniu) w kostki jako surowiec do hut. W tym celu Inwestor planował posadowienie zgniatarki na zewnątrz oraz dodatkowe utwardzenie powierzchni.

Ten wariant wymagałby prac dostosowawczych w tym, dostosowanie miejsc magazynowania odpadów dla większej masy oraz montaż zgniatarki i kostkarki.

Technologia przedsięwzięcia polegałaby na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. Odpady złożone z wielu frakcji byłyby sortowane i wyselekcjonowane ze względu na materiały, z którego są wykonane. Proces przetwarzania sortowania wiązałby się z powstawaniem surowców tworzyw sztucznych, innych odpadów oraz przygotowaniem wsadu do przetopu metali w hucie.

Tabela 5 Rodzaje i ilości magazynowanych odpadów, brane pod uwagę w wariancie alternatywnym

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku. |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 Mg |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia piłowania żelaza oraz jego stopów | 200 Mg |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 200 Mg |
|  | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 100 Mg |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 100 Mg |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 100 Mg |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 700 Mg |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1000 Mg |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 Mg |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 100 Mg |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | 1000 Mg |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 700 Mg |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 50 Mg |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 250 Mg |
|  | 17 04 03 | Ołów | 50 Mg |
|  | 17 04 04 | Cynk | 50 Mg |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 1000 Mg |
|  | 17 04 06 | Cyna | 50 Mg |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 500 Mg |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 20 Mg |
|  | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 1000 Mg |
|  | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 1000 Mg |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 1000 Mg |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1000 Mg |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 800 Mg |
| Łącznie |  |  | 11 030 Mg |

Odpady zbierane i wytwarzane po przetworzeniu byłyby magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, pryzmach i boksach, magazynowane w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym wpływem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Inwestycja wiązałaby się potrzeba dodatkowego zatrudnienia osób odpowiedzialnych za sortowanie i rozbiórkę odpadów wielomateriałowych w celu rozsortowania poszczególnych frakcji. Do sortowania używane byłyby narzędzia elektryczne i elektroniczne, które nie wiązałyby się z emisją do powietrza. Dodatkową emisją, która mogłaby wystąpić to emisja hałasu wynikająca z prac związanych z sortowaniem rozbiórką i demontażem odpadów złożonych z wielu elementów – cięcie, odkręcanie, zgniatanie, belowanie odpadów metali i niemetali.

W przypadku procesów polegających na przetwarzaniu odpadów następowałaby niewielka emisja pyłów. Pyły wprowadzane byłyby do otoczenia w sposób niezorganizowany. Na podstawie danych literaturowych emisja pyłu związana z transportem, przetwarzaniem (w tym rozdrabniania, sortowania cięcia) i przemieszczaniem odpadów ma ograniczony zasięg. Pyły emitowane podczas tych operacji opadają najczęściej w odległości do 10 m od miejsca powstawania (na podstawie Kompetech Umwelltechnik GmbH Technology for of better environmental, 2005).

Emisja z przetwarzania miałaby charakter całkowicie niezorganizowany, a jej wielkość i natężenie uzależnione byłoby od:

  - rodzaju i ilości przywożonego i odbieranego odpadu,

  - wilgotności odpadu i powietrza,

  - prędkości wiejącego wiatru.

Ze względu na zbyt dużą ilość zmiennych wpływających na poziom emisji, bardzo trudno jest oszacować jej wielkość.

Praca elektronarzędzi związana byłaby z emisją hałasu. Inwestor brał pod uwagę wykorzystywanie ręcznych narzędzi zasilanych prądem o mocy akustycznej na poziomie poniżej 100 dB głównie:

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V:

- Moc akustyczna: 93.0 ± 3.0 dB(A)

- Funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie z udarem

- Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm

- Średnica wiercenia w stali: 10 mm

- Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm

- Średnica wiercenia w betonie: 13 mm

- Liczba akumulatorów w zestawie: brak

Szlifierka kątowa 18V 125 mm:

- Moc akustyczna: 99.0 ± 3.0 dB(A)

- Wysokie obroty (10 000 obr/min) pozwalają na szybkie cięcie

- Średnica tarczy ściernej: 125 mm

- Średnica otworu tarczy ściernej: 22.2 mm

- Niskie drgania

- Rozmiar gwintu wrzeciona: M14

- Liczba akumulatorów w zestawie: brak

Prace związane z rozbiórką odpadów i sortowaniem prowadzone byłyby w porze dnia. Część prac wykonywana byłaby na zewnątrz przy użyciu zgniatarki i belownicy. W związku z odstąpieniem od tego wariantu nie przeprowadzono analizy rozprzestrzeniania się hałasu, jednak inwestycja nie mogłaby powodować przekroczenia obowiązujących norm poziomu hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w prawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.).

Wpływ tego wariantu na poszczególne komponenty środowiska byłby większy niż wariant wybrany przez Inwestora ze względu na jego złożoność i uwzględnienie również dodatkowego procesu przetwarzania odpadów metali i niemetali prowadzonego na zewnętrz.

Inwestor odstąpił od tego zamierzenia ze względów organizacyjnych i ekonomicznych.

4.4. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Lokalizacja wybrana przez Inwestora jest korzystna dla środowiska, ze względu na fakt, istniejącej infrastruktury. Inwestor planuje wykorzystać istniejące zagospodarowanie terenu, bez jego przekształcenia. Etap realizacji przedsięwzięcia zostanie całkowicie pominięty.

Przygotowanie terenu do działalności od podstaw w innej lokalizacji wiązałoby się z większą ingerencją w środowisko na etapie realizacji. Wybrana przez Inwestora lokalizacja, jest najkorzystniejszą dla środowiska – tereny przekształcone i wykorzystywane przez lata pod ten sam rodzaj działalności.

Analizując warunki środowiskowe, techniczne, ekonomiczne oraz funkcjonalne, wariant przedstawiony przez Inwestora nie będzie wywierał niekorzystnego wpływu na środowisko, ponieważ zostaną podjęte wszelkie czynności chroniące środowisko oraz jak wynika z przeprowadzonej analizy, przedsięwzięcie na żadnym z etapów nie będzie powodował uciążliwości dla środowiska.

Przedmiotowy obszar, na którym planuje się inwestycję jest zlokalizowany na obszarze oznaczonym jako Bi w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. Działka posiada dostęp bezpośredni do drogi publicznej i nie znajduje się w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie jest kojarzone z tym miejscem ze względu na wieloletnie funkcjonowanie takiej działalności. Inwestycja jest znana i rozpoznawalna w gospodarce odpadami stanowiąc pewny punkt zbiórki odpadów wytwarzanych przez okolicznych przedsiębiorców.

Opisywane przedsięwzięcie, w sposób bezpośredni przyczyni się do:

- możliwości rozwoju firmy,

- prawidłowego i uporządkowanego gospodarowania terenem inwestycyjnym,

- brak ingerencji w inne dobra materialne,

- korzystanie z nieruchomości bez ingerencji w tereny sąsiednie,

- inwestor proponuje zbieranie i przetwarzanie odpadów z wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami środowiskowymi, zgodnie z przepisami prawa i wymaganymi zezwoleniami

- przedsięwzięcie nie będzie powodować negatywnego wpływu na obszary chronione, obszary Natura 2000, dobra kultury oraz życie i zdrowie ludzi.

Ponadto, zakłada się, że oddziaływanie inwestycji ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada prawo użytkowania. W związku z powyższym proponowany wariant realizacji inwestycji, wydaje się najbardziej racjonalnym z przedstawianych wariantów.

Proponowany wariant realizacji przedsięwzięcia jest najmniej oddziaływującym wariantem realizacji dla tego typu inwestycji, dla środowiska gdyż nie zmieni się ono w stosunku do oddziaływania prowadzonej do tej pory działalności.

Planowane do zastosowania przez inwestora rozwiązania są optymalne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

# Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

  - Etap realizacji

Nie wymaga się realizacji jakichkolwiek prac .

  - Etap eksploatacji

Zużycie energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię pokrywane jest z sieci energetycznej. Szacuje się, że zużycie energii nie przekroczy 1000 kWh w skali roku, czyli pozostanie na tym samym poziomie.

Planowana działalność będzie wiązała się głównie z wykorzystaniem energii elektrycznej do zasilania urządzeń (taśmociągi, belownica, młyn) oraz oświetlenia pomieszczeń i monitoringu.

Zużycie wody

Na potrzeby socjalne korzysta się z wody pobranej z domowego ujęcia lub zakupionej w bańkach.

Zużycie wynosić będzie około

- Współczynnik jednostkowego zużycia wody – Qj = 60 dm3/d/osobę, (zgodnie z Tabelą 3, poz.43 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody)

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,1

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=1,2

Qdśr = 2 × 0,06= 0,12 m3/d

Qdmax = Q1dśr × Nd = 0,12 × 1,1 = 0,121 m3/d

Qhmax = Q1dśr / 8 × Nh = 0,121 /8 × 1,2 = 0,01815 m3/h

Qmax a = 0,121 × 250 dni pracy  = 30,25 m3/rok

Nie przewiduje się zużycia wody na inne cele niż bytowe.

Zużycie oleju napędowego

Przyjmując średnie spalanie ładowarki na poziomie 25l/dzień pracy i 250 dni roboczych w roku zużycie paliwa wyniesie około 6,25 tys. litrów

Zużycie gazu (PROPAN-BUTAN)

brak zużycia.

Tabela 6 Przewidywane zużycie surowców i mediów po rozbudowie zakładu.

| Media/ surowce | Roczne zużycie |
| --- | --- |
| en. elektryczna | 1000 kWh |
| woda | 30,25 m3 |
| olej napędowy | 6,25 tys. litrów |
| Gaz PB | 0 |

# 6. Rozwiązania chroniące środowisko

Prowadzenie tego typu działalności na przedmiotowej działce nie będzie wywierało znaczącego wpływu na środowisko. Nie spowoduje naruszenia zasobów naturalnych i nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięte poprzez dotychczasowo stosowane środki:

- Ochronę wód i gleby:

- teren magazynowania odpadów jest utwardzony,

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni placu magazynowego odprowadzane są na tereny zielone stanowiące większość działki należącej do Inwestora,

- wydzielone miejsca do magazynowania odpadów.

- dysponowanie sorbentami i czyściwami do usuwania ewentualnych wycieków ze środków transportu,

- racjonalne zużycie wody na cele socjalno- bytowe, planowana działalność nie wymaga zużycia wody,

- podczas działalności nie powstają ścieki przemysłowe,

- realizacja inwestycji nie będzie związana pracami dostosowawczymi/budową/zmianą zagospodarowania działki

- Ochrona powietrza atmosferycznego:

- przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących emisji do powietrza atmosferycznego,

- zastosowanie sprawnego sprzętu, maszyn i środków transportu, zapewniających dotrzymanie odpowiednich norm technicznych i eksploatacyjnych,

- Ochrona klimatu akustycznego:

- działalność zakładu, z którą związany będzie ruch samochodowy odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej,

- stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym co zabezpiecza przed nadmiernym hałasem,

- Ochrona zdrowia i życia ludzi:

- teren zakładu jest ogrodzony, zamknięty i monitorowany,

- odpady będą zbierane, przetwarzane i magazynowane zgodnie z zasadami BHP i PPOŻ,

- wszelkie prace przy urządzeniach będą wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami BHP i PPOŻ,

- Ochrona przyrody

- inwestor będzie dbał, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia odpadami pochodzącymi z jego działalności przyległych terenów, w tym zieleni znajdującej się przy terenie zakładu,

- wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie ochrony środowiska oraz BHP,

- Wpływ na zmiany klimatu

- obserwowane w obecnych czasach zmiany klimatu m.in. susza, nawalne deszcze, silny i porywisty wiatr nie są bezpośrednio i pośrednio wywoływane przez tego typu działalność.

- inwestycja nie wiąże się ze zmianami ukształtowania i zagospodarowania terenu. Bilans powierzchni utwardzonej do powierzchni biologicznie czynnej pozostaje niezmieniony.

- wpływ zmian klimatu na przedsięwzięcie

- zmiany klimatu mogące wpływać na planowaną działalność to głównie nawalne deszcze,  którym towarzyszy często silny i porywisty wiatr. Odpady magazynowane będą w pojemnikach kontenerach. W przypadku pojemników/kontenerów otwartych planuje się zabezpieczenie odpadów poprzez okrycie ich plandekami.

# Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Planowane przedsięwzięcie polegająca na prowadzeniu działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów będzie powodować takie same jak dotychczas rodzaje emisji :

- emisja odpadów,

- emisja wód opadowych i roztopowych

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

- emisja hałasu.

7.1 Emisja odpadów

Przedmiotowa działalność w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów zakłada ograniczenie ilości odpadów w środowisku, poprzez ich wtórne wykorzystanie w wyniku odzysku przez kolejnych odbiorców. Wnioskodawca zamierza zbierać odpady od podmiotów zewnętrznych, magazynować a następnie po zebraniu odpowiednich ilości przekazywać je uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. W przypadku odpadów tworzyw sztucznych przewiduje się sortowanie i mielenie odpadów do postaci przemiału, który jako surowiec zasili przedsiębiorców produkujących elementy z tworzyw sztucznych i pozwoli osiągać wysokie poziomi odzysku odpadów i wydłużenie cyklu życia tworzywom sztucznym, wpisując się w zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego.

Przy prowadzeniu działalności powstanie także pewna ilość odpadów eksploatacyjnych, pochodzących 
z prac remontowych i konserwacyjnych sprzętu oraz odpadów komunalnych.

Odpady będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W związku z magazynowaniem odpadów nie będą powstawały odcieki – ścieki przemysłowe. Odpady magazynowane na placu magazynowym będą zabezpieczone przed ściekaniem/spływaniem po nich wód opadowych i roztopowych. Bezpośredni kontakt wód opadowych i roztopowych wyeliminowany zostanie przez zastosowanie szczelnie zamykanych pojemników, kontenerów lub okryć z plandeki.

Odpady niebezpieczne magazynowane są w pomieszczeniu w szczelnych pojemnikach. Sposób oraz miejsce magazynowania chronią odpady przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach reguluje sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeśli nie udało się zapobiec ich powstawaniu,

- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, rodzaj odpadów oraz sposób postępowania z nimi, można stwierdzić, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w tym zakresie, a raczej ogranicza ich powstawanie przez ponowne wykorzystanie.

Rodzaje i przewidywane ilości wytwarzanych i wykorzystywanych odpadów oraz przekazywanych innym odbiorcom opisano w rozdziale 13.

7.2 Emisja ścieków

Etap realizacji

Nie przewiduje się powstawania ścieków związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia

Etap eksploatacji inwestycji

Szacowane zapotrzebowanie na wodę, w ramach planowanego przedsięwzięcia 30,25 m3.

Ilość ścieków wytwarzanych na terenie zakładu określono na podstawie danych zużycia wody na potrzeby socjalno-bytowe.

Szacowana ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków podczas eksploatacji przedsięwzięcia pozostanie na tym samym poziomie i wyniesie:

- Ścieki socjalno- bytowe- odprowadzane będą do zbiornika przepływowego (oczyszczalni przydomowej). Szacuje się, że ilość odprowadzanych ścieków będzie wynosiła tyle co ilość pobranej wody czyli 30.25 m3/rok w skali roku.

- Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych placu magazynowego i powierzchni zadaszonych odprowadzane będą na tereny zielone działki – spływ swobodny.

- Ścieki przemysłowe- prowadzona działalność nie będzie generować powstawania ścieków przemysłowych. Odpady magazynowane na zewnątrz ze względu na sposób magazynowania i zastosowanych zabezpieczeń, nie będą powodowały odcieków.

Etap likwidacji

Podczas likwidacji przedsięwzięcia woda na cele socjalne będzie pozyskiwana z sieci wodociągowej. Ilość wody nie będzie odbiegać od ilości zużywanej w trakcie eksploatacji inwestycji.

Ilość tych ścieków będzie stanowiła 100 % pobieranej wody na cele socjalne. Zakłada się, iż w czasie likwidacji przedsięwzięcia pracować będzie nie więcej niż 2 osoby w szczytowym okresie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), średnie dobowe zużycie wody, wynosi 60 dm3/dobę/osobę dla pracowników produkcyjnych.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wodę, ilość wytwarzanych ścieków wyniesie:

Q = 2 osób × 60 dm3/dobę = 0,12 m3/dobę

Na ten moment nie planuje się likwidacji, jednak mimo to uprzątniecie terenu nie zajęłoby więcej niż 10 dni. Co daje w tym okresie zapotrzebowanie w wodę oraz wytworzenie ścieków na poziomie 1,2 m3.

7.2.1 Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

Wody powierzchniowe

Miejscowość Pluskowęsy położone jest w zlewni bezodpływowego jez. Chełmżyńskiego. Jezioro jest zbiornikiem wodnym o genezie polodowcowej, typu rynnowego, położone w dorzeczu rzeki Fryby, w północnej części powiatu toruńskiego, w gminie Chełmża. Jest dużym jeziorem o powierzchni 271,1 ha, głębokości maksymalnej 27,1 m oraz głębokości średniej - 6,1 m. Misa jeziora magazynuje 16 452 tys. m3 wody. W strukturze użytkowania ziemi w zlewni bezpośredniej dominują grunty orne, natomiast lasami porośnięte są jedynie piaszczyste tereny na wschodnim i w niewielkim stopniu - północnym brzegu jeziora. Zachodnie fragmenty zlewni stanowi zwarta zabudowa Miasta Chełmża, która w przeszłości była źródłem ścieków socjalno - bytowych, odprowadzanych do jeziora.

Jezioro Chełmżyńskie przez wielolecia podlegało silnej antropopresji, związanej z działalnością największej w ówczesnej Europie cukrowni, powstałej w 1882 r. Szczególnie niekorzystne dla ekosystemu jeziora było pobieranie z niego nadmiernej ilości wody w okresie kampanii cukrowniczej, co spowodowało oddzielenie się jednego z płos opisywanego jeziora i utworzenie Jeziora Grażyna. Niedobory wody uzupełniano wówczas przepompowując wodę ze Strugi Toruńskiej. Obecnie, na skutek modernizacji cukrowni, objętość pobieranej wody jest niewielka, co doprowadziło do stopniowego uzupełnienia zasobów wodnych jeziora, stabilizacji zwierciadła wody oraz ponownego odpływu wód. Powyższe zmiany oraz fakt zmniejszenia dopływu substancji biogennych ze zlewni, między innymi poprzez redukcję zużycia nawozów fosforowych, przyczyniły się do poprawy jakości wód jezior określonej w głównej mierze w oparciu o wskaźniki biologiczne oraz fizykochemiczne.

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)

Teren omawianej inwestycji położony jest w obszarze jednolitej części wód 
rzecznych o europejskim kodzie PLRW20001029389 – Fryba do Dopływu z Bajerzy. Rzeka Fryba bierze początek w okolicach wsi Kuczwały i Jeziora Chełmżyńskiego, a uchodzi do Wisły w Chełmnie. Powierzchnia zlewni JCWP PLRW20001029389 wynosi 144,16 km2 i ma charakter typowo rolniczy. Fryba  do Dopływu z Bajerzy jest prawobocznym dopływem Wisły o długości 38,08 km, typ JCW– potok lub strumień nizinny piaszczysty. Stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie. Badania z uwzględnieniem substancji priorytetowych prowadzono w 2012 r. w ramach monitoringu diagnostycznego. W zakresie biologicznym analizowano wielkość indeksu okrzemkowego (IO), indeksu makrofitowego (MIR) oraz indeksu makrozoobentosu (MMI). Wyniki badań wykazały słaby potencjał ekologiczny, o czym zdecydował wynik badań MMI. Pozostałe wskaźniki biologiczne spełniały wymogi III klasy. W zakresie fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie granic II klasy dla wskaźników zasadowości i fosforanów. Analiza zawartości związków z listy substancji priorytetowych nie wykazywała przekroczenia granic norm dopuszczalnych.

Rzeka Fryba w górnym biegu ma charakter niewielkiego rowu, od wsi Browina płynie w wąskiej dolinie. Objętość przepływu chwilowego rzeki Fryby w profilu Chełmno wynosiła
w 2014 r. - 0,7 m3/s.

Wody rzeki Fryby przez dziesięciolecia były degradowane przez ścieki cukrownicze 
i komunalne dopływające z Chełmży Rowem Fabrycznym i Kanałem Miałkusz. Obecnie cukrownia Nordzucker Polska S.A. odprowadza ścieki poprzez oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną do Rowu Fabrycznego. Ścieki komunalne tłoczone są do oczyszczalni komunalnej w Toruniu.

Wyniki badań wód Fryby z 2012 r. wykazały słaby potencjał ekologiczny, o czym zdecydował indeks makrozoobentosu, indeks makrofitowy oraz indeks okrzemkowy.

W zakresie fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie granic II klasy czystości dla wskaźników zasadowości i fosforanów. Analiza zawartości związków z listy substancji priorytetowych nie wykazała przekroczenia granic norm dopuszczalnych. Stan sanitarny Fryby oceniono jako zły. Porównanie z wynikami badań z 2009 r. wykazało niewielki wzrost zanieczyszczenia wód Fryby w zakresie fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym (Raport o stanie środowiska, 2013 r.)

Wody podziemne

Teren inwestycji położony jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200038. W wydzielonych kompleksach i poziomach wodonośnych JCWPd 38 można wyodrębnić jeden spójny system krążenia wód podziemnych. Obejmuje on strefy zasilania rozprzestrzeniające się we wschodniej części jednostki, a częściowo również poza granicami na obszarze Pojezierza Chełmińskiego. Główną bazą drenażu wszystkich poziomów wodonośnych jest dolina Wisły. Z tego względu system wodonośny JCWPd ma charakter tranzytowy i odprowadza wody podziemne poza granice jednostki.

Płytkie wody gruntowe (dolinne i sandrowe) są zasilane przez infiltrację bezpośrednią. Bazą drenaży tych wód jest system hydrograficzny (dopływy Wisły i jeziora).

Wody poziomu międzymorenowego zasilane są pośrednio poprzez utwory słaboprzepuszczalne pokrywające wysoczyznę morenową. Głównym obszarem zasilania jest Pojezierze Chełmińskie, a bazę drenażu stanowi Wisła. Część wód przesącza się do poziomu mioceńskiego. Udział wód gruntowych i poziomu mioceńskiego w bilansie obiegu wody jest niewielki i może być pomijany przy analizie wodno-gospodarczej.

Jednostka nr 38 jest monitorowana, charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym 
i ilościowym. Nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Nawet w przypadku funkcjonowania przedsięwzięcia.

Orientacyjną lokalizacje inwestycji na tle JCWPd przedstawiono na poniższej rycinie.

Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd 38

źródło: www.karty.apgw.gov.pl

Morfologia i hydrografia

Pluskowęsy to mała wieś położone jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego  w powiecie toruńskim.

Zgodnie z fizyczno-geograficzną regionalizacją Polski, wg. J. Kondrackiego, w ogólnym podziale, obszar inwestycji jest położony w obrębie megaregionu – Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji – Niż Środkowoeuropejski, podprowincji – Pojezierze Południowobałtyckie, makroregionu – Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, mezoregionu Pojezierze Chełmińskie.

Występuje tu krajobraz młodoglacjalny ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, fazy poznańsko-dobrzyńskiej. Pod względem morfologicznym przestrzennie dominuje wysoczyzna morenowa płaska o niewielkich deniwelacjach powierzchni terenu. Powierzchnia równiny morenowej zalega na poziomie około 90 m n.p.m., rzadko przekraczając 100 m n.p.m. Urozmaiceniem powierzchni wysoczyznowej są liczne zagłębienia bezodpływowe, najczęściej niewielkie, płytkie, często zatorfione lub wypełnione wodą. Teren nachylony jest w stronę koryta jeziora Chełmżyńskiego – nachylenie to wynosi miejscami nawet 7°.

Budowa geologiczna i warunki wodne

Zasadniczym elementem rzeźby terenu, rzutującym na fizjonomię terenu jest polodowcowa rynna chełmżyńska. Jest to rozległa jednostka ciągnąca się od doliny Drwęcy po dolinę Wisły (okolice Chełmna) na przestrzeni około 40 km. Wcina się w otaczającą wysoczyznę na głębokość do 10 m. Dno rynny zalega na wysokości około 81,5-82,0 m n.p.m. i nie jest wyrównane. Występują w nim liczne progi i przegłębienia. W przegłębieniach występują jeziora: Chełmżyńskie, Grażyna, Miałkusz.

Powyżej zalegają osady trzeciorzędowe wykształcone w postaci serii mioceńskiej i plioceńskiej. Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci formacji brunatno- węglowej o miąższości około 40 m. Miocen przykryty jest warstwą osadów plioceńskich w postaci iłów pstrych oraz mułków przewarstwionych osadami piaszczystymi. Na osadach pliocenu zalegają utwory czwartorzędowe. Wysoczyzna morenowa zbudowana jest z utworów gliniastych (gliny zwałowe fazy poznańskodobrzyńskiej) o miąższości około 40-50 m. W strefie obniżeń terenowych występują osady holoceńskie. Często są to utwory pochodzenia organicznego (namuły organiczne, torfy lub osady akumulacji jeziornej, iły, mułki, piaski, margle, gytia, kreda jeziorna). Teren inwestycji kształtują osady trzeciorzędowe, neogeńskie z reguły są to piaski i iły, mułki piaszczyste i iły mułkowe przykryte czwartorzędowymi glinami zwałowymi. Fakt występowania glin w wierzchniej warstwie glebowej stanowi barierą dla wód opadowych. Z tego względu teren bywa grząski w okresie obfitych opadów deszczu, a woda opadowa i roztopowa spływa w kierunku koryta jeziora Chełmżyńskiego.

Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji mapy geologicznej

źródło: www.pig.gov.pl

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, dla którego zatwierdzono Plan gospodarowania wodami, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023, poz. 300). Jest to narzędzie planistyczne, które ma usprawnić proces osiągnięcia celów środowiskowych.

Główne dane charakterystyki wód powierzchniowych według załącznika nr 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedstawiono poniżej:

Tabela 7 Charakterystyka JCWP RW20001029383

| 1. | Nazwa zlewni JCWP | Fryba do Dopływu z Bajerzy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Europejski Kod JCWP | RW20001029383 |
| 3. | Region Wodny | region wodny Dolnej Wisły |
| 4. | RZGW | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku |
| 5. | Typ JCWP | PN– potok lub strumień nizinny piaszczysty |
| 6. | Status JCWP | NAT – naturalna część wód |
| 7. | Aktualny stan lub potencjał JCWP | słaby stan ekologiczny zły ogólny stan wód |
| 8. | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | zagrożona |
| 9. | Cel środowiskowy | dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D |
| 10. | Cel środowiskowy | stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry |
| 11. | Typ odstępstwa | Tak, dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej |
| 12. | Termin osiągnięcia dobrego stanu | do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r |
| 13. | Uzasadnienie odstępstwa | odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IO, MIR, MMI, bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). |

Charakterystykę wód podziemnych według załącznika nr 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – JCWPD nr 38 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8 Charakterystyka JCWPD nr 38

| 1. | Europejski Kod JCWPd | PLGW200038 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nazwa scalonej JCWPd | 38 |  |
| 3. | Region Wodny | Dolnej Wisły |  |
| 4. | RZGW | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku |  |
| 5. | Obszar dorzecza | Wisły |  |
| 6. | JCWPd monitowowana? | Tak |  |
| Obszary chronione w granicach JCWPd |  |  |  |
| Liczba obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie Parki narodowe 0 Rezerwaty przyrody 1 Parki krajobrazowe 1 Natura 2000 - OSO 0 Natura 2000 - SOO 1 Obszary chronionego krajobrazu 3 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 0 Stanowiska dokumentacyjne 0 Użytki ekologiczne 73 Pomniki przyrody 1 |  |  |  |
| Pobór wód [tys m3 rok] |  |  |  |
| Dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i inne |  |  | 3128,12 |
| Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m3/d] |  |  |  |
| zasoby |  |  | 20211,88 |
| % wykorzystania zasobów |  |  | 15 |
| Ocena stanu JCWPd |  |  |  |
| Stan ilościowy |  |  | dobry |
| Stan chemiczny |  |  | dobry |
| Ogólna ocena stanu JCWPd |  |  | dobry |
| Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych |  |  | niezagrożona |
| Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych |  |  | brak zidentyfikowanej presji powodującej zagrożenie dla stanu JCWPd (brak czynnika sprawczego) |

Tabela 9 Weryfikacja oddziaływania inwestycji na warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

| lp | Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły |  | Potencjalne oddziaływanie inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Postanowienia ogólne |  |  |  |
| 1 | § 2 | Cele środowiskowe dla jednolitych części wód regionu wodnego określone są w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły | Analizę oddziaływania inwestycji na cele środowiskowe dla jednolitych części wód przedstawiono w dalszej części opracowania. |
| Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z celów środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły |  |  |  |
| 2. | § 5 | Ustala się wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek konieczny dla osiągnięcia dobrego ich stanu lub potencjału ekologicznego. | Nie dotyczy |
| 3. | § 6 | Ustala się wymóg ochrony naturalnej zdolności retencyjnej gruntów, zapobiegający jej nieuzasadnionemu ograniczaniu. | Nie dotyczy |
| 4. | § 7. 1 | Ustala się na płynących wodach powierzchniowych cieki, na których ciągłość morfologiczna jest niezbędna do spełnienia wymagań określonych dla dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód oraz do osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych. | Nie dotyczy |
| 5. | § 8 | Ustala się na ciekach szczególnie istotnych i istotnych minimalne wymagania ciągłości morfologicznej, umożliwiające osiągnięcie przez występujące w warunkach naturalnych elementy biologiczne wymagań określonych dla dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód powierzchniowych | Nie dotyczy |
| Priorytety w korzystaniu z wód |  |  |  |
| 6. | § 9 | Ustala się priorytety w zakresie poborów wód do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów rybnych oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych niewymagających, jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. | Nie dotyczy |
| 7. | § 10 | W przypadku zamierzonego korzystania z wód, które podlega określonym w ustawie Prawo wodne priorytetom, terminowe i ilościowe uprawnienia do poboru wód nie mogą ograniczać realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na cele o wyższym priorytecie. | Nie dotyczy |
| Ograniczenia w korzystaniu z wód |  |  |  |
| 8. | § 11 | Ogranicza się, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5, możliwość szczególnego korzystania z wód tylko do takiego ich zakresu, który nie powoduje redukcji przepływu w ciekach naturalnych poniżej wielkości, o której mowa w § 5 ust. 2. | Nie dotyczy |
| 9. | § 12.1 | Ogranicza się możliwość bezpośredniego odprowadzania wód z odwodnień oraz ścieków opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowolniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu | Nie dotyczy |
| 10. | § 13.1 | Korzystanie z wód podziemnych w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia nie może przekraczać wielkości wynikającej z uzasadnionego zapotrzebowania | Nie dotyczy |
| 11. | § 14.1 | Dopuszcza się korzystanie z zasobów wód podziemnych do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów rybnych oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych niewymagających, jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tylko w przypadkach braku dostępu do zasobów wód powierzchniowych | Nie dotyczy |
| 12. | § 15.1 | Ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla których zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich odprowadzania. | Nie dotyczy |
| 13. | § 16.1 | Ogranicza się możliwość użytkowania budowli piętrzących na ciekach szczególnie istotnych i istotnych tylko do budowli wyposażonych w urządzenia zapewniające wymaganą ciągłość morfologiczną | Nie dotyczy |

Cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych, które określają stan ekologiczny wód powierzchniowych. Natomiast wskaźniki chemiczne przedstawiają stan chemiczny wody, odpowiadają warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu 
z uwzględnieniem kategorii wód, według rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Wisły, dla jednolitych części wód, posiadających obecnie bardzo dobry potencjał ekologiczny, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego potencjału. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe. Wynika to często z wyższych wymagań w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

Dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

Artykuł nr 4. Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (uwzględniając zastrzeżenia wymienione w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Punkt zbierania odpadów nie będzie przyczyną występowania zmian związanych z przepływem naturalnym wód rzeki, nie wpłynie na pogorszenie jej stanu ekologicznego ani na osiągnięcie celów środowiskowych.

Planowana inwestycja nie wpłynie na zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby. Nie wymaga strefy ochronnej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań, jego eksploatacja i likwidacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

  - Emisja zanieczyszczeń do powietrza

    - Etap realizacji

Etap realizacji nie będzie związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

    - Etap eksploatacji

Na terenie zakładu źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest ruch pojazdów. Zakład pracować będzie maksymalnie w systemie jednozmianowym od poniedziałku do soboty.

Ruch pojazdów związany jest z transportem odpadów - samochody osobowe i ciężarowe

Przewiduje się, że w ciągu doby będzie wjeżdżało ok. 2 pojazdy dostawcze lub ciężarowe oraz 2 pojazdy osobowe. Maksymalny ruch godzinowy przyjęto: 50 % ruchu dobowego: 1 pojazd dostawczy/ciężarowy i 1 samochód osobowy. Ładowarka pracuje maksymalnie 2 godziny na dobę.

Określona ilość pojazdów wynika z długoletniego doświadczenia i prowadzenia tego typu działalności, oraz z możliwości logistycznych firmy.

Podczas funkcjonowania zakładu nie będzie dochodziło do emisji zorganizowanej z działania instalacji. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Chwilowe przerwy związane z koniecznością konserwacji lub wykonania zabiegów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń nie będą miały wpływu na poprawne funkcjonowanie instalacji. W trakcie normalnej eksploatacji instalacji nie będzie następować emisja substancji gazowych i pyłowych.

Ruch pojazdów będzie źródłem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz pyłu. Podstawowym źródłem emisji z pojazdów samochodowych jest układ wydechowy. Inne potencjalne źródła to układ przewietrzania skrzyni korbowej oraz układ zasilania paliwem, charakteryzujące się emisją węglowodorów. Generalnie można powiedzieć, iż pojazdy lekkie emitują mniej zanieczyszczeń niż pojazdy ciężkie, pojazdy nowe mniej niż pojazdy stare.

Ruch pojazdów dostawczo/odbiorczych planowany będzie w sposób zapewniający optymalne ich wykorzystanie, bez występowania zbędnych kursów. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z ruchem pojazdów możliwe będzie poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

    - Etap likwidacji

Podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzmożonej emisji do powietrza. Możliwe jest pylenie w przypadku rozbiórek i wyburzeń. Oddziaływanie byłoby jednak chwilowe a pył opadł by w promieniu max 10 m. od miejsca prowadzonych prac.

  - Emisja hałasu

Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia.

Dla analizowanego obszaru nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja znajduje się w obszarze przeznaczonym pod realizacje działalności gospodarczej. Z racji na skalę przedsięwzięcia oraz fakt prowadzenia tego typu działalności na terenie działki nie przewiduje się zmiany wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, na którym obowiązują normy poziomu hałasu znajduje się w odległości około 40 m na wschód i północny zachód od granicy działki inwestycyjnej i norma poziomu hałasu dla takiej zabudowy wynosi 55 dB, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.).

Tabela 10 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 68 | 60 | 55 | 45 |

# Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście Transgranicznym z lutego 1991 r podpisaną w Espoo w Finlandii sprecyzowano rodzaje działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Należą do nich m.in.:

- rafinerie ropy naftowej,

- elektrownie konwencjonalne i jądrowe,

- kombinaty chemiczne,

- autostrady, drogi szybkiego ruch, magistrale kolejowe i lotniska,

- instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie toksycznych i niebezpiecznych odpadów,

- dużych baz zbiorników.

Przedmiotowa działalność w zakresie zbiórki i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz prowadzenie instalacji przetwarzania jest przedsięwzięciem o znaczeniu regionalnym i o zasięgu lokalnym ograniczonym przestrzennie do miejsca lokalizacji. Oddziaływanie to będzie miało charakter i zasięg ograniczony do granic działki przewidzianej do jego lokalizacji. Nie przewiduje się oddziaływania o zasięgu transgranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca nie będzie zbierał i przetwarzał odpadów pochodzących spoza granic Polski.

# Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko

9.1 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

- dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

- roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

- zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

- siedlisk przyrodniczych;

- siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

- krajobrazu;

- zieleni w miastach i wsiach;

- zadrzewień.

Do form ochrony przyrody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zalicza się:

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- użytki ekologiczne;

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Zarówno w miejscu omawianego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie występują obszary podlegające ochronie ze względu na ustawę z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody. W strefie istotnego oddziaływania nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Dolina Drwęcy (kod obszaru PLH280001) - jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 o powierzchni 12561,54 ha. Ochronie podlega dolina rzeki Drwęcy z dopływami. Dopływy ujęte w granicach Ostoi to: Grabiczek, Dylewka, Poburzanka, Gizela, Iławka, Wólka, Wel. Dominujące formy rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia dochodzące do 40 m głębokości, które wypełniają jeziora i torfowiska. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i Ostródy. Drwęca wraz z dopływami jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i krajowym. Jest to obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 22 rodzajów siedlisk z Załącznika nr I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu min. 27 gatunków z Załącznika nr II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 8 gatunków ryb i 11 gatunków ptaków. Obszar ten obejmuje północny fragment Gminy o pow. 93 ha, co stanowi 0,6% ogólnej powierzchni. Obszar ten oddalony jest od omawianej usługi wodnej o ok. 6 km.

Uchwałą Rady Gminy Chełmża z dnia 26.04.2004 r. utworzono użytek ekologiczny 
w Zelgnie obejmujący tereny łąk i podmokłych nieużytków.

Na terenie gminy Chełmża znajdują się podworskie parki wiejskie. Parki 
w Brąchnówku i Pluskowęsach są wpisane do ewidencji zabytków prowadzonej przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to „Strefa Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, znajdująca się w odległości ok. 15 km od przedmiotowej inwestycji oraz „Dolina Drwęcy” (kod PLH280001), znajdująca się w odległości ok. 4,5 km. Eksploatacja inwestycji z uwagi na znaczną odległość nie wpływa na funkcjonowanie obszarów Natura 2000 ani innych form ochrony przyrody.

Poniższa rycina przedstawia lokalizację inwestycji na tle obszarów chronionych.

Rysunek 5 Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują pomniki przyrody czy użytki ekologiczne. Nie ma też stwierdzonych lęgowisk ptaków. najbliżej położonym pomnikiem przyrody jest oddalony o ponad 1 km pomnik, którymi są drzewa takie jak modrzew europejski, dąb szypułkowy na terenie prywatnej nieruchomości w pobliżu linii brzegowej jeziora Chełmżyńskiego.

W odległości około 20 m zlokalizowany jest obiekt zabytkowy, krzyż przydrożny. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystanie na ten obiekt.

Rysunek 6 lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle mapy zabytków

źródło: www.zabytek.pl/pl/mapa

9.2. Korytarze ekologiczne

W celu ujednolicenia kryteria wyróżniania poszczególnych elementów sieci ekologicznych opracowano projekt Krajowej Sieci Ekologicznej, która wchodzi w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej (EKONET). Jest to sieć obszarów powiązanych przestrzennie i funkcjonalnie oraz objętych różnymi formami ochrony i zagospodarowania przestrzennego. W skład Krajowej Sieci Ekologicznej wchodzą:

- obszary węzłowe – jednostki wyróżniające się z otoczenia bogactwem ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego, od seminaturalnych i antropogenicznych bogatych w gatunki roślin i zwierząt, do tradycyjnych agrocenoz. W obrębie obszarów węzłowych wyróżnia się biocentra, które stanowią obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych. Otoczone są one strefami buforowymi 
o wyróżniających się walorach. Strefy buforowe określają zasięg przestrzennych powiązań funkcjonalnych, biologicznych i abiotycznych w całym obszarze węzłowym;

- korytarze ekologiczne – są systemem powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi, stanowią rodzaj łącznika, dzięki któremu obszary węzłowe łączą się między sobą w całościowy układ.

Zgodnie z art. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migracje roślin, zwierząt lub grzybów

Rysunek 7 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych

lokalizacja inwestycji

14,0 km

mapa.korytarze.pl

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, według koncepcji korytarzy ekologicznych z 2012 roku najbliższy korytarz ekologiczny znajdują się z odległości ponad 12 km od planowanego miejsca inwestycji. Jest to

Lasy Ziemi Chełmińskiej KPn-17C.

Lokalny korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000 gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami. W skutek działalności człowieka dawniej bardzo rozległe siedliska zwierząt i roślin zostały rozdrobnione, przedzielone i często izolowane. Z tego też względu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju gatunku umożliwiania mu zdobycia pożywienia, ustanowienia terytorium, znalezienia partnera do rozrodu czy umożliwienia ucieczki przed drapieżnikami jak zdarzeniami losowymi typu pożar niezbędne jest połączenie siedlisk terenami umożliwiającymi bezpieczne przemieszczanie się zwierząt, czyli liniowymi pasami lasów, terenów porośniętych krzewami lub trawami, które poza możliwościami przemieszczania się dadzą zwierzętom niezbędne schronienie oraz dostęp do pożywienia.
Szerokość korytarza musi być uzależniona od gatunku, dla którego został stworzony. Zazwyczaj większe potrzebują szerszych korytarzy niż gatunki mniejsze. Szerokość i typ korytarza uwzględniać musi także typ przemieszczeń, który ma umożliwić. Przykładowo, połączenie, stworzone w celu pokonywania krótkich dystansów przez mobilne zwierzęta, musi zapewnić jedynie osłonę i niezbędną przestrzeń. Natomiast korytarz umożliwiający rozproszenie gatunku w większej skali musi zapewniać również schronienie do odpoczynku oraz pokarm.

W zależności od gatunku, dla którego został stworzony korytarz powinien zapewniać jedną z
potrzeb przemieszczania się zwierząt:

∙ przemieszczanie się w ramach dobowej aktywności np. w celu szukania pożywienia,
∙ migracje sezonowe następujące cyklicznie w raz ze zmianami pór roku,
∙ rozproszenie się (dyspersję) młodych osobników,
∙ przemieszczanie się w odpowiedzi na zmiany w siedlisku np. zmiany klimatyczne,
∙ przemieszczanie się w ramach mieszania się populacji np. w czasie godów.

W otoczeniu inwestycji nie ma zlokalizowanych korytarzy ekologicznych. Tereny te rozciągają dopiero w odległości ponad 12 km

Punkt zbierania i magazynowania odpadów oraz instalacja do przetwarzania zlokalizowane jest na zagospodarowanej już działce, gdzie znajduje się już niezbędna wobec tego inwestycja nie wpłynie na ograniczenie możliwości przemieszczania się ssaków, które już wcześniej musiały wytyczyć sobie nowe szlaki przemieszczania.

Planowana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na korytarze ekologiczne oraz bioróżnorodność przyrodniczą w obrębie odziaływania planowanego przedsięwzięcia.

# 10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy

# 11. Opis przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W sąsiedztwie nie są planowane inne inwestycje mogące skutkować kumulowaniem się oddziaływań na aspekty środowiskowe.

# 12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt. 23 i 24 w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Katastrofa naturalna została zdefiniowana w  Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) jako zdarzenie związane z działaniem sił natury, 
w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Obszar lokalizacji przedmiotowej inwestycji, w odniesieniu do obszarów narażonych na powyższe zdarzenia nie jest aktualnie predysponowany do zakwalifikowania go jako obszaru narażonego na występowanie klęsk żywiołowych. Z uwagi jednak na fakt, iż jedną z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będzie coraz częstsze występowanie i większy zakres zdarzeń ekstremalnych, takich jak susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów zalecane jest stałe monitorowanie wpływu i zapobieganie tym działaniom poprzez stosowane praktyki, doświadczenie i technologie.

Pojęcie katastrofy budowlanej zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) .) jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

W myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, punkt zbierania odpadów i instalacja przetwarzania odpadów nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Inwestycja użytkowana będzie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Wszystkie jej elementy utrzymywane będą w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Planowana inwestycja nie wymaga budowy nowych obiektów a obecnie istniejące obiekty magazynowe wykonane są zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi, normami budowlanymi oraz przeciwpożarowymi w związku z czym możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej jest ograniczona.

Ze względu na stosunkowo korzystne warunki środowiskowe, w tym brak zagrożeń osuwiskowych 
i położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego, nie występuje ryzyko katastrofy naturalnej.

Obecnie istniejąca infrastruktura jest w dobrym stanie technicznym.

W przypadku wystąpienia katastrofy podjęte zostaną działania obejmujące:

- powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, której zadaniem będzie ocena stopnia zagrożenia, zabezpieczenia terenu i likwidacja zagrożenia,

- w razie konieczności powiadomienie innych służb takich jak: Policja, Obrona Cywilna, Służba medyczna, grup ratownictwa chemicznego, władz wojewódzkich oraz służb kontroli sanitarnej (Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne) i kontroli środowiska (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska).

# 13. Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach .

Pod pojęciem odpadów, w myśl ustawy o odpadach (art. 3 pkt 6) rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Gospodarowanie odpadami nie może:

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,

- powodować uciążliwości poprzez hałas lub zapach,

- wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wytwórca odpadów jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w systemie BDO

Ewidencja ta powinna obejmować:

- karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karty przekazania odpadu.

Inwestor w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia zobowiązany jest do ewidencji wytworzonych i przekazanych odpadów w systemie BDO.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Wytwórca odpadów w myśl ustawy o odpadach zobowiązany jest do prawidłowej gospodarki odpadami, przez co rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami.

13.1 Etap realizacji przedsięwzięcia

Etap realizacji nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

13.2 Etap eksploatacji przedsięwzięcia

Według przeprowadzonego rozpoznania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) i Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku w ramach funkcjonowania instalacji po realizacji planowanego przedsięwzięcia występować będzie emisja odpadów.

Wytwarzane odpady gromadzone będą selektywnie w workach lub w pojemnikach magazynowych w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym wpływem.

Powstające odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku zlecania prac serwisowych, naprawczych i konserwacyjnych firmom zewnętrznym, zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcami odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, będą te firmy, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Wytwórca odpowiedzialny będzie za gospodarowanie wytworzonymi odpadami.

Odpady te powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 17 powyższej ustawy:

∙ zapobieganie powstawaniu odpadów;

∙ przygotowanie do ponownego użycia;

∙ recykling;

∙ inne procesy odzysku;

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, powstającymi w związku z funkcjonowaniem zakładu, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Przewiduje się, że podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady należące do trzech grup:

          - odpady komunalne,

          - odpady niebezpieczne

          - odpady inne niż niebezpieczne

Odpady komunalne, których powstawanie związane jest z obecnością pracowników i ich codziennymi potrzebami, zawierają m. in.  torby papierowe, torby foliowe, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, odpady biurowe, odpady ze sprzątania pomieszczeń socjalnych i biurowych. Dla dwóch osób, których obecność będzie wielogodzinna przewiduje się wytworzenie około 60kg odpadów komunalnych w miesiącu.

Tabela 11 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na terenie przedsięwzięcia

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów Mg/rok | Miejsce oraz sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,2 | Odpad magazynowany w wyznaczonym, szczelnym pojemniku, oznaczonym kodem i rodzajem odpadu, odpornym na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach. Odpad magazynowany będzie w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych |
| 2 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,1 | Odpad magazynowany w wyznaczonym, szczelnym pojemniku, oznaczonym kodem i rodzajem odpadu, odpornym na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach. Odpad magazynowany będzie w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścieki) i ubrania inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,100 | Odpad magazynowany w wyznaczonym, miejscu magazynowania odpadów, oznaczonym kodem i rodzajem odpadu. W workach typu big bag lub kontenerach |
| 2 | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,5 | Odpad magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów, oznaczony kodem lub przekazywany na bieżąco do zakładów zagospodarowujących dany odpad. |
| 3 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,5 | Uszkodzone i nienadające się do użycia opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki, worki, folia, bańki po substancjach innych niż niebezpieczne |

13.3 Etap likwidacji przedsięwzięcia

Etap likwidacji obejmować będzie w pierwszej kolejności przekazanie zmagazynowanych na działce odpadów produkcyjnych do zagospodarowania lub utylizacji odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia określone w ustawie o odpadach. Rodzaje i ilości odpadów zgromadzonych na terenie zakładu w momencie podjęcia jej likwidacji są nie do oszacowania jednak nie będą przekraczać ilości maksymalnych możliwych do magazynowania w tym samym czasie. W dalszym etapie, likwidacji zostaną poddane wszystkie pojazdy oraz wyposażenie firmy. Ostatecznie etap likwidacji może zakończyć się demontażem obiektów. Oczywiście jest to tylko jeden z wariantów zakończenia działalności, ponieważ budynki i sprzęt mogą być sprzedane lub wykorzystana na inne cele przez nabywcę lub obecnych właścicieli.

W poniższej tabeli przedstawiono najbardziej prawdopodobne rodzaje odpadów mogących powstawać przy likwidacji obiektów oraz przybliżone ilości powstających odpadów. Dokładne oszacowanie ilości odpadów będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji obiektów i urządzeń przeznaczonych do likwidacji.

Tabela 12 Rodzaje i ilości odpadów mogących powstawać na etapie likwidacji.

| Kod | Rodzaj odpadu | Mg |
| --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne) | 0,1 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyte części instalacji elektrycznej, energetycznej, elementy izolacji kabli, części metalowe, zużyte transformatory, kondensatory, bezpieczniki, żarówki) | 1,0 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 50 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 10 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 3 |
| 17 02 02 | Szkło | 0,2 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 50,0 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,3 |

Odpady powstawać będą stopniowo w trakcie prowadzenia prac likwidacyjnych. Należy magazynować je w świetle obowiązujących na dzień likwidacji przepisów.

W pierwszej kolejności należy przekazać odbiorcom zużyte urządzenia, źródła światła itd. (odpady z grupy 16). Tworzywa sztuczne, szkło, metale stanowią surowce wtórne, należy przekazać je uprawnionym odbiorcom celem odzysku. Odpady zużytych urządzeń powinny być przeznaczone do unieszkodliwienia. Odpady mogą być również przeznaczone do częściowego odzysku elementów i substancji, dla których można znaleźć zastosowanie: R4 - regeneracja metali i związków metali, R5 – recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych R3 recykling lub odzysk materiałów organicznych.

# 14. Dane dotyczące prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnych prac rozbiórkowych na terenie wydzielonym do prowadzenia planowanej działalności w zakresie zbierania, magazynowania oraz przetwarzania odpadów.